- Содержание

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| «Анализ состояния территории городского округа проблем и направлений её комплексного развития» |  |  |
| I | Природные условия | 9 |
| 1 | Климат | 9 |
| 2 | Гидрологические условия | 12 |
| 3 | Гидрогеологические условия | 17 |
| 4 | Инженерно-строительные условия | 23 |
| 5 | Почвы | 28 |
| 6 | Растительность | 29 |
| 7 | Животный мир суши | 31 |
| 8 | Ландшафты | 31 |
| 9 | Особоохраняемые природные территории и объекты | 32 |
| II | Ресурсный потенциал | 37 |
| 1 | Природные ресурсы | 37 |
| 1.1 | Агроклиматические ресурсы | 37 |
| 1.2 | Агропроизводственные ресурсы почв | 37 |
| 1.3 | Минерально-сырьевые ресурсы | 38 |
| 1.4 | Лесные ресурсы | 43 |
| 1.5 | Водные ресурсы | 45 |
| 1.6 | Рыбные ресурсы | 46 |
| 1.7 | Земельные ресурсы | 56 |
| 1.8 | Рекреационные ресурсы | 59 |
| 2 | Инфраструктурные ресурсы | 61 |
| 2.1 | Промышленность | 61 |
| 2.2 | Сельское хозяйство | 69 |
| 2.3 | Население | 73 |
| 2.4 | Жилищный фонд | 89 |
| 2.5 | Социальная инфраструктура | 96 |
| 2.6 | Транспорт | 103 |
| 2.7 | Электроснабжение | 111 |
| 2.8 | Теплоснабжение | 112 |
| 2.9 | Связь | 113 |
| 2.10 | Телевидение | 113 |
| 2.11 | Водоснабжение | 113 |
| 2.12 | Водоотведение | 116 |
| 3 | Инвестиционные ресурсы | 118 |
| Ш | Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на природную среду городского округа | 120 |
| 1 | Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на воздушный бассейн городского округа | 120 |
| 2 | Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на водный бассейн городского округа | 128 |
| 3 | Загрязнение природной среды твёрдыми отходами | 134 |
| IV | Основные направления комплексного развития территории | 138 |
| «Обоснование вариантов решения задач территориального планирования» |  |  |
| V | Варианты развития промышленного и сельскохозяйст-венного производства | 140 |
| 1 | Предпосылки развития | 140 |
| 1.1 | Естественные ограничители | 140 |
| 1.2 | Условия роста | 143 |
| 2 | Возможные сценарии развития событий в регионе | 144 |
| 2.1 | Вариант первый – углубление кризиса | 144 |
| 2.2 | Вариант второй – стагнирующее развитие | 145 |
| 2.3 | Вариант третий – рост производства | 146 |
| 3 | Приоритетные направления социально – экономического развития муниципального образования | 150 |
| 4 | Возможные перспективы развития сельскохозяйст-венного производства | 164 |
| VI | Планировочный анализ и проектная организация территории | 165 |
| 1 | Анализ современной планировочной ситуации | 165 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | 166 |
| 3 | Особоохраняемые природные территории и объекты | 167 |
| 3 | Расселение | 179 |
| 4 | Организация отдыха | 191 |
| 5 | Концепция устойчивого развития региона | 192 |
| VII | «Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации» | 198 |
| 1 | Мероприятия по развитию жилищного фонда | 198 |
| 2 | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры | 200 |
| 3 | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | 212 |
| 3.1 | Электроснабжение | 212 |
| 3.2 | Теплоснабжение | 224 |
| 3.3 | Телефонная связь | 229 |
| 3.4 | Радиофикация | 230 |
| 3.5 | Водоснабжение | 231 |
| 3.6 | Канализация | 234 |
| 4 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 238 |
| 5 | Мероприятия по санитарной очистке территории | 240 |
| 6 | Мероприятия по охране окружающей среды | 243 |
| 6.1 | Мероприятия по охране воздушного бассейна | 243 |
| 6.2 | Мероприятия по охране водного бассейна | 246 |
| 6.3 | Мероприятия по охране растительности | 249 |
| VIII | Предложения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 258 |
| IХ | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 271 |
| Х | Баланс территории городского округа | 273 |
| ХI | Технико – экономические показатели проекта | 275 |

Введение

Настоящий генеральный план разработан ФГУП «РосНИПИУрбанистики» по заданию администрации муниципального образования Корсаковского района.

Главная цель генерального плана - планирование устойчивого развития территорий городского округа, установление функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отношений.

Основными задачами генерального плана являются:

- многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории городского округа;

- выявление основных проблем и направлений комплексного развития территории городского округа;

- разработка концепции устойчивого развития территории городского округа;

- разработка перечня мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию

- установление этапов реализации мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план был разработан на территории муниципального образования в границах черты городского округа.

При выполнении многофакторного и комплексного анализа современного состояния территории городского округа были использованы официальные материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области по состоянию на 01.01.2005г., переданные в официальном порядке ФГУП «РосНИПИУрбанистики» по его запросам.

Ретроспективный анализ выполнялся, в основном, за 5-10 лет. Предложения по территориальному планированию были разделены на этапы реализации, в том числе: I-я очередь – 2015 год, II-я очередь – 2025 год.

Настоящий генеральный план городского округа содержит положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Положения о территориальном планировании включают графические и текстовые материалы.

Графические материалы – это схемы планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Текстовые материалы положений о территориальном планировании раскрывают основные цели и задачи территориального планирования, а также отражают перечень разработанных мероприятий по территориальному планированию и очерёдность их выполнения.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана также содержат графические и текстовые материалы.

В состав графических материалов входят следующие схемы: современного использования и ограничений по использованию территорий городского округа; результатов комплексного анализа развития территорий и размещения объектов капитального строительства; проектируемых границ функциональных зон; зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; проектных границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

Текстовые материалы по обоснованию проекта генерального плана включают анализ состояния территории МО, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Документация территориального планирования выполнялась в составе материалов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 2004г. и СНиП 11-202-2002 (утвержден постановлением Госстроя России № 150, 25.10.2002 г), в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, 2004г.

Все материалы проекта генерального плана были разработаны с использованием компьютерных технологий.

Проектирование осуществлялось в три этапа:

- На первом этапе был выполнен многофакторный и комплексный анализ состояния территории, выявлены основные проблемы и направления ее комплексного развития, сформулирована концепция устойчивого развития территории;

- На втором этапе было дано обоснование вариантов решения задач территориального планирования, составлен перечень мероприятий по территориальному планированию, намечены этапы их реализации.

На втором этапе выполнялась оценка воздействия планируемых объектов капитального строительства на комплексное развитие территорий, был составлен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цифровая версия проекта была осуществлена на третьем заключительном этапе проектирования.

Проект генерального плана разработан отделом ДЭКО (руководитель – Кузьмина Е.И.) и АПС № 2 (руководитель – Забурдаева Т.А.).

Главный инженер проекта			          - к.э.н., инженер Кузьмина Е.И.

Главный архитектор проекта			- архитектор Забурдаева Т.А.

Авторы отдельных разделов:

Архитектурно-планировочное решение		- архитектор Забурдаева Т.А.

Технико-экономическое обоснование		- инженер Кузьмина Е.И.

Транспорт						- инженер Лаперье С.И.

Природные условия и ресурсы			- инженер Суровцева М.А.

Инженерно-геологическая характеристика	- инженер Тряпицына О.Б.

Водоснабжение и канализация			- инженер Суровцева М.А.

Электроснабжение, теплоснабжение, связь	- инженер Козырева А.И.

В графическом оформлении проекта участвовали: архитектор Царёва М.Ю. и инженер Николаева В.Ю.

Состав проектных материалов

Положения о территориальном планировании. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. М 1:100 000.

Положения о территориальном планировании. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Автомобильные дороги общего пользования, мосты, транспортные инженерные сооружения. М 1:100 000.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Схема инженерно геологического районирования, полезных ископаемых и риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:100 000.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Схема современного состояния территории. М 1:100 000.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Схема планируемых границ функциональных зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. М 1:100 000

Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского округа.

Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании.

«Анализ состояния территории городского округа,

проблем и направлений её комплексного развития»

К благоприятным территориям относят территории, то или иное функциональное использование которых возможно без проведения значительных инженерных мероприятий и дополнительных капитальных затрат.

Целью настоящего раздела является выявление наиболее благоприятных территорий для размещения различных видов хозяйственной деятельности на основе комплексного системного анализа разносторонней информации, отражающей природные и техногенные особенности данного городского округа. Необходимость комплексного анализа вызвана наличием на территории ряда факторов, ограничивающих, усложняющих, а также запрещающих ведение той или иной хозяйственной деятельности.

- I Природные условия

- 1 Климат

Климат городского округа муссонный, характеризующийся сильными ветрами, частыми метелями, обильными снегопадами зимой и интенсивными ливнями и резкими похолоданиями летом. Лето прохладное и пасмурное, в зимний период отмечаются частые оттепели.

Годовое значение суммарной радиации составляет около 110 ккал/см2. Радиационный режим положителен с марта по ноябрь, в среднем за год  значения 46,7 ккал/см2.

Средняя продолжительность солнечного сияния 1931 час.

Самый теплый месяц – август, его среднемесячная температура 17,1°С, абсолютный максимум составляет 30°С. Средняя температура самого холодного месяца – января, - 11,1°С, возможны морозы, доходящие до -30°С. Морозный период приходится на январь-февраль месяцы. Безморозный период длится в среднем 219 дней.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -20°С и -12ºС соответственно. Продолжительность отопительного периода 232 дня.

Территория городского округа избыточно увлажненная, за год выпадает 746мм осадков. Преобладают осадки теплого периода, во второй половине лета и осенью выпадают продолжительные ливни.

Устойчивый снежный покров сохраняется почти 5 месяцев (с конца ноября-начала декабря по последние числа апреля). Высота снежного покрова не превышает 30см.

В холодный период года преобладают ветра северной четверти, теплой – южной, также часты ветра северо-восточного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет примерно 4,6 м/с. Наибольшие порывы ветра наблюдаются в ноябре-декабре (5,5 м/с), наименьшие – летом (3,5 м/с). Сильные ветры скоростью более 15 м/с отмечаются примерно 30 дней в году.

Среднегодовое количество дней с метелью составляет 31 день.

В теплый сезон часты туманы, до38 дней за год.

Основные климатические показатели по г. Корсаков

| Характеристики | Данные по м/ст. г. Корсаков |
| --- | --- |
| Суммарная солнечная радиация, кДж/см2 | 452 |
| Средняя температура января (ºС) | -11,1 |
| Средняя температура июля (ºС) | 14,7 |
| Средняя температура августа (ºС) | 17,1 |
| Абсолютный минимум (ºС) и время1 | -33 01.1909 |
| Абсолютный максимум (ºС) и время2 | 30 08.1928 |
| Весенний переход температур через 0°С (°С) | 07.04 |
| Осенний переход температур через 0°С (°С) | 13.11 |
| Продолжительность безморозного периода (дн.) | 219 |
| Средняя дата образования снежного покрова | 01.12 |
| Средняя дата схода снежного покрова | 28.04 |
| Годовое количество осадков (мм) | 746 |
| Среднее количество дней с туманами (дн.) | 38 |
| Среднее количество дней с метелью (дн.) | 31 |
| Вероятность грозы (дн.) | 5 |
| Вероятность града (дн.) | 1 |

1 – абсолютный минимум температуры дан в пределах 1912-1985 гг.

2 - абсолютный максимум температуры дан в пределах 1891-1985 гг.

- Мезоклиматические условия

По степени благоприятности на территории можно выделить три района: наиболее благоприятный, благоприятный и менее благоприятный. К наиболее благоприятным по мезоклимату территориям можно отнести западные территории городского округа, примыкающие к северной части залива Анива и в районе с. Чапаево. К благоприятным территориям по мезоклимату относятся территории, расположенные на юге городского округа. К менее благоприятным территориям можно отнести восточные и северные территории городского округа.

- Агроклиматические условия

На территории можно условно выделить два агроклиматических района:

- теплый влажный (западные и южные территории городского округа) с суммой осадков за период с температурами выше 10оС – 300 - 340мм и продолжительностью безморозного периода – 130 – 160 дней в году,

- умеренно - теплый избыточно-влажный (северные и восточные территории городского округа) с суммой осадков за период с температурами выше 10оС – 320 - 420мм и продолжительностью безморозного периода – 130 – 145 дней в году.

Наиболее пригодные территории для сельскохозяйственного использования - Муравьевская низменность и Корсаковское плато.

- Биоклиматические условия

В целом территория относительно комфортна для проживания человека.

Менее всего благоприятны для рекреации по мезоклимату территории северо-восточного побережья Охотского моря.

Благоприятны по мезоклимату для рекреации территории, примыкающие к заливу Анива.

Наиболее благоприятные территории по мезоклимату для целей рекреации расположены в районе с. Чапаева и территории зеленой зоны г. Корсакова.

- Метеорологические условия рассеивания примесей в атмосфере

В соответствии с районированием ГГО им. А.И. Воейкова проектируемая территория в целом относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы вредными примесями, ПЗА – 2,7 – 3,0.

Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы формируется зимой в условиях низких температур, штилей, слабых скоростей ветра и температурных инверсий. Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы характеризует преобладание процессов, способствующих накоплению вредных примесей над процессами самоочищения. По значению метеорологического потенциала загрязнения атмосферы на проектируемой территории можно выделить две области: благоприятную для накопления вредных примесей – это пониженные участки проектируемой территории и неблагоприятную для накопления вредных примесей – это возвышенные участки территории.

2. Гидрологическая характеристика

Речная сеть

Речная сеть густая и многоводная; коэффициент густоты речной сети составляет 1,0-1,5 км/км2.

Большинство водотоков представляют собой малые горные речки, быстротечные, протекающие по беспойменным долинам с крутыми склонами. Русла рек извилистые. Средний уклон реки Комиссаровки составляет 26%, реки Очепухи – 31%. Многие реки берут начало на склонах Тонино-Анивского хребта. В среднем и нижнем течении некоторые реки приобретают равнинный характер (р. Комиссаровка). Большинство рек текут приблизительно в широтном направлении.

Основные гидрографические характеристики рек

городского округа

| Название | Куда впадает, с какого берега | Протяженность, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссаровка | Озеро Тунайча | 37 | 223 |
| Очепуха | Залив Терпения | 31 | 206 |
| Корсаковка | Залив Анива | 17 | 65,2 |

Реки городского округа относятся к смешанного типу питания с преобладанием талых вод. Доля весеннего талого стока составляет 50-60%, подземного – 10-20%, дождевого – 30-40% годового объема.

Высший уровень воды в реках наблюдается во второй половине апреля, низший – в первой декаде августа. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки с высокими подъемами уровня воды (до 2-3м).

Лед устанавливается в первой декаде декабря и держится в течение 120-140 дней. Толщина льда к концу зимы достигает примерно 1м. Весеннее половодье начинается в середине апреля и заканчивается в конце мая. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Величина подъема уровней при прохождении значительных осенних дождевых паводков редкой повторяемости составляет 1-2,5м.

Минимальный в году сток приходится на зиму, когда питание рек происходит исключительно за счет  подземных вод.

Средний годовой расход воды и среднегодовой объем стока р. Комиссаровки 2,50м3/с и 80 млн. м3 соответственно, р. Очепухи – 6,38 и 200 млн.м3.

Основные стоковые характеристики в устье реки Корсаковка1

| Среднегодовой расход воды, м3/с |  | Минимальный 30-дневного расхода воды, м3/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| средний | 95% | средний | 95% |
| 1,3 | 0,9 | 0,098 | 0,051 |

1по данным, содержащимся в «Ресурсах поверхностных вод СССР», том 18, вып. 4.

Городской округ ограниченно обеспечен водными ресурсами для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Озера

На территории городского округа насчитывается большое количество озер. Большинство из них имеют лагунное происхождение; подобные озера расположены у низменных побережий залива Мордвинова и Анива и сохраняют водообмен с морем (озера Тунайча через Красноармейскую протоку, Буссе, Изменчивое).

Озера – вытянутые, с плавными очертаниями береговой линии. В основном, соленые; соленость воды в оз. Тунайча колеблется от 3,7 до 4,5%. Исключением является пресное проточное озеро Большое Вавайское.

У побережья залива Мордвинова находится второе по размеру озеро Сахалинской области – Тунайча, с площадью водного зеркала 174 км2.

Морфометрические характеристики озер

муниципального образования

| Название | Площадь зеркала, км2 | Длина, км | Средняя ширина, км | Средняя глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тунайча | 174,0 | 29,0 | 6,0 | 12,8 |
| Большое Вавайское | 44,1 | 10,0 | 4,4 | 4,4 |
| Буссе | 39,4 | 5,0 | 8,5 | 3,3 |
| Изменчивое | 8,2 | 4,2 | 2,0 | 4,0 |

Особенностью лагунных озер является четкая температурная стратификация.

Замерзают озера постепенно с появлением заберегов, шуги ко второй половине ноября. Лед устанавливается в первой половине декабря. Вскрытие начинается с появления закраин в апреле-начале мая. Полностью озера очищаются ото льда к середине-концу мая.

Морская акватория

Юго-восточная часть Охотского моря

Температуры воздуха на протяжении всего года низкие, среднегодовые температуры имеют отрицательное значение в течение 4-6 месяцев. Среднемесячные температуры января составляют -10 - -15°С, в июле достигают 12 – 17°С.

Ветровой режим характеризуется преобладанием зимой ветров северной четверти, летом - южных и юго-восточных направлений. Зимой отмечаются значительные скорости ветра от 7 до 12м/с и частые штормы (скорость ветра более 15м/сек) около 20 дней в месяц в Охотском море. Летом ветровой режим ослаблен, повторяемость штилей 20%, повторяемость штормов - 6-8 дней.

В зимний период, особенно с декабря по март в водах акватории создаются условия для обледенения судов. В теплый период, особенно в июле-августе, часты сильные туманы, нередко снижающие видимость до нуля. В среднем за год число дней с туманами достигает - 50-80.

Охотское море относится к числу холодных субарктических морей. Зимой, при наличии ледового покрова, температура воды в поверхностном слое близка к температуре замерзания (-1°С), а температура на поверхности повсеместно составляет (-1,6)-(-1,8°С). Вдоль Курильской гряды температура воды в поверхностном слое колеблется в пределах 1,5-4,0°С, на глубине 300-400м она уменьшается до 1,0-1,5°С, а далее у дна повышается до 1,9-2,4°С.

Теплые воды, поступающие в Охотское море через пролив Лаперуза, оказывают отепляющее влияние почти на всю юго-западную часть моря. Здесь температура воды поверхностного слоя в августе достигает 15-16°С.

Льдообразование в Охотском море начинается в конце октября - начале ноября. Со второй половины ноября количество льда очень быстро увеличивается, но под действием ветров и приливных течений возможно появление полыней и разводий. К середине декабря море покрыто льдами вдоль побережий его северной, северо-западной частей и вдоль побережья о. Сахалин, а центральная и южная части моря в это время еще свободны ото льда. Общая площадь, занятая льдами в этот период, составляет от 5 до 35% поверхности моря. К этому времени льдом перекрываются все судоходные трассы на подходе к портам за исключением пролива Лаперуза.

Средняя продолжительность периода с отрицательной температурой составляет около 150 суток на юге моря. Переход средних суточных температур воздуха к отрицательным значениям на юге моря происходит в начале ноября.

Волнение моря наиболее сильным бывает в осенне-зимний период; в юго-восточной части Охотского моря высота штормовых волн достигает 10м.

Штормовые нагоны возникают при сочетании прилива со штормовым волнением, в этом случае уровень моря достигает опасной высоты. У юго-восточного побережья Сахалина величина осенних штормовых нагонов составляет 1,0-1,5м, они сопровождается затоплением низменных участков, создают подпор в устьях рек и вызывает подтопление пойменных участков.

Юго-восточное побережье Сахалина является наименее цунамиопасным, величина заплеска здесь составляет менее 1м.

Залив Анива Охотского моря

Глубины залива составляют 50-100 м.

Летом наибольший прогрев поверхностного слоя воды происходит в мелководных заливах, в том числе и в заливе Анива (до 13-15°С). Среднемесячная температура поверхностного слоя воды в самом теплом месяце (августе) составляет около 16°С. Примерно 30 дней в году температура в заливе поднимается выше 17°С.

В заливе Анива ледообразование начинается с середины ноября - начала декабря в мелководной бухте Лососей. Сплошной ледяной покров устанавливается только в северной части залива к середине января. Ледовая обстановка осложняется выносом льдов с Охотского моря, но при сильных ветрах акватория залива может очиститься ото льда. Лед выносится в южную часть залива и в пролив Лаперуза, создавая там сложную обстановку для навигации. Продолжительность ледового сезона в прибрежной зоне залива 100-120 дней. В районе города Корсаков сплошной ледяной покров появляется и исчезает в середине марта.

Высота волн при сильных ветрах западных направлений может достигать 4-6м.

Сезонные колебания уровня моря в заливе Анива примерно равны 0,2м. Эти колебания в году имеют два максимума (январь, июль) и два минимума (апрель, октябрь).

В заливе Анива приливы имеют неправильный суточный характер, средняя величина тропического прилива равна 1м. Амплитуда суточных приливов у города Корсаков 0,7-0,9м. Максимальная величина приливов 1,6 м.

При прохождении глубоких циклонов возникают сгонно-нагонные колебания уровня воды. Одновременно со значительными нагонами у юго-восточного побережья наблюдается повышение уровня моря в заливе Анива и проливе Лаперуза до 1м над приливным уровнем.

В заливе Анива могут возникать волны цунами с величиной заплеска 2,0-2,8м. В районе города Корсаков высота наблюдавшихся 6.11.1958 и 5.11.1962 цунами была около 1м.

В соответствии с нормами и требованиями, действующими, в установленном, порядке в РФ, на территории городского округа можно выделить территории с ограничениями и запретом на хозяйственную деятельность.

- Ограничения на хозяйственную деятельность

Ограничению на хозяйственную деятельность подлежат территории второго пояса санитарной охраны хозпитьевых водозаборов, территории водоохранных зон водоемов и водотоков, а также защитных зон нерестовых рек. Кроме того, для поддержания нормального гидрологического режима регламентируется освоение пойменных территорий и болот.

- Запрет на хозяйственную деятельность

Запрет на хозяйственную деятельность распространяется на территории первого пояса санитарной охраны хозпитьевых водозаборов.

Весьма неблагоприятные для хозяйственного освоения территории – территории затопляемые паводками и наивысшим уровнем моря редкой повторяемости.

- 3. Гидрогеологические условия

В пределах описываемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам.

Большая часть территории располагается в пределах Южно-Сахалинского гидрогеологического массива, представленного Сусунайским и Тонино-Анивским хребтами. Здесь развиты сильно метаморфизованные, дислоцированные, нарушенные многочисленными разломами мезозойские и палеозойские образования. К ним приурочены трещинные и трещинно-жильные воды, пресные и ультрапресные, с минерализацией 0,02-0,25 г/л.

Между горными хребтами па более низменных территориях выделяется Тунайчинский малый горный артезианский бассейн, приуроченный к Муравьевской низменности. В отложениях четвертичного и неогенового возраста здесь заключены безнапорные и напорные порово-пластовые воды с минерализацией до 0,5 г/л. В близи морских побережий воды могут быть солоноватыми, с минерализацией 1-2 г/л, по составу хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.

Гидрогеологическая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов приводится в таблице ниже (см. таблицу на отдельных листах).

Ресурсы и использование подземных вод. По степени водообеспеченности пресными подземными водами на данной территории можно выделить два района - недостаточно обеспеченный и необеспеченный.

Район недостаточно обеспеченный пресными подземными водами занимает западную часть Корсаковского плато и Муравьевскую низменность. Развитые здесь водоносные горизонты и комплексы четвертичных и неогеновых отложений характеризуются невысокой водообильностью (дебиты скважин в среднем составляют 1-5 л/сек, в некоторых случаях достигают 6-8 л/сек.). Здесь возможна организация объектов с небольшим водопотреблением -0,01-0,02 м3/сек.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации как одиночных скважин, так и компактно расположенных групп скважин.

С целью организации централизованного водоснабжения г.Корсакова в 1975-1976г.г. была проведена детальная разведка Мицулевского месторождения подземных вод. Месторождение расположено за пределами Корсаковского района, в 20-22 км к северу от г.Корсакова, в долине реки Сусуя, на ее левом борту. В 1977 году по месторождению оценены запасы в количестве 24,3 тыс. м3/сут. для водоносного горизонта четвертичных отложений. Водозабор эксплуатируется с 1989 года с водоотбором не более 6 тыс. м3/сут., при этом отмечается высокое содержание железа (до 19,5 мг/л) и пониженное фтора. Гидроокислами железа в короткое время кольматировались фильтры, скважины снижали дебит и выходили из строя. В 1999г., в связи с критическим положением по водоснабжению г.Корсакова, было принято решение провести доизучение месторождения. В результате бурения скважин разной глубины было установлено, что подстилающие неогеновые отложения в зоне погребенной под четвертичными отложениями «коры выветривания» достаточно обводнены. Дебиты отдельных скважин достигали 2 тыс.м3/сут, качество подземных вод соответствовало требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Работы по доразведке месторождения находятся в стадии завершения, ожидаемые запасы составляют 8 тыс.м3/сут.

Район необеспеченный пресными подземными водами охватывает горную часть рассматриваемой территории – Сусунайский и Тониво-Анивский хребты.

Преимущественным распространением здесь пользуются водоносные комплексы мезозойских и палеозойских отложений, водообильность их мала. Дебиты скважин составляют, как правило, доли литра в секунду, в зонах тектонических нарушений достигая нескольких литров в секунду. В долинах рек развит водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений, представляющий собой узкую полосу водовмещающих пород.

Подземные воды данного района могут быть использованы для мелкого рассредоточенного водоснабжения путем бурения одиночных скважин производительностью до 1-3 л/сек.

Гидрогеологическая характеристика водоносных комплексов.

| № п/п | Наименование водоносных комплексов, водосодержащие породы | Область распространения | Глубина залегания, м | Мощность, м | Напор, м | Дебит скважин, л/сек. | Удельн. дебит скважин, л/сек. | Дебит родников л/сек. | Минерализация г/л | Использование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Водоносные комплексы четвертичных отложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоносный комплекс современных аллювиальных отложений (al QIV), Пески от пылеватых до разнозернистых, супеси, гравийно-галечниковые отложения. | В долинах рек. | 0,3-3,0 | До 1-8 | Безнапорные | 0,01-1,0 | 0,1-1,0 | 0,03-0,6 | до 0,2-0,3 |  | Комплекс слабоводообилен и подвержен поверхностному загрязнению. Используется для водоснабжения с помощью колодцев глубиной до 6-8 м. |
| 2 | Водоносный комплекс современных морских и озерных отложений (m,l QIV), пески, супеси, гравийно-гале | Широкое развитие в пределах Муравьевской низменности. | 0,5-5,5 | 0,6-10 | Безнапорные | 0,3-7,6 | 0,1-7,0 | 0,1-0,3 | 0,08-0,5 иногда до 1-2 |  | Комплекс преимущественно слабоводообилен и подвержен поверхностному загрязнению. На участках с высокой водообильномтью возможно заложение скважин производительностью |
|  | чные отложения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 5 до 15 л/сек. Используется для водоснабжения населенных пунктов с помощью колодцев и неглубоких скважин. |
| 3 | Водоносный комплекс древних морских отложений (m QIII), Пески, песчано-галечные отложения. | Высокие морские террасы | 1-10 | до 3-6 | Безнапорные | 0,01-0,1 редко 0,5 | Н.св. |  | 0,015-0,75 |  | Комплекс слабоводообилен и не имеет практического значения для организации централизованного водоснабжения. |
| 4 | Водоносный комплекс элювиально-делювиальных отложений (el-dl QIII), щебенисто-дресвяные грунты. | Корсаковское плато, предгорная равнина. | 0,8-10 | до 5-6 | Безнапорные | 0,2 | 0,1 | 0,01-0,02 | 0,04-0,18 |  | «-« |
| Водоносные комплексы коренных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водоносный комплекс плиоценовых и миоценовых отложений (N2, N12-3), конгломераты, песчаники, алев | Ограниченное распространение в пределах Тонино-Анивского полуострова. | 1-20 | от 5-10 до 70 и более | от безнапорных до напорных величиной до12м | 0,05-3,3 | 0,005-0,8 | 0,01-0,2 | 0.05-0,4 |  | Водоносный комплекс, в целом, слабоводообилен и не представляет практического значения для организации централизованного водоснабжения. Исключение составляют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | ролиты, туфогенные алевролиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограниченные участки, вытянутые вдоль рек Вавай, Пешковича, Гремучая, Дубровка, где водовмещающие породы имеют повышенную проводимость. Здесь дебиты проектируемых скважин могут достигать 3,5-6,0 л/сек. |
| 6 | Водоносный комплекс нижнее-среднемиоценовых отложений (N11-2), конгломераты, песчаники, алевролиты, туффиты. | На территории Корсаковского плато и на севере Муравьевской низменности. | 0,5-40 | от 10-15 до 50-100 и более. | от безнапорных до напорных 30-40 | 0,34-6,0 | 0,03-1,0 | 0,01-0,4 | От 0,19-0,8 до 1,0-1,5 |  | Водообильность комплекса неравномерная преимущественно незначительная. Воды его широко используются для водоснабжения во многих населенных пунктах с помощью одиночных скважин глубиной от 30 до 100м |
| 7 | Водоносный комплекс датско-туронских отложений K2 t-d), прослои песчаников, конгломератов, гравелитов в толще аргиллитов. | В восточной части Корсаковского плато и в горной части Тонино-Анивского полуострова. | 5-50 | до 50-100 | Безнапорные и напорные | 0,47-1,1 | 0,03-0,06 | 0,01-0,2 до 1,2 | 0,04-0,1 |  | Водоносный комплекс обладает слабой водообильностью и, как правило, не имеет практического применения для водоснабжения в виду труднодоступности горных районов, где он развит. |
| 8 | Водоносный | Широкое | 9-70 | до 70- | Безнап. |  | до 0,6 | 0,01- | 0,02- |  |  |
|  | комплекс мезозойских-верхнепалеозойских образований (Pz3-Mz), Кремнисто-глинистые сланцы, порфириты, туфобрекчии. | Развитие на территории Тонино-Анивского полуострова |  | 80 | слабонапорные. | 0,02-1,1 |  | 0,5 | 0,25 |  | «-« |
| 9 | Водоносный комплекс средне-нижнепалеозойских образований (Pz1-2), Трещиноватые метаморфические сланцы. | На территории Сусунайского хребта | 1-30 | от 20-40 до 70 | Безнапорные | 0,01-1,0 | - | 0,01-0,1 до 0,8 | до 0,2 |  | «-« |
| 10 | Водоносный комплекс разновозрастных интрузивных образований, Граниты, гранитоиды. | На территории Анивского полуострова. | до 30 | 5-30 | Безнапорные. | 0,1-1,0 | - | 0,3-1,0 | 0,05-0,1 |  | «-« |

На территории городского округа можно выделить участки со строгим запретом и ограничением на ведение хозяйственной деятельности, а также весьма неблагоприятные для строительства.

- Ограничения на хозяйственную деятельность

Ограничению на хозяйственную деятельность подлежат территории второго пояса санитарной охраны подземных хозпитьевых водозаборов.

- Запрет на хозяйственную деятельность

Запрет на хозяйственную деятельность распространяется на территории первого пояса санитарной охраны подземных хозпитьевых водозаборов.

Весьма неблагоприятные для хозяйственного освоения территории – территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2м).

- 4. Инженерно – строительные условия

4.1 Рельеф

Рассматриваемая территория располагается в пределах Тонино - Анивского полуострова, где выделяется низкогорный рельеф – Тонино - Анивский и Сусунайский горные хребты вытянутые в меридиональном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 250 до 648м (гора Крузенштерн). Вершины гор преимущественно конусообразные, слоны крутые, изрезанные глубокими логами и распадками. Относительные превышения вершин над днищами долин составляют 100-400м. Долины рек узкие, V- образные, в нижних течениях их развиты цокольные, реже аккумулятивные террасы высотой от 4-5м до 30-50м.

Вдоль берега залива Анива и Охотского моря выделяется ряд морских террас высотой от 1-4 до 100м и более. Низкие морские террасы с абсолютными отметками от 1 до 20м характеризуются плоским и полого - волнистым рельефом. Высокие морские террасы, с абсолютными отметками от 25-40м до 80-100м, характеризуются увалистой поверхностью, местами расчленены оврагами. В сторону моря высокие террасы обращены крутыми слонами.

Между горными хребтами расположена Муравьевская низменность, характеризующаяся плоским рельефом, развитием озер и абсолютными отметками поверхности 2-10м. Здесь получили развитие процессы заболачивания.

Переходная зона между Муравьевской низменностью и Тонино - Анивским хребтом характеризуется более спокойным рельефом от равнинного и полого-волнистого до холмисто-увалистого. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20-40 до100-200м. Уклоны поверхности, в основном, не превышают 10%.

На западе района, севернее г. Корсакова располагается Корсаковское плато. (абс. отметки 30-95м), характеризующееся сложно расчлененным холмисто-увалистым гривисто - останцовым рельефом с чередованием невысоких водораздельных возвышенностей и террасированных склонов, ступенчато спускающихся к морю и постепенно переходящих в продольные денудационные склоны, полого наклоненные в юго-западном направлении под углами 3-50. Плато рассекается относительно глубоковрезанной эрозионной сетью с U-образными долинами рек, ручьев, оврагов и балок преимущественно перистого и ортогонального типа с крутизной склонов от 10-150 до 30-350.

4.2 Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского, мезозойского, мелового, неогенового возраста и четвертичные образования.

Горные хребты и Корсаковское плато сложены коренными породами, четвертичные отложения здесь не имеют повсеместного распространения и покрывают коренные породы слоем незначительной мощности - от долей метров на склонах до 5-10м – у их подножий. Муравьевская низменность, долины рек и морские террасы сложены толщей четвертичных отложений, подстилаемых породами неогенового возраста.

Нижнепалеозойские отложения (Pz1-2) представлены метаморфическими сланцами; комплекс мезозойских - верхнепалеозойских образований (Pz3-Mz) –кремнисто-глинистыми сланцами, порфиритами, туфобрекчиями; меловые (K2) –песчаниками, конгломератами, гравеллитами, аргиллитами; неогеновые (N1-2) – алевролитами, прослоями песчаников, конгломератами с прослоями песчаников, туфов и туффитов.

Четвертичные отложения нижнего и среднего отдела представлены аллювиально-морскими глинистыми породами, гравийно-галечными отложениями. Верхний отдел четвертичных отложений представлен аллювиально-морскими и морскими супесями, суглинками и глинами, песками и гравийно-галечниковыми отложениями, озерными суглинками и глинами с прослоями песков. Современный отдел представлен делювиальными, элювиально-делювиальными суглинками с дресвой, щебнем и глыбами коренных пород, делювиально-пролювиальными супесями и суглинками с дресвой и щебнем, аллювиальными песками, морскими песками, гравийно-галечниковыми отложениями и торфом.

Тонино – Анивский хребет соответствует области интенсивных новейших поднятий. Горное сооружение характеризуется сильно расчлененным, преимущественно крутосклонным рельефом.

Муравьевская низменность и Корсаковское плато относятся к межгорным депрессиям. Рельеф межгорных и внутригорных депрессий – холмисто – увалистый, денудационно – эрозионный. Абсолютные отметки поверхности их не превышают 250-300м, относительные превышения колеблются от нескольких метров до 50-100м.

В местах сочленения депрессий с горными сооружениями развиты предгорные шлейфы. В прибрежных частях депрессий располагаются плоские низкие морские террасы, с уклонами поверхности до 10%, и высокие морские террасы, с уклонами поверхности до 10%, местами 10 – 30%, ширина которых изменяется в широком диапазоне.

Низкие морские террасы (высотой до 20м) заболочены, характеризуются плоским или равнинным рельефом; высокие (до 80м) – холмисто – увалистым рельефом, переходящим в слабо расчлененное низкогорье.

Поверхность описываемой территории расчленена долинами рек и ручьев.

В целом территория относительно благоприятна для градостроительного освоения. На отдельных участках условия строительства осложняются значительной расчлененностью речными долинами и широким распространением озер.

Из физико-геологических процессов на территории городского округа имеют место сейсмичность, заболачивание, оврагообразование, оползни, осыпи, обвалы, размыв берегов, карстовые и эоловые процессы. Степень интенсивности развития процессов зависит как от естественных условий территории (рельеф, геологическое строение участка и т. п.), так и от техногенной нагрузки (хозяйственное освоение).

4.3 Физико-геологические процессы

Из физико-геологических процессов на территории района развиты оврагообразование, оползни, осыпи, обвалы сели, снежные лавины, заболачивание, цунами, затопление паводковыми водами.

Оврагообразование развито на высоких морских террасах, а также районе низкогорья на склонах холмов и увалов, сложенных рыхлыми осадочными породами третичного возраста. Овраги характеризуются крутыми, не задернованными склонами, их глубина достигает 30-50м и более.

Оползни приурочены к морскому побережью и крутым подмываемым склонам речных долин, сложенным глинистыми отложениями третичного и мелового возраста. Оползни встречаются как в виде отдельных мелких блоков, так и участками протяженностью до 100 – 200 метров и более, глубиной до 20-5- метров. Интенсивность разрушения морских берегов 0,1-1,0 м/год, речных -0,2-0,3 м/год.

Осыпи, обвалы, снежные лавины получили широкое развитие в горных районах на крутых, лишенных растительности клонах. Образованию осыпей и обвалов способствуют процессы физического выветривания горных пород и нарушение устойчивости склонов при подмыве их реками и морем, хозяйственная деятельность человека. Образованию снежных лавин способствует суровая зима с интенсивными осадками и активным метелевым снегопадом, длительное и устойчивое залегание снежного покрова. Лавиноопасными являются склоны Корсаковского плато, круто обрывающиеся к побережью залива Анива и безлесные склоны водораздельной зоны хребтов Сусунайского и Аниво-Тонивского. Лавинная деятельность наблюдается в течение 4-6 месяцев с декабря по апрель. Размеры лавин колеблются от 2-3 тыс.м3 на склонах Корсаковского плато до 100-200 тыс.м3 на склонах Сусунайского и Тонино-Анивского хребтов.

Заболачивание развито на территории Муравьевской низменности. В долинах рек и на низких морских и озерных террасах. Этому способствует развитие с поверхности слабопроницаемых пород, незначительные уклоны поверхности и обилие атмосферных осадков. Мощность торфа колеблется от 0,3 до 6,0м, максимальная наблюдается в приустьевой части р. Вавай, Сусуя и междуречье Игривая-Данец.

Сейсмичность. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, территория района относится к восьмибальной зоне.

В зависимости от геологических, гидрогеологических условий отдельных участков территорий восьмибальной зоны сейсмичность их может быть уточнена в сторону уменьшения или увеличения на 1 балл.

Так для территорий низких морских террас, Муавьевской низменности, долин рек, характеризующихся близким залеганием грунтовых вод и наличием слабых грунтов, сейсмичность может увеличиваться до 9 баллов, для горных районов она может уменьшаться до 7 баллов.

В последнее время проводятся работы по микросейсморайонированию территорий населенных пунктов Сахалинской области. Для Корсаковского района такие исследования проведены в пределах территории г. Корсакова.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

В нижеследующей таблице приводится сейсмическая активность территорий основных населенных пунктов городского округа (согласно СНиП II-7-81*).

Сейсмическая активность территории основных населённых пунктов городского округа

| название населенного пункта | сейсмическая активность (согласно СНиП II-7-81*) |  |
| --- | --- | --- |
|  | для массового строительства | для объектов повышенной ответственности |
| Корсаков | 8 | 9 |
| Озерский | 8 | 8 |
| Соловьевка | 8 | 8 |
| Чапаево | 8 | 8 |

4.4. Инженерно-геологическая оценка территории

Исходя из условий рельефа, геологического, гидрогеологического строения, развития физико-геологических процессов, грунтовых условий в пределах данного района выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные территории для строительства.

Оценка дается для массового гражданского строительства. Освоение ограниченно благоприятных и не благоприятных территорий возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке. Месторождения полезных ископаемых застройке не подлежат.

К благоприятным для строительства территориям отнесены высокие морские террасы и предгорная равнина – переходная зона между Муравьевской низменностью и Тонино-Анивским хребтом. Территория характеризуется рельефом от равнинного и полого-волнистого до холмисто -увалистого. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20-40 до100-200м. Уклоны поверхности, в основном, не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более двух метров от поверхности земли. Из физико-геологических процессов на отдельных участках развито оврагообразование.

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить четвертичные отложения морского, делювиального, делювиально-пролювиального генезиса. Литологические отложения представлены супесями, суглинками, песками разнозернистыми, гравийно-галечниковыми образованиями, суглинками со щебнем, дресвяно-щебенистыми грунтами, а также коренными породами- песчаниками. аргиллитами. алевролитами и др. Условное расчетное сопротивление грунтов составит 2,0-6,0 кгс/см2.

Благоприятными для строительства являются также участки слабо расчлененного низкогорья, где уклоны поверхности не превышают 10%. Гидрогеологические и грунтовые условия этих площадок аналогичны условиям предгорной равнины, однако на участках вблизи крутых склонов могут иметь место обвалы, оползни, осыпи, снежные лавины.

К ограниченно благоприятным для строительства отнесены территории слабо расчлененного низкогорья, а также отдельные участки в пределах предгорной равнины и морских террас, характеризующиеся уклонами поверхности 10-30%. Грунтовые и гидрогеологические условия их аналогичны вышеописанным. Для освоения этих территорий потребуется проведение мероприятий по вертикальной планировке.

К территориям неблагоприятным для строительства отнесены низкие морские и озерные террасы, поймы рек и сильно расчлененное низкогорье.

Низкие морские и озерные террасы развиты в пределах Муравьевской низменности. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1 до 15-20м. Данные территории характеризуются близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов или грунтов с пониженной несущей способностью. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений здесь будут служить современные морские и озерные образования, представленные водонасыщенными пылеватыми и мелкозернистыми песками, супесями, суглинками, часто иловатыми; реже разнозернистыми песками и гравийно-галечниковыми отложениями. Условное расчетное сопротивление грунтов составляет 1,0-1,5 кгс/см2 и менее.

Сильно расчлененное низкогорье охватывает Сусунайский и Тонино-Анивский хребты, а также отдельные участки в пределах Корсаковского плато. В пределах этих территорий уклоны поверхности превышают 30%, имеют место оползни, обвалы, снежные лавины.

- 5 Почвы

Различия почвенного покрова связаны с условиями рельефа. Особенностью гидрологического режима почв является оглеение верхней части профиля, связанное с временно избыточным увлажнением. На территории городского округа встречаются три типа почв: буро-таежные, горные буро-таежные неоподзоленные и слабооподзоленные задернованные.

На севере и в центральной части городского округа отмечаются буро-таежные почвы.

На юге и в центральной восточной части Тонино-Анивского полуострова расположены горные буро-таежные неоподзоленные и слабооподзоленные почвы.

В центральной и западной частях Тонино-Анивского полуострова наблюдаются горные буро-таежные неоподзоленные  и слабооподзоленные задернованные почвы.

Буро-таежные почвы нуждаются в мелиорации.

Горные буро-таежные неоподзоленные и слабооподзоленные, горные буро-таежные неоподзоленные  и слабооподзоленные задернованные почвы имеют большое значение для лесного хозяйства. Леса, произрастающие на этих почвах, имеют высокие запасы древесины на 1га. При соблюдении противоэрозионных мероприятий возможно использование этих почв под фруктовые сады, плантации ягодников лимонника и актинидий.

При сельскохозяйственном освоении этих почв следует учесть, что их плодородие быстро исчерпывается. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур на этих типах почв необходимо предусматривать через каждые два года внесение минеральных и органических удобрений, а также известкование.

6. Растительность

Растительность городского округа относится к южно-охотскому типу. Здесь можно встретить растительность, характерную для южных районов страны и даже для субтропиков: дуб, ясень, аралию, калопонакс, гортензию, лианы — вьющуюся актинидию, лимонник.

Растительность включает в себя лесные, луговые и болотные экосистемы.

В темнохвойных лесах преобладает сахалинская пихта. Во влажных лиственничных лесах городского округа встречается ель Глена, которая была рекомендована для внесения в Красную книгу РФ.  В лесах появляются широколиственные маньчжурские породы: монгольский дуб, маньчжурский ясень, бархатное дерево, и хвойные – остроконечный дальневосточный тис. Под пологом хвойных и широколиственных лесов и, особенно, на вырубках и гарях образует густые заросли высотой до 2 м курильский бамбук. Из лиан встречаются актинидии, китайский лимонник, виноград.

Луговые и болотные экосистемы распространены вдоль рек, на речных и морских террасах, по берегам озер. В пойменных лесах имеются заросли гигантских трав, достигающих в высоту 3-4 м: медвежий дудник, борщевик, шеломайник камчатский, сахалинская крапива, японский белокопытник, гигантские папоротники и лопухи, вейник.

Здесь немало редких видов растений, являющихся остатками древней флоры, таких, как кардиокринум Глена, элеутерококк, диморфант, калина Райта, ель Глена, тис, орех Зибольда.

На склонах Тонино-Анивского хребта выражена вертикальная поясность растительного покрова.

- Леса

По геоботаническому районированию территория городского округа «Корсаковский» входит в подзону темнохвойных лесов. Доминирующими породами являются: пихта (43%), лиственница (19%), береза каменная (15%),  ель (9%).

На территории городского округа имеются леса первой и второй групп.

Режим хозяйственной деятельности на территории лесов строго регламентирован и определяется природоохранными нормами и требованиями применительно к каждой категории леса.

- Ограничение на хозяйственную деятельность.

Рекомендуется в зеленой зоне города Корсакова, лесах водоохранных зон, защитных зон нерестовых рек, защитных лесополос вдоль железной и автомобильных дорог.

- Запрет на все виды хозяйственной деятельности.

Рекомендуется в лесных массивах, которым придается статус: мониторинговых участков, охраняемых ландшафтных комплексов, городского парка культуры и отдыха, защитных полос леса вдоль газопровода, заказников, эталонных насаждений.

Леса второй группы – эксплуатируемые леса. Основное их назначение – удовлетворение потребностей хозяйства городского округа в древесине и рекреации. Леса II группы занимают примерно 65,8% лесного фонда, из которых допустимы к эксплуатации более половины (50,1%).

Всего лесов, возможных к эксплуатации, - 42% от общей площади земель лесного фонда.

Учитывая, что из-за длительной эксплуатации лесных ресурсов они были значительно истощены, в перспективе предполагается сокращение рубок лесов по главному пользованию. Леса, в основном, будут использоваться для целей рекреации.

Исходя из санитарно-гигиенических и медицинских рекомендаций, для целей рекреации к благоприятным относятся участки, на которых произрастают еловые насаждения. К менее благоприятным участкам можно отнести прочие леса.

7. Животный мир суши

В Красную книгу муниципального образования «Корсаковский район» занесены 4 вида животных: конок итатси, кутора обыкновенная, лемминг лесной, кабарга сахалинская, а также 23 вида птиц.

Перечень птиц, занесенных в Красную книгу городского округа

| № | Вид птицы | № | Вид птицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоклювая гагара | 13 | Малый перепелятник |
| 2 | Малая поганка | 14 | Орлан-белохвост |
| 3 | Пестроголовый буревестник | 15 | Белоплечий орлан |
| 4 | Японский баклан | 16 | Кречет |
| 5 | Дальневосточный аист | 17 | Сапсан |
| 6 | Чёрный аист | 18 | Чеглок |
| 7 | Лебедь кликун | 19 | Филин |
| 8 | Малый лебедь | 20 | Рыбный филин |
| 9 | Чёрная кряква | 21 | Мохноногий сыч |
| 10 | Клоктун | 22 | Воробьиный сыч |
| 11 | Мандаринка | 23 | Ястребиная сова |
| 12 | Скопа |  |  |

- 8. Ландшафты

На территории городского округа преобладают, в основном, природно – территориальные комплексы (ПТК) двух типов: горные и равнинные.

В Охотской зоне (оз. Изменчивое – Тунайча) сосредоточены природно – территориальные комплексы, сформированные на морских террасах, занятых темнохвойной тайгой в сочетании с каменной березой. Здесь отмечается сочетание дюнных форм рельефа и выположенных озерных котловин.

ПТК в районе оз. Тунайча благоприятны для организации кратковременного отдыха населения. Возможны активные формы отдыха: туризм, охота, рыболовство. На оз. Изменчивое целесообразна организация санаторного лечения.

Для целей хозяйственного освоения данные ПТК не рекомендуются.

В Центральной зоне расположены ПТК, сформированные на приморской равнине, с болотами, местами с вырубками, занятые темнохвойной тайгой. Отмечается сочетание лесных и высокотравных луговых комплексов.

Территории могут быть рекомендованы для целей рекреации и хозяйственного освоения. Рекреация – кратковременный отдых, в том числе: туризм и рыболовство. Хозяйственное освоение – возможно размещение не водоемких производств IV и V санитарных классов, селитьбы.

В Северо – Западной зоне сосредоточены природно – территориальные комплексы, сформированные на мелкосопочнике, занятые каменноберезовыми и темнохвойными лесами. В широких распадках отмечаются луговые комплексы, местами – болота.

Хозяйственное освоение – возможно размещение не водоемких производств IV и V санитарных классов, селитьбы. Развитие рекреации – организация длительного отдыха населения – дачи, садоводства, кратковременного отдыха населения – зеленая зона города Корсакова, леса первой группы Корсаковского лесхоза.

Особо охраняемые природные территории городского округа

1. Государственные природные биологические заказники регионального значения

- «Озеро Добрецкое». Площадь заказника 3751,2 га.  Организован решением Сахоблисполкома от 12.04.1966 г. № 134 с целью поддержания целостности естественных сообществ, охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других перелетных птиц, сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ, Сахалинской области, и мест их обитания, таких как: орланы – белоплечий и белохвост, сокол-сапсан, кречет, малый лебедь, черная кряква, большая, средняя и малая цапли, утка-мандаринка, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов зверей и птиц: бурого медведя, выдры, соболя, американской норки, рябчика, уток и др. Находится в ведении Сахалинохотуправления.

2. Региональные памятники природы

(по данным на 31.12.2004 года)

| Наименование | Дата образования | Площадь, га | Охраняемые объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Лагуна «Буссе» | Решение Сахалинского облисполкома «О признании водных объектов области памятниками природы» от 07.06.77 г. № 273; Постановление Администрации Сахалинской области № 75-па от 02.07.02 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление губернатора Сахалинской области от 02.02.96 г. № 53 «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году» | 5740 | - анфельция, - морские промысловые организмы (морской еж, креветка, трепанг) |
| Корсаковский ельник | Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных лесных объектов на территории области» от 13.05.80 г. № 233; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 г.» от 02.02.96 г. № 53 | 10 | Ель Глена |
| Озерский ельник | Решение Сахалинского облисполкома «О выделении особо ценных лесных объектов на территории области» от 13.05.80 г. № 233; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 г.» от 02.02.96 г. № 53 | 6620 | Ель Глена |
| Озеро Тунайча | Решение Сахалинского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 07.06.77 г. № 273; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении результатов инвентаризации 1993 – 1994 гг. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95 г. № 257 | 23400 | 29 видов рыб из 13 семейств: - лососевые (9 видов), - карповые (4 вида), - корюшковые (4 вида). Озеро является местом отдыха и кормежки многочисленных видов птиц во время их сезонных миграционных перемещений |
| Бухта Чайка | Решение Сахалинского облисполкома «О признании достопримечательных объектов области государственными памятниками природы» от 25.02.86 г. №61; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении результатов инвентаризации 1993 – 1994 гг. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95 г. № 257 | 150 | Акиба, сивуч |
| Водопад Медве-жий | Решение Сахалинского облисполкома «О признании достопримечательных объектов области государственными памятниками природы» от 23.12.87 г. № 385; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 гг. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95 г. № 257 | 145,7 | 183 вида сосудистых растений, из которых 13 занесены в Красную книгу Российской Федерации |
| Мыс Великан | Решение Сахалинского облисполкома «О признании ценных и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы» от 28.03.90 г. № 119; Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 гг. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области» от 18.08.95 г. № 257 | 43 | Елово-пихтовые леса морской террасы. На выступающих скалах бенча-залежки тюленей, птичьи колонии |
| Структурно-денудационный останец «Лягушка» | Решение Сахалинского облисполкома «О признании редких и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы», от 19.05.83 № 186 (пункт 12 утратил силу (постановление № 257 от 18.08.95); Постановление Губернатора Сахалинской области «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 годов территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области», от 18.08.95 № 257 | 12 | Территория памятника природы представляет интерес для оздоровительного туризма, вследствие своей доступности и живописности. |

- Лечебно-оздоровительная местность и курорт

- «Озеро Изменчивое». Имеет федеральный статус. Курорт учрежден Постановлением СМ РСФСР от 25.01.1985г. №38 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов Кленовая гора в Марийской АССР, Новый источник в Вологодской области, Синегорские минеральные воды в Сахалинской области и Усть-Кут в Иркутской области»; Постановлением губернатора Сахалинской области от 17.07.97г. № 324 приложение №5 «Описание границ лечебно-оздоровительной местности «Озеро Изменчивое» Корсаковского района».

Площадь курорта составляет 2713га.

Основным объектом охраны являются лечебные грязи озера.

- II Ресурсный потенциал

- 1 Природные ресурсы

- 1.1 Агроклиматические ресурсы

Климатический режим в целом неблагоприятен для растениеводства из-за резких колебаний температур в течение вегетационного периода. Однако рациональная организация сельского хозяйства возможна.

Природные условия благоприятствуют для выращивания кормов и развития животноводства.

- 1.2 Агропроизводственные ресурсы почв

Корсаковский район входит в состав Южной сельскохозяйственной зоны области. Муниципальное образование, как и область в целом, характеризуется низкой сельскохозяйственной освоенностью. Удельный вес сельскохозяйственных угодий незначителен и составляет 2,3% от общей площади земельного фонда городского округа. Развитие сельскохозяйственных земель ограничено мелиоративной неустроенностью, высокой стоимостью освоения новых сельскохозяйственных площадей и всех видов сельскохозяйственного строительства, повышенным уровнем затрат на производство всех видов продукции.

Используются в основном для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства буро-таежные почвы, расположенные в северной и в центральной части городского округа, которые нуждаются в мелиорации.

Горные буро-таежные неоподзоленные и слабооподзоленные, горные буро-таежные неоподзоленные  и слабооподзоленные задернованные почвы имеют меньшее значение для ведения сельского хозяйства на территории городского округа, чем буро-таежные почвы. При соблюдении противоэрозионных мероприятий на них также возможно выращивание фруктовых садов, плантаций ягодников лимонника и актинидий. При сельскохозяйственном освоении этих почв следует учесть, что их плодородие быстро исчерпывается. Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур на этих типах почв необходимо предусматривать через каждые два года внесение минеральных и органических удобрений, а также известкование.

- 1.3 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены месторождения и проявления горючих полезных ископаемых – бурого угля и нефти; металлических полезных ископаемых – германия, ртути, меди, вольфрама; неметаллических полезных ископаемых – поделочных камней, бентонитов, диатомитов, опок; строительных материалов; минеральных вод и лечебных грязей.

Горючие полезные ископаемые представлены бурым углем и торфом.

Бурый уголь. В центральной части Тонино - Анивского полуострова, в 10 км к востоку от пос. Новиково расположено Новиковское буроугольное месторождение, приуроченное к одноименной межгорной депрессии. Угленосность связана с отложениями верхнедуйской свиты неогенового возраста. В разрезе свиты выявлено два рабочих пласта угля общей мощностью 15,6 и 35м. Угли относятся к бурым марки Б3 и являются хорошим энергетическим сырьем. Горнотехнические условия эксплуатации простые и позволяют вести разработку открытым способом. Отходы горнодобывающего производства и вскрыша используются на строительстве и ремонте автодорог. В пределах месторождения выделены участки: Центральный, Северный, Южный, Восточный и поисковые участки.

На Центральном и Южном участках установлена промышленная германиеносность. Эти участки объединены в Новиковское германиеносное месторождение.

По балансовым запасам месторождение относится к мелким. Оно разрабатывается Новиковским разрезом, находящимся в ОАО «Угольная корпорация Сахалин». Обеспеченность разреза балансовыми запасами и запасами на перспективных и резервных участках достаточная для стабильной его работы на значительный срок.

Торф. Заторфовывание в пределах района развито в речных долинах и на морских побережьях в местах, отделенных от берега песчано-гравийно-галечниковыми отложениями. На территории района разведано месторождение торфа Болотное, расположенное в 2,4км юго-западнее пос. Лесное. Площадь 91 га, мощность 3,16м. Торф рекомендуется использовать для приготовления компостов и удобрений. Месторождение числится в нераспределенном фонде.

Нефть. Территория Корсаковского района мало перспективна в нефтегазоносном отношении. На территории района известно Корсаковское проявление нефти. Характер проявления – пленки на поверхности.

Металлические полезные ископаемые. В пределах района выявлены рудопроявления полиметаллов: ртути (Пихтовое, Новиковское, Мерейское), меди (Новиковское, Средне - Жуковское), комплексное меди и ртути (Верхне - Жуковское). Известны проявления вольфрама.

Они приурочены к контактам пород палеозойского и юрско-мелового возраста с прорывающими их интрузиями третичного возраста. Несмотря на мелкие рудопроявления геологическая обстановка района благоприятна для образования промышленных скоплений этих металлов.

В пределах Сахалина разведано единственное месторождение германия-Новиковское, расположенное на территории Корсаковского района в 9-10 км восточнее пос. Новиково. Месторождение крупное по запасам. Балансовые запасы по месторождению оценены в количестве 497 тыс. т по категории С1, забалансовые – 3149 тыс.т. Прогнозные ресурсы оценены по одной перспективной площади в количестве 7350 тыс. т.

Промышленное германиевое оруденение локализуется в двух пластах угля и пласте угленасыщенных пород (углистых аргиллитах, аргиллитах и конгломератобрекчиях). На месторождении разведаны два участка – Центральный и Южный. Металлоносные угли и аргиллиты месторождения в повышенных количествах, иногда в несколько раз превышающие кларковые, содержат вольфрам, молибден, марганец, бор, стронций, барий, цинк, медь, серебро и некоторые другие элементы.

В настоящее время месторождение разрабатывается открытым способом ОАО «Новиковское» (ОАО «Угольная корпорация Сахалина»). До 1999г. отработка велась на участке Центральном. В 1998г на участке было полное погашение промышленных запасов германиевых руд. Продолжение эксплуатации стало возможным за счет участка Южного. Участок Южный расположен в 1,0км к югу от участка Центрального, и отличается от него более бедными рудами и сложными горнотехническими условиями эксплуатации.

Добыча ведется на горизонтах от +30 до 0.До недавнего времени на месторождении отрабатывались лишь наиболее богатые руды, пригодные для открытой выемки. Очевидно, что при таком способе освоения горнодобывающим предприятием с потенциальной производительностью в 75-100 тыс. т рентабельные запасы будут исчерпаны очень быстро. Оставшиеся более бедные руды, и в первую очередь пригодные для подземной отработки, окажутся не рентабельными. Во избежание этого предлагается вариант переоценки запасов участка Южного, оптимального для новых экономических условий. Он предусматривает открытую и подземную добычу сырья с переработкой его на месте хотя бы до концентрата. Такой вариант мог бы обеспечить рентабельную работу предприятия в течение 25 лет и получить около 230 т монокристаллического германия. Он сделал бы целесообразной доразведку и вовлечение в освоение мелких блоков, пригодных для открытой отработки, на флангах Центрального участка. Пересмотр контуров и переоценка запасов на основе более мягких кондиций позволили бы вовлечь в освоение дополнительно около 300 тыс.т сырья (65 т германия). Необходимо также предусмотреть внедрение эффективной технологии переработки германиеносного сырья.

Кроме того, для восполнения сырьевой базы германия выделена перспективная Тундровская угленосная площадь (Смырныховский район), расположенная в Восточно-Сахалинской металлогенической зоне. Здесь изучен участок на левобережье р.Таежной. Прогнозные ресурсы руды (германиеносные угли и аргиллиты) оценены в количестве 7350 тыс.т до глубины отработки 200 м со средним содержанием металла 248 г/т. После проведения всех необходимых геологоразведочных работ вовлечение этих ресурсов обеспечило бы работу добывающего и перерабатывающего комплекса на базе Новиковского месторождения на несколько десятилетий.

Строительные материалы. На территории района разведаны месторождения строительного камня, кирпично-черепичного сырья, песков строительных, песчано - гарвийного материала.

Строительный камень. Месторождения представлены метаморфическими породами – сланцами и осадочными породами – яшмами. В то же время широко развитые в пределах района магматические породы могут быть использованы в качестве строительного камня. На Анивском массиве проводились поисково-оценочные работы, в результате которых выявлено два участка: Западный и Восточный, которые подготовлены к разработке и учтены балансом как Анивское месторождение природного облицовочного камня, представленного гранитоидами.

В настоящее время разведано Чапаевское месторождение метаморфических сланцев, расположенное в 36км к юго-востоку от г.Южно-Сахалинска, в 1,0 км юго-восточнее бывшего пос.Известковый. До 1985 года на месторождении отрабатывались только известняки, вмещающие сланцы вывозились в отвалы, частично для отсыпки и ремонта дорог. Начиная с 1985 года, в связи с отработкой известняков месторождение перепрофилировано на камнестроительный материал для дорожных работ. Месторождение разрабатывается ЗАО «Карьер Известковый», по запасам оно относится к крупным. При достигнутой производительности карьера (80 тыс. т) срок обеспеченности разведанными запасами составит 186 лет, при проектной производительности (300 тыс. т) – 49 лет.

В 21 км восточнее г.Корсакова, в 5км восточнее пос.Пригородное разведано Пригородное месторождение яшм. Яшмы залегают в виде линзовидных тел среди туфогенных песчаников. Среди яшм преобладают сургучно - красные, розовые и бурые. Месторождение крупное по запасам. В его составе выделены два участка: Западный и Кварцитовый Конус. Гидрогеологические условия разработки месторождения простые. Горнотехнические условия участка Уварцитовый Конус классифицируются как простые, участка Западный – сложные.

В результате испытаний установлено, что щебень может быть использован в качестве крупного заполнителя в тяжелых бетонах, кроме гидротехнических сооружений.

В настоящее время на участке Кварцитовый Конус ведется промышленная эксплуатация АОЗТ «Дорожно-строительные материалы» Проектная производительность карьера составляет 40 тыс. м3 сырья. Участок Западный находится в нераспределенном фонде.

Карбонатные породы. На территории района известны три месторождения известняков: Найенское (14 км севернее пос.Новиково), Халимовское и участок Лисий (11км севернее пос.Новиково). Первые два месторождения числятся в нераспределенном фонде, на участок Лисий выдана лицензия ОЗТ «Дорожно-строительные материалы» для геологического изучения и последующей добычи известняка для производства извести и известковой муки. Известняк Найенского месторождения может применяться для производства строительной извести и в качестве добавки при сжигании германиеносного угля и аргиллита.

Пески строительные. Залежи песков в районе связаны с современными морскими отложениями, слагающими морские пляжи и береговые валы и  аллювиальными отложениями долин рек.

По минералогическому составу пески преимущественно кварц-полевошпатовые с незначительной примесью темноцветных минералов. По гранулометрическому составу наиболее однородны переотложенные дюнные пески морских террас. Речные пески преимущественно мелкозернистые и содержат значительное количество глинистых частиц и грубозернистых включений.

В целом по области нет ни одного месторождения, пески которого полностью удовлетворяли бы требованиям стандарта по всем параметрам, однако из них возможна выработка бетонов марок «200-400».

На территории района разведано Охотское месторождение песков, расположенное в 1км южнее пос.Охотское. Месторождение сложено современными прибрежно-морскими образованиями, представленными разнозернистыми песками и песчано-гравийными смесями. Вдоль побережья залива Мордвинова оно протягивается на 11,5км при ширине 150-450 м и занимает пляж, пересыпь и первую морскую террасу. Пески пригодны для получения бетонов марок «200-300», а также для строительных растворов с отсевом фракций крупнее 5мм, щебень из гравия может использоваться для производства бетона мерки «150», гравий – для покрытия автомобильных дорог.

По запасам месторождение крупное и является сырьевой базой для юга Сахалина. Оно разрабатывается двумя предприятиями: ГУДП «Экспромт» и ООО «Карьер Охотский.

Дефицит строительных песков южных районов Сахалина может быть погашен за счет увеличения добычи на Охотском месторождении, а также за счет организации на месторождении опытно-промышленного карьера по добыче песка ниже уровня грунтовых вод. Перспективы выявления новых месторождений средне-крупнозернистых песков связываются с Муравьевским проявлением гравийно-песчаного материала и шельфовой зоной.

Песчано-гравийный материал. Песчано-гравийные отложения распространены в долинах рек и на морском побережье, хорошие перспективы на выявления месторождений в районе связаны в первую очередь с аккумулятивными террасами рек. В районе разведано Муравьевское месторождение песчано-гравийного материала, не эксплуатируется.

Кирпично-черепичное сырье. На территории района в качестве сырья для кирпичного производства могут использоваться четвертичные образования аллювиального и элювиально-делювиального генезиса, реже неогеновые и верхнемеловые отложения, накопившиеся в морских условиях. Глинистые образования преимущественно тонко- и среднедисперсные, характеризуются высокой и повышенной пластичностью. Они пригодны для производства кирпича, керамических изделий и черепицы. На территории района разведано одно месторождение кирпично-черепичного сырья – Мерейское, расположенное в 11км восточнее г.Корсакова. Глины пригодны для получения кирпича марки 250. Месторождение мелкое по запасам, числится в нераспределенном фонде.

На территории района перспективы выявления крупных месторождений кирпичного сырья ограничены.

Неметаллические полезные ископаемые.

Опоки. Связаны с морскими вулканогенными образованиями верхненеогенового возраста. Опоки залегают в виде выдержанных по простиранию пластов и пачек, достигающих мощности 350м. Содержание кремнезема в них достигает 50-55%. На территории района известно Охотское проявление залежи опоковидных пород. В случае необходимости оно может быть вовлечено в разведку и последующую эксплуатацию.

Бентонитовые глины связаны с пластами пепловых вулканических туфов. Это высокодисперсные глины, обладающие хорошими адсорбционными и коллоидными свойствами. В народном хозяйстве имеют очень широкий спектр применения. Перспективы на бентониты имеются в районе пос.Новиково – Новиковское проявление.

Декоративно-облицовочный материал. Промышленное значение на территории района может иметь проявление Белый Камень, расположенное в 8км от пос. Южный. Запасы мрамора оцениваются в количестве 24 тыс. м3.

Минеральные краски. Проявления минеральных красок на территории района относятся к типу месторождений глинистого выветривания. В 13-15 км северо-восточнее пос.Новиково выявлены залежи охр (Воробьевское и Дубровское), представленные глинами ярко-желтого цвета небольшой мощности (до 40см). Изучены они слабо и имеют местное значение.

Минеральные воды. На территории района разведано Чапаевское месторождение, расположенное в северо-западной части пос. Чапаево-1. На месторождении пробурены две эксплуатационные скважины ( одна действующая дебитом 24м3/час, вторая резервная). Минеральная вода маломинерализованная (2,0-3,0г/дм3), хлоридно - гидрокарбонатно-натриевая, со слабой щелочной реакцией среды. Характерной особенностью микрокомпанентного состава воды является высокое содержание бора (0,38-0,43 г/дм3). Балансовые запасы по месторождению составляют по категории В 100м3/сут, по категории С2 -820 м3/сут. Месторождение эксплуатирует ГУП «Совхоз «Корсаковский», тип воды «Корсаковская», лечебно-столовая.

Минеральные грязи. Разведано и эксплуатируется одно месторождение –оз.Изменчивое, расположенное в 1км северо-западнее пос. Охотское. Лечебные грязи относятся к морским иловым сульфидным с содержанием водорастворимых солей до 35 г/дм3, имеют хлоридно-натриевый состав и содержат бром до 65-67 мг/дм3. Запасы грязи подсчитаны в количестве 10,7 млн.м3. Месторождение эксплуатируется ЗАО «Сахалинкурортресурсы» Годовой уровень добычи минерального сырья 150м3. Добытое минеральное сырье поступает в санатории и здравницы Сахалинской области.

- 1.4 Лесные ресурсы

Площадь земель лесного фонда на 01.01.2005г.  составила 205258га, в том числе:

| 1 | сельхозугодья | 1598 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | лесные земли | 197469 | 96,2 |
| 3 | под водой | 2165 | 1,0 |
| 4 | земли застройки | 289 | 0,1 |
| 5 | болота | 556 | 0,3 |
| 6 | под дорогами | 909 | 0,4 |
| 7 | прочие | 2272 | 1,1 |

Все земли лесного фонда находятся в государственной и собственности.

На территории городского округа расположен Корсаковский лесхоз, площадь которого составляет 2624 км2 (209348га). Границы Корсаковского лесхоза соответствуют границам округа.

В состав Корсаковского лесхоза входят 5 лесничеств:

- Корсаковское – 22936га;

- Лесное – 40027га;

- Охотское – 43784га;

- Озерское – 61374га;

- Новиковское – 41227га.

Доля лесных земель в составе лесного фонда Корсаковского лесхоза составляет почти 96,1%. Площадь покрытых лесной растительностью земель занимает 86,9%. Фонд лесовосстановления составляет 12757га (примерно, 6,1% площади лесхоза).

Лесхоз имеет леса I и II групп.

Леса первой группы занимают 34% площади лесного фонда Корсаковского лесхоза. Остальная территория лесхоза покрыта лесами II группы, из которых половина допущена к эксплуатации. Всего лесов, возможных к эксплуатации  42% от общей площади земель лесного фонда округа.

Наибольшая площадь лесов I группы приходится на нерестовоохранные полосы вдоль рек и озер (67% площади лесов I группы и 23% площади лесхоза), 27% - на зеленые зоны поселений и хозяйственных объектов, 4% - на защитные полосы вдоль железнодорожных магистралей, шоссейных дорог. Остальные площади лесов I группы образуют санитарную (горно-санитарную) защиту курортов.

Общие запасы древесины истощаются. В дальнейшем предполагается сокращение рубок лесов по главному пользованию. Леса, в основном, будут использоваться для целей рекреации.

В перспективе предполагается реализация всех важнейших санитарно-гигиенических и защитных функций лесов первой группы.

- 1.5 Водные ресурсы

- Поверхностные воды

Территория городского округа с юго – запада омывается водами залива Анива Охотского моря, с востока – водами Охотского моря, характеризуется высокими модулями годового стока.

Гидрография имеет густую сеть преимущественно малых рек, коэффициент густоты речной сети – 1,5 -2,0 км/км2.

При определении условий водообеспеченности в качестве расчетных характеристик приняты минимальные среднемесячные зимние расходы 95% обеспеченности с учетом необходимости рационального использования водных ресурсов. Возможный водоотбор из рек на хозяйственные нужды не должен превышать четверти годового стока, остальные ресурсы должны быть использованы в целях охраны природы и предназначены для сохранения рек в качестве биологических объектов. К благоприятным можно отнести территории имеющие водоисточник с минимальными среднемесячными зимними расходами 95% обеспеченности более 100 м3/с, к неблагоприятным 0,1 – 1,0 м3/с.

Почти все реки в лимитирующий период имеют водность менее 1,0 м3/с, расходы воды большинства рек не превышают 100 л/с. Поэтому территории характеризуются как неблагоприятные по обеспеченности поверхностными водами рек.

Водопотребление промышленности и населения может быть обеспечено, в основном, при регулировании стока.

По химическому составу и минерализации воды рек отвечают требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и могут быть использованы для водоснабжения без специальной обработки.

Для целей рекреации могут быть использованы по водности реки с расходами воды в летний период более 3,0 м3/с.

Наиболее благоприятное время для купального сезона по температурному режиму – июль – середина августа, когда температура воды достигает 17 – 20оС

- Подземные воды

Проектируемая территория относится к водоносному комплексу средне-, нижнемиоценовых отложений. Водоносный комплекс может использоваться для мелкого рассредоточенного водоснабжения путем бурения одиночных скважин производительностью, в среднем до 1 – 2 л/с. Водообильность его резко возрастает в зоне тектонических нарушений.

Эксплуатационные запасы подземных вод в долине р. Корсаковки по категориям С1+С2 – 5,2 тыс. м3/сутки.

- 1.6 Рыбные ресурсы

Корсаковский район уникален по своим масштабам рыболовства и включает: часть акваторий Охотского моря, залива Анива, многочисленные озера и реки, расположенные в границах проектирования.

Условия жизни являются причиной великолепного и необычайного видового разнообразия.

- Водоросли

Основное направление переработки водорослей – это изготовление консервов и сушка для пищевых целей. Бурые водоросли являются ценным сырьем для получения лекарственных препаратов и химических веществ. Бурые водоросли активно используются в медицине, парфюмерной промышленности, в производстве красителей и облицовочных материалов, в каучуковой и текстильной промышленности. Используются бурые водоросли и в сельском хозяйстве – как удобрение и кормовые добавки.

Активно добывается анфельция Тобучинская (красные водоросли), из нее получают агар–агар. Данный вид анфельции населяет лагуну Буссе. Долголетняя и неправильная эксплуатация в 40-х и 50-х годах принесла большой ущерб запасам водоросли. Почти двадцатилетний запрет на промысел не привел к восстановлению пласта анфельции.

- Беспозвоночные

Среди промысловых беспозвоночных представители отряда десятиногих ракообразных, включающие креветок и крабов, в перспективе будут иметь большое практическое значение благодаря своим относительно крупным размерам и прекрасным вкусовым качествам.

В настоящее время активно осваивается гребенчатый чилим, т.к. имеет сравнительно высокую численность. Вероятно, в ближайшем будущем промысел чилима будет развиваться, а вылов заметно возрастет.

Наиболее широко известен среди дальневосточных крабоидов камчатский краб. Анивская популяция крабов малочисленна. В настоящее время введен ряд ограничений на промысел камчатского краба.

Синий краб – ценный вид крабов. В настоящее время рыбной промышленностью слабо используется и является перспективным объектом промысла.

Равношипый краб в настоящее время мало доступен для промысла, поскольку находится в пределах зон охраны морских млекопитающих.

Кроме вышеназванных крабов в заливе Анива встречаются колючий краб, краб-стригун, волосатый краб.

Вылов крабов осуществляется судами, оборудованными крабовыми ловушками.

Из крабов готовится продукция, чаще всего варено-мороженная. По биохимическому составу мясо крабов содержит немного жира и является диетическим.

- Двухстворчатые и брюхоногие моллюски

На шельфе Южного Сахалина обитает более 170 видов разнообразных раковинных брюхоногих моллюсков. Промысел моллюсков осуществляется на Российских судах драгами и донными ралами, на японском промысле применяются специальные ловушки с приманкой. Промысел при помощи ловушек является более эффективным. В настоящее время освоение запасов раковинных брюхоногих моллюсков не превышает 32%.

Среди двухстворчатых моллюсков, имеющих народнохозяйственное значение, морские гребешки занимают особое место. Основные скопления приморского гребешка у берегов Сахалина сосредоточены в заливе Анива.

Мясо морских гребешков (точнее их мускул – замыкатель) издавна считалось изысканным блюдом. С 1967г. лов гребешка в заливе был запрещен, так как из-за чрезмерного вылова произошло уменьшение величины сырьевого ресурса. Запреты на его лов не дали положительного результата – численность не восстанавливается. В связи с этим на повестку дня встала необходимость создания хозяйств по разведению и выращиванию морских организмов

- Головоногие моллюски

Головоногие моллюски – наиболее распространенный в мировом океане класс беспозвоночных животных, имеющий промысловое значение. По объему вылова головоногие (в основном за счет добычи кальмаров) уступают только рыбам. В августе – сентябре в заливе Анива встречаются кальмары весеннего и частично летнего нереста.

Специализированный промысел кальмаров осуществляется в августе – сентябре, это связано с наличием двух основных разновременно нерестующих группировок и миграционными путями кальмаров.

Основные виды кальмаров являются ценнейшим белковым продуктом с содержанием зольных веществ несколько большим, чем в мясе рыб. Продукция из кальмаров бывает самая разнообразная: вареная, сушеная, засоленная, маринованная. Печень и гонады идут для фармацевтических целей, на кормовые добавки в звероводческих хозяйствах и удобрения.

В глубоководной юго-восточной части Анивского залива встречаются осьминоги и каракатицы. Контрольные уловы осьминогов в южной – глубоководной части Охотского моря и восточного склона Сахалинского шельфа достигали 20 – 25кг на часовое траление. Специализированный промысел осьминога ведется с помощью ловушек.

- Голотурии. Трепанг дальневосточный.

Большинство видов голотурий обитают на глубинах от 0,5 до 50 метров, самые крупные из голотурий достигают более 2 метров. Трепанг дальневосточный ценится не только с гастрономической точки зрения, но используется в фармакологии. Обитает трепанг в заливе Анива, лагуне Буссе. Сравнивая данные по промыслу трепанга в лагуне Буссе за 1978-1988 годы, можно отметить снижение его уловов. Поэтому в 1988 году на лов трепанга в лагуне Буссе был введен запрет. Необходимо отметить, что в данных по промыслу трепанга приводились цифры без учета величины вылова трепанга любителями-аквалангистами. Вылов ими трепанга в лагуне Буссе, по наблюдениям, довольно велик.

Из трепанга готовят варено-сушеный продукт для дальнейшего хранения и приготовления из него пищи.

Основные скопления голотурии японской обнаружены, в том числе, в заливе Анива.  При промысле обычно используют трал или драгу. Кожно-мускульный мешок является сырьем для приготовления пряно-сушеной или варено-сушеной продукции. Приготовляют также кормовую муку и различные консервы с добавками. Мясо голотурии японской несколько уступает по питательным свойствам и ценности трепангу дальневосточному.

- Акулы.

Из огромного числа видов акул в водах Сахалина обитают и могут иметь промысловое значение два – тихоокеанская сельдевая акула и колючая акула.

Уловы тихоокеанских сельдевых акул  дрифтерными сетями в общем невелики. Мясо ее съедобно.

Глубина обитания колючей акулы в заливе Анива находятся в пределах 20-50 метров. Колючая акула относится к массовым промысловым рыбам. В довоенный период ее вылавливали летом и осенью в количестве нескольких тысяч тонн сетями, ярусами, ставными неводами. В последние десятилетия она чаще ловится тралами. При определении величины годового вылова необходимо учитывать низкий темп ее воспроизводства.

Колючая акула недостаточно изучена как сырье для получения различных технических и пищевых продуктов. Известно, что в переработку может направляться печень и мясо.

- Сельдь.

В группу морских сельдей объединяется ряд так называемых местных популяций: декастринская, залива Терпения, залива Анива, заливов северо-восточного Сахалина, Сахалинского залива. Нерестилища этих сельдей имеются на открытых участках прибрежья, в заливах, бухтах, где соленость ниже, чем в море. Своеобразие рыб группы – озерных сельдей – проявляется в смене среды обитания: осенью миграция в пресные озера на зимовку, а весной – летом откочевка в море на нерест и нагул. Озерные сельди отличаются низким темпом роста и меньшей плодовитостью. Промысел сельди в водах Сахалина ведется на ее нагульных скоплениях. Эти скопления формируются в летне–осенний период на участках шельфа. Помимо этого, организуется лов сельди в лагунах и заливах.

Из озерных популяций промысловое значение имеет сельдь озера Тунайча. Среднегодовой вылов в последнее время составил 0,1 тысячу тонн, максимальный 0,2 тысячи тонн. Сельдь озера Тунайча добывают в период миграции из залива Мордвинова в озеро Тунайча на зимовку (октябрь-декабрь) ставными и закидными неводами.

- Японский анчоус

В настоящее время численность этой рыбы возрастает и она в ближайшие годы, вероятно, будет объектом специализированного кошелькового промысла.

- Тихоокеанские лососи

Среди промысловых рыб Дальнего Востока тихоокеанские лососи являются самыми ценными в пищевом отношении видами. В последние годы их значение в промысле заметно возросло.

К роду тихоокеанских лососей относятся: горбуша, кета, кижуч, красная, чавыча, сима, названые по району распространения этих видов.

Основную долю горбуши вылавливают на юго-западном Сахалине, в заливе Анива, у юго-восточного побережья острова, в заливах Курильский и Простор. Первая рыба обычно появляется  в начале июня у берегов юго-западного Сахалина. В залив Анива и к юго-восточному Сахалину идет как япономорская, так и тихоокеанская горбуша. Промысел ее приходится на июль-август у берегов Сахалина.

Кета среди тихоокеанских лососей занимает второе место по численности. В основном промысел базируется на осенней кете, ход которой начинается в конце августа – начале сентября.

Сима занимает третье по численности место среди тихоокеанских лососей. Это самая ранняя рыба которая появляется в реках весной. Ее нерестовый ход в реках Сахалина проходит со второй половины июля до сентября. Сима похожа на горбушу, и ее раньше не выделяли в отдельный вид.

Молодь симы, живущая в реках, среди рыболовов – любителей известна как «каменка» и «подкаменка». У симы существуют карликовые самцы, которые постоянно живут в реке.

Очень близок к симе по биологии кижуч. Встречается в основном в реках северо-восточного Сахалина и в заливе Терпения.

Красная, или нерка, обитает лишь на Курильских островах.

Чавыча в реках Сахалина не встречается.

Реки Охотского участка Корсаковского района берут свое начало с Сусунайского и Тонино-Анивского хребтов и впадают или непосредственно в Охотское море, или в озера, имеющие с ним сообщение. Долины рек узкие и короткие (10-20км). Характерно большое количество перекатов со скоростями течения свыше 1м/с и небольшой глубиной – 0,3 –0,8метра. Количество водотоков в этом районе равно 15, их нерестовая площадь составляет 67га. Грунты представлены галькой и гравием, в верхнем течении появляются плитняк, булыжники и скальные обнажения. Состояние нерестилищ на большинстве водоемов хорошее.

Естественное воспроизводство лососей на побережье залива Анива происходит в 29 нерестовых реках, где расположено 212,1га нерестилищ (10,1% от всей площади на Сахалине). Самая крупная река – Лютога насчитывает 93,6га, или 44% общей нерестовой площади этого района.

Однако наличие нерестовых площадей еще не является основным условием эффективного, естественного воспроизводства лососевых рыб. Очень важно, чтобы эти нерестилища обеспечивались чистой водой. Дальневосточные лососи очень чувствительны к гидрологическому и гидрохимическому режиму рек. Загрязнение воды в значительной степени сказывается на выживаемости этих рыб.

На первом месте по степени воздействия на лососевые нерестовые водоемы стоит лесная промышленность. В результате ее деятельности снижается лесистость водосборных площадей. Это в значительной степени сказывается на эффективности воспроизводства тихоокеанских лососей. Исследования показали, что на реках с облесенностью площадей водосбора 20% эффективность естественного воспроизводства на 30% ниже, чем на реках с облесенностью 80%. Для сохранения защитных свойств горных лесов густоту древостоя рекомендуется снижать не более чем на50%.

Под влиянием рубок увеличивается мутность воды в реках. При сильной загрязненности воды взвешенными частицами происходит заиливание нерестовых гнезд лососей.

Не следует допускать попадания в реки древесной массы или ее отходов. Наносы древесных остатков причиняют нерестовым буграм наибольший вред.

Наибольший вред в свое время на Сахалине наносил молевой сплав древесины (в 60 годах он был прекращен).

Большое влияние на обитателей водной среды оказывает сброс сточных вод промышленных предприятий.

Существенное влияние на обитателей водной среды оказывает сельскохозяйственное производство. Отрицательное воздействие на водоемы оказывает животноводство. Установлено, что загрязнение фермой (1000 голов КРС) равносильно загрязнению воды городом с населением 16,5 тыс. человек. Нарушается и уничтожается влагоудерживющая способность лесных почв, их защищенность от эрозии в результате выпаса скота и т.п.

- Корюшки

Дальневосточная (или азиатская) зубастая корюшка относится к группе проходных рыб, нагуливающихся в прибрежных водах, а нерестящихся в реках. Жилых форм, типа снетка, не образует. На Сахалине этот вид обитает практически по всему побережью, за исключением участка от м. Терпения до Луньского залива.

Нерестилища зубастой корюшки расположены в нижнем течении рек.

Лов корюшки ведется в период нерестового хода с помощью каравок и закидных неводов в устье и предустьевых участках рек. Кроме того, в качестве прилова корюшка добывается при вентерном промысле наваги в январе – феврале. Анализ промысла показал, что с 1980г. на Сахалине произошло снижение уловов и стабилизация их на низком уровне.

В статистике промысла, как правило, не учитывается любительский лов, величина которого по данным Сахалинрыбвода в 1978 – 1989 г.г. в заливах Анива и Терпения достигала 1800тонн, что при относительно небольшой численности, вероятно, вызвало перелов, а, следовательно, подорвало запасы зубастой корюшки. Усугубляет положение интенсивное браконьерство на реках нерестового хода, а также загрязнение крупнейших воспроизводящих рек (Поронай, Лютога, Сусуя и др.).

Проходная малоротая корюшка распространена повсеместно в прибрежных участках моря, включая солоноватые озера (Невское, Тунайча, Изменчивое). Этот тип более теплолюбив. Нерестится в проточной воде, на перекатах, на глубине 0,2 – 0,5м. Нерестилища расположены в низовьях рек.

Проходная малоротая корюшка может образовывать жилую форму, например, малоротая корюшка озера Тунайча, заходящую на нерест в реку Ударница.

Морская малоротая корюшка населяет прибрежные воды. Встречается в заливе Анива и Терпения, а также в заливах северо-востока Сахалина. Обитает в море, редко заходит в реки. Размножается как в соленой, так и в опресненной воде.

Как правило, морская малоротая корюшка является объектом активного любительского рыболовства. Помимо этого, регулярный специализированный промысел ведется в оз. Невское. В качестве прилова может добываться при вентерном промысле наваги.

- Мойва, уёк

Мойва – морская пелагическая рыба семейства корюшковых. В бассейне Тихого океана обитает дальневосточная мойва, которая распространена по всей шельфовой зоне. В весенний период она встречается в заливах Анива, Терпения, у восточных берегов Сахалина. Вылавливается наиболее крупная рыба в основном в мае, в июне улов снижается. Сырьевые ресурсы этой рыбы представляют существенный резерв для увеличения вылова и позволяют ежегодно добывать не менее 50тыс. тонн.

Современное промысловое значение мойвы невелико. Основным способом лова служат закидные и ставные невода. Из мойвы могут быть выработаны пресервы, пользуется спросом вяленая продукция.

- Красноперки

Включает три вида, которые различаются между собой типом нерестовой окраски, размером чешуи, числом пор в надглазничном канале, а также величиной ареала, отношением к солености, экологией нереста.

Краснопёрки - единственные представители карповых, которые способны нагуливаться в морских водах и даже при океанической солености.

Красночешуйная красноперка – наиболее широко распространенный вид. Нерестилища располагаются далеко от устья рек на участках со скоростью поверхностных течений 1,2 – 2,4м/с. Рыба образует и озерные популяции, на Сахалине – в озерах Русское и Хвалисекое.

Красноперка Брандта или угай нерестится на самой быстрине в более поздние сроки, чем крупночешуйная, часть нерестилищ может быть общая.

Мелкочешуйная красноперка – образует проходные и жилые формы.

На Сахалине все три вида красноперок распространены повсеместно.

Нагульные особи встречаются в прибрежье моря вокруг всего острова, а также в низовьях рек, в заливах и озерах, соединяющихся с морем. Не в каждой реке все виды красноперок обитают совместно, хотя такие случаи нередки в Тыме, Поронае, Ударнице. Красноперки заходят в реки весной и в первой половине лета.

Промысел красноперок ведут преимущественно во время нерестового хода и во время нагула в прибрежье моря. Точной статистики вылова рыбы рыболовецкими колхозами и второстепенными заготовителями нет, ее считают «разнорыбицей». Ловят ее и рыболовы – любители. В целом по Сахалину ежегодная величина вылова составляет несколько сотен тонн.

- Минтай

Минтай – наиболее многочисленный представитель семейства тресковых рыб в северной части Тихого океана. На Сахалине он населяет заливы Анива и Терпения с примыкающими к ним акваториями, Охотское море у северо-восточного побережья Сахалина. Для этого вида рыб характерен довольно значительный диапазон глубин обитания – от самых прибрежных участков (отмечается вставных неводах) до 500м, населяет и открытые районы моря над глубинами до 2-3км.

Минтай – холоднолюбивая рыба. Промыслами минтая являются охотоморское побережье Сахалина. Лов этой рыбы здесь возможен в количестве 15-20 тыс. тонн. Исследование динамики запаса показывает, что он уменьшился в сравнении с 50 – 60 годами. У юго-востока Сахалина вылов минтая в последнее время колеблется в пределах 20-30 тыс. тонн.

В России лов минтая ведут разноглубинными тралами, возможен лов – сетями, ярусами. В настоящее время минтай является одним из основных объектов промышленного лова. Используется эта рыба как источник белка, рыбьего жира (печень), икры, рыбной муки.

- Навага

Навага является типичным представителем холодолюбивых рыб. В Карсаковском районе навага образует локальную популяцию в заливе Анива. Нерест происходит в конце января – в начале марта. После нереста навага остается у берегов, усиленно питаясь.

Навага среди тресковых рыб, обитающих в тихоокеанском регионе, характеризуется сравнительно небольшими размерами. Традиционным способом лова наваги является подледный пассивными орудиями – вентерями и ловушками. Наиболее значительная по численности популяция наваги обитает в заливе Терпения и у юго-восточного побережья Сахалина. С развитием судового промысла количество выловленной рыбы сразу возросло. Промысел ведется в январе судами типа МРС с использованием близнецовых тралов.

- Японский волосозуб

На Сахалине основные его концентрации наблюдаются в северной части залива Терпения. Отдельные особи могут попадаться в уловах в заливе Анива, однако, каких-либо скоплений в этом районе при проведении тралово-акустических съемок не обнаружено.

Нерестится волосозуб в ноябре – декабре на глубинах до 1м в водорослевом поясе.

Его ловят неводами во время подхода к берегам.

Отечественным промыслом волосозуб не используется.

- Песчанка

Песчанка населяет прибрежные воды. Для нормального жизнеобеспечения в придонных слоях воды, а также в пористом грунте необходимо высокое содержание растворенного кислорода, чему способствуют приливно-отливные течения и другие потоки воды. Скопление эти рыбы образуют в период нагула в высокопродуктивных участках, обычно приуроченных к фронтальным зонам. Комплекс перечисленных условий песчанка может найти прежде всего в проливе Лаперуза и сопредельных водах залива Анива, у северо-восточного Сахалина, в Сахалинском заливе.

Нерест у побережья Южного Сахалина начинается в декабре. После снижения численности сахалино - хоккайдской сельди в 50-60-х годах и минтая в 60-70-х годах в водах северного Хоккайдо и Южного Сахалина песчанка стала доминирующим видом. Ее уловы в этом районе достигали в середине 70-х годов 150-160тыс. тонн.

Отечественный промысел не получил должного развития.

Песчанку ловят с помощью донных тралов.

Опыт переработки этой рыбы на пищевые цели имеется: на предприятиях ПО «Дальрыба» выпускались партии консервов, в том числе типа «шпроты», а также копченая и вяленая продукция.

- Морские окуни

Окуни обитают у восточного Сахалина, в заливе Анива на прибрежном мелководье (5-100м). По мере наступления холодов, окуни начинают отходить от берега на большие глубины. Промысловые запасы имеются в районе Курильских островов.

- Бычки

Семейство бычков самое многочисленное по числу видов. В заливе Анива встречается получешуйник Гилберта, обыкновенный и нитчатый шлемоносцы, керчак-яок, двурогий бычок.

Бычки играют важную роль в экономике Сахалинской области. На их промысле базируются две отрасли хозяйства – пушное звероводство и птицеводство. Вылов бычков нестабилен, что связано с отсутствием специализированного промысла.

Добыча бычков осуществляется, в основном, в период с апреля по октябрь судами малотоннажного флота.

Бычки обладают достаточно высокой пищевой ценностью и могут являться сырьем для производства мороженой продукции и консервов. Печень этих рыб, богата витамином А, может найти применение в качестве витаминного сырья.

- Морские лисички

Морские лисички – широко распространенная группа донных рыб, являющаяся важной составной частью шельфовых экосистем. В прибрежных водах Сахалина обитает около 15 видов этого семейства, из которых самым многочисленным является лисичка Гилберта.

В связи с отсутствием промысла, вид этот практически не изучался. Но, широкое использование лисичек рыбопромысловым флотом Японии позволяет рассматривать их как перспективный объект промысла. Для освоения необходимы исследования биологов, экологов. Необходимо разработать технологии переработки морских лисичек.

- Камбалы

В водах Сахалина и Курильских островов отмечается около 28 представителей данного семейства, часть из которых встречается эпизодически, а другая часть видов обитает постоянно; некоторые из них весьма многочисленны. Из редко встречающихся можно отметить камбал, распространенных в субтропических водах и проникающих в наиболее тепловодные участки среднего и северного Приморья, Южного Сахалина, Южных Курильских островов – дальневосточная эопсетта, верасперы пятнистый и Мозера, узкая, дальневосточная малоротая и двухцветная камбалы. В присахалинских водах они иногда встречаются в наиболее тепловодных районах – у юго – западного Сахалина, реже в северной части Татарского пролива и в заливе Анива, а также у Южных Курил.

Другая группа камбал обитает в рассматриваемом районе постоянно. Хотя виды, её составляющие, не формируют высокой численности – колючая, япономорская остроголовая, дальневосточная длинная, длиннорылая, белобрюхая, жёлтополосая, японская зимняя и япономорская палтусовидная камбалы. Эти виды обитают не южнее Корейского полуострова и не севернее мыса Терпения.

Для большинства этих видов характерен весенний и летний нерест.

Третья группа камбал относится к беринговоморскому эколого-географическому комплексу.

В целом на шельфе Южного Сахалина наибольшую промысловую значимость имеют пять популяций. Относящихся к трем видам камбал-популяции желтопёрой камбалы, обитающие в северной части Татарского пролива и в заливе Терпения, популяция япономорской палтусовидной камбалы шельфа юго-западного Сахалина и две популяции северной Западного Сахалина, реже в северной части палтусовидной камбалы – юго-восточного Сахалина и залива Анива.

Особенности биологии северной палтусовидной камбалы – очень протяженная возрастная структура. Позднее созревание. Низкая естественная убыль, невысокая плодовитость и слабое пополнение.

Япономорская палтусовидная камбала обитает в Японском море повсеместно к северу от острова Пусан и у юго-западного побережья острова Хонсю, проникая в воды Охотского моря к берегам Северного Хоккайдо и, иногда, в залив Анива.

Промысел палтусовидной камбалы в заливе Анива и Терпения отечественным флотом не велся из-за значительного удаления потенциальных промысловых участков от порта- убежища.

Особенности экологии и биологии камбал – оседлый образ жизни, приуроченность к локальным районам обитания, низкий темп роста и длительный жизненный цикл, предопределяют их особую уязвимость по отношению к промысловому воздействию. В результате нерационального ведения промысла в основных промысловых районах в настоящее время отмечается стабилизация уловов камбал на низком уровне при депрессивном состоянии запасов. Введение ряда рыбоохранных мероприятий в прошлом не всегда способствовало восстановлению запасов популяций камбал вследствие недостаточного периода наблюдений за состоянием численности и влияющих на её изменение факторов. С установлением в конце 70-х годов 200-мильных экономических зон появилась реальная возможность вести управляемый промысел камбал в шельфовой зоне.

В целом на территории региона ресурсный потенциал для успешного развития сырьевой базы рыбной промышленности достаточен.

- 1.7 Земельные ресурсы

Территория муниципального образования занимает крайнюю юго – восточную часть Сахалина. Протяженность с севера на юг – 111км, с запада на восток – 58км. Общая площадь земель в административных границах муниципального образования «Корсаковский район» по состоянию на 01.01.2005г. составляла 262358га.

Большая часть территории муниципального образования слабо населена, основная доля населения проживает на юге района, в прибрежной полосе залива Анива. Здесь расположены населенные пункты: Корсаков, Новиково, Озерское, Соловьевка, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь.

Все населенные пункты муниципального образования связаны автомобильными дорогами, линиями электропередач, радио и телефонной связью.

На территории муниципального образования имеются разведанные месторождения полезных ископаемых, из которых промышленное значение имеют: Новиковское буроугольное месторождение и Охотское месторождение строительных песков. Имеются также: Анивское месторождение известняков, месторождение глин в районе бывшего с. Пригородное.

На территории муниципального образования «Корсаковский район» развита густая речная сеть, насчитывается более 50 рек и ручьев, 48 озер и лагун. Восемь озер обладают соленой и солоноватой водой, прочие озера пресные. Почти все озера расположены на морском побережье  и имеют лагунное происхождение. Озера Тунайча, Изменчивое, Буссе  являются памятниками природы. Донные осадки озер Изменчивое и Тунайча используются в качестве лечебных грязей. Озеро Тунайча является местом нереста и нагула лососевых рыб, сезонного обитания водоплавающих птиц.  Озеро Буссе используется как акватория марикультуры.

По материалам лесоустройства более трети территории муниципального образования «Корсаковский район» отнесены к первой группе лесов (72га) . Эту группу составляют насаждения зеленой зоны города, зеленые насаждения вдоль железной, автомобильных дорог и нерестовых участков рек (запрет вырубок), участки с произрастанием ели Глена. Два ельника Глена – Корсаковского (10га) и Озерского (722га) лесничеств объявлены памятниками природы. С целью охраны и воспроизводства редких видов животных, занесенных в красную книгу, памятниками природы объявлены бухта Чайка, мыс Великан, водопад Медвежий. На южном берегу озера Тунайча расположен заказник «озеро Добрецкое». В районе имеются 84 археологических памятника.

Сведения о наличии и распределении земельного фонда муниципального образования Корсаковского района

по категориям и угодьям

| №п/п | категории земель | площадь,га | площадь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6079 | 2,3 |
| 2 | Земли городских населенных пунктов | 2555 | 1,0 |
| 3 | Земли сельских населенных пунктов | 1103 | 0,4 |
| 4 | Земли промышленности | 895 | 0,3 |
| 5 | Земли энергетики | 37 | <0,1 |
| 6 | Земли железнодорожного транспорта | 69 | <0,1 |
| 7 | Земли автомобильного транспорта | 567 | 0,2 |
| 8 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 4 | <0,1 |
| 9 | Земли обороны и безопасности | 3218 | 1,2 |
| 10 | Земли особо охраняемых лечебно оздоровительных местностей и курортов | 71 | <0,1 |
| 11 | Земли историко – культурного назначения | 5 | <0,1 |
| 12 | Земли лесного фонда | 205258 | 78,2 |
| 13 | Земли водного фонда | 29403 | 11,2 |
| 14 | Земли запаса | 13094 | 5,0 |
| Итого |  | 262358 | 100 |

Из общей площади земель муниципального образования Корсаковского района находится в собственности:

| №п/п | собственность | площадь,га | площадь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | граждан | 241 | 0,1 |
| 2 | юридических лиц | 13 | < 0,1 |
| 3 | государственная и муниципальная, в том числе: | 262104 | 99,9 |
|  | собственность РФ | 209767 | 79,9 |
| итого |  | 262358 | 100 |

- 1.8 Рекреационные ресурсы

Биоклиматические условия - один из основных лимитирующих факторов, который определяет территорию городского округа в целом как относительно благоприятную для рекреации.

Наиболее благоприятными по комплексу факторов для длительного отдыха (биоклиматические летние и зимние условия, транспортная доступность, ландшафт) являются территории Чапаевской зоны.

В этой зоне комфортный летний период для отдыха на открытом воздухе длится 55-60 дней, комфортный зимний период для отдыха на открытом воздухе -100-105 дней.

Территории данной зоны расположены в пределах пятнадцатиминутной транспортной доступности г. Корсакова.

Природно территориальные комплексы (ПТК) зоны сформированы на мелкосопочнике, заняты каменноберезовыми и темнохвойными лесами первой группы Корсаковского лесхоза. В широких распадках отмечаются луговые комплексы, местами – болота.

Наиболее благоприятными по комплексу факторов для кратковременного отдыха на открытом воздухе (биоклиматические летние и зимние условия, транспортная доступность, ландшафт) являются территории зеленой зоны г. Корсакова.

В этой зоне, как и предыдущей, комфортный летний период для отдыха на открытом воздухе длится 55-60 дней, комфортный зимний период для отдыха на открытом воздухе -100-105 дней.

Территории данной зоны расположены в пределах пятнадцатиминутной транспортной доступности центрального населённого пункта городского округа.

Наиболее благоприятными для кратковременного летнего отдыха на открытом воздухе ландшафтами являются те ПТК, которые в растительном покрове имеют преобладающими ель и берёзу, оцениваются высокими эстетическими качествами и соответствующим рельефом, а также характеризуются наличием водоемов и водотоков.

Поэтому наиболее благоприятными для кратковременного отдыха следует признать комплексы, сформированные на морских террасах, занятые темнохвойной тайгой в сочетании с каменной березой. Это северо-восточный район (Охотская зона) городского округа – оз. Изменчивое – Тунайча.

В Озёрской зоне отмечается сочетание дюнных форм рельефа и выположенных озёрных котловин.

По биоклиматическим условиям территория Охотской зоны характеризуется более коротким летним и зимним комфортными периодами – 45-50 дней и 80-85 дней соответственно.

Территория расположена в пределах часовой транспортной доступности до центрального населённого пункта городского округа

Озёрская зона по биоклиматическим условиям благоприятна для организации летнего отдыха, комфортный летний период длится 50-55 дней, и менее благоприятна для организации зимнего отдыха, комфортный период длится 80-85 дней.

Озёрская зона расположена в пределах получасовой транспортной доступности центрального населённого пункта городского округа. Территория представляет собой приморскую равнину с озёрами, болотами, местами с вырубками, занятую тёмнохвойной тайгой.

Здесь отмечается сочетание лесных и высокотравных луговых комплексов.

Территория Озёрской зоны может быть рекомендована для организации активных форм отдыха, в том числе: туризм, рыболовство, водный спорт.

В целом на территории региона ресурсный потенциал для успешного развития рекреации достаточен.

- 2 Инфраструктурные ресурсы

- 2.1 Промышленность

Муниципальное образование «Корсаковский район» занимает одно из ведущих мест в области по объему промышленной продукции, в том числе: добыче и переработке рыбы и морепродуктов, угля, леса. Промышленность региона носит преимущественно перерабатывающий характер и основана на сырье, производимом в регионе. Общая площадь земель промышленности по состоянию на 01.01.2005 года составила 895га, на которых расположены 32 промышленных предприятия (не считая промышленных земель города Корсакова).

В 2004 году предприятиями муниципального образования произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на 1435926 тысяч рублей, в том числе:

1. электроэнергетика							– 58218 тыс. руб.

2. топливная								- 6264 тыс.руб.

3. машиностроение и металлообработка				– 38284 тыс. руб.

4. Лесная, деревообрабатывающая,

целлюлозно – бумажная						– 35706 тыс. руб.

5. промышленность строительных материалов			– 254839 тыс. руб.

6. лёгкая									– 793 тыс. руб.

7. пищевая								– 1041822 тыс. руб.,

в том числе:

- рыбная								– 908311 тыс. руб.

Удельный вес района по объему промышленного производства в 2004г.

К числу наиболее крупных промышленных предприятий МО «Корсаковский район» относятся: строящийся завод по сжижению природного газа и терминал отгрузки нефти (СПГ/ТОН) компании «Сахалин Энерджи Инвестменд Компани, Лтд» в районе с. Пригородное, Новиковский угольный разрез. Остальные земли находятся, в основном, под рыбоперерабатывающими и рыбоводными промышленными предприятиями.

Основная часть экономического потенциала приходится на долю города Корсакова.

- Пищевая промышленность

В структуре промышленного комплекса городского округа пищевая промышленность занимает ведущее место по товарной продукции (73%) и по численности персонала. Предприятия пищевой промышленности осуществляют производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов, кулинарных изделий.

Наиболее крупные предприятия сосредоточены в г. Корсакове и выпускают продукцию, обеспечивающую, в основном, жителей города и примыкающих к нему населенных пунктов городского округа. Предприятия пищевой промышленности, включая предприятия рыбопереработки, занимают пятое место в области по объёму выпускаемой продукции.

В 2005 году предприятиями пищевой промышленности отгружено продукции на 188,9 млн. рублей.

Несмотря на то, что ОАО «Корсаковский хлебокомбинат» работает относительно стабильно, всё же прослеживается тенденция снижения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в натуральных показателях. Выпуск кондитерских изделий сохраняется на одном уровне.

ОАО «Корсаковский завод пива и напитков Северная звезда» расширяет своё производство за счёт открытия в г. Южно-Сахалинске ещё одного завода по выпуску пива, минеральной воды, безалкогольных напитков и слабоалкогольных коктейлей. Работает в городе СП АОЗТ «Герсах Интернэшнл»- цех по производству пива.

На предприятии ОАО « НПК «Бином – Центр» (Агаровый завод) проведены восстановительные работы и модернизация производственных мощностей. В настоящее время продукция предприятия реализуется на внутри российском рынке.

Практически не работает ООО «Флора» (цех по производству пищевых добавок и гиперхлоритов). Остальные предприятия пищевой промышленности мелкие.

Пищевая промышленность представлена ограниченным кругом подотраслей (молочная, хлебопекарная, пивоваренная, рыбная), что объясняется слабо развитой сырьевой местной базой (кроме рыбной промышленности), наполненностью потребительского рынка продукцией производителей соседних регионов (сдерживает активность местных товаропроизводителей), высоким износом основных производственных фондов.

- Рыбопромышленный комплекс

Хозяйство городского округа тесно связано с морем. Город Корсаков является крупным незамерзающим морским портом Сахалина и центром рыбной промышленности муниципального образования.

Ведущую роль в экономике региона занимает рыбная страсль, являясь градообразующей, одним из основных источников занятости населения, в 2005 году на рыбную отрасль приходилось 62% общего объёма отгруженной продукции и 16% среднесписочной численности работающих (1604 человека).

На территории городского округа «Корсаковский район» осуществляется добыча, воспроизводство и переработка рыбных ресурсов и морепродуктов. Здесь работают предприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов и марикультуры, в том числе:

- Охотский ООО «Салмо»,

- Лесной ООО «Салмо»,

- ЛРЗ «Монетка» ОАО «Пиленга»,

- ЛРЗ «Игривое» ПК «РК им. С.М.Кирова» (питомник открытого типа на р. Игривая),

- ЛРЗ «Мальковский»,

- ЛРЗ «Долинка» ООО «РосАмСах»,

а также рыбоперерабатывающие предприятия, наиболее крупные из которых:

- ПК «РК им. С.М.Кирова»,

- ЗАО «Свободное»,

- ООО «Тунайча»,

- ЗАО «Золоторыбное»,

- ЗАО РПП «Ирис-1»,

- ООО «Персей»,

- рыбоперерабатывающий цех и завод ОАО «Орлан»,

- рыбоперерабатывающий цех «Лесное» и другие.

В 2005 году предприятиями рыбопромышленного комплекса было отгружено продукции на сумму 1451,5 млн. рублей, добыто 60,3 тыс. тонны рыбы и морепродуктов.

Ассортимент выпускаемой рыбопродукции определяется состоянием спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также величиной добычи гидробионтов, их видовым и размерным составом, степенью использования сырья. Состоянием развития как основных, так и вспомогательных производств.

В 2005 году выпущено 34281,1 тонны рыбы мороженной, 9488 туб консервов из рыбы и морепродуктов, 8538 тонн рыбы охлаждённой, 1155,2 тонны икры, 7946,3 тонны сельди всех видов обработки. 68,7 тонны рыбы копчёной, 8,4 тонны фарша пищевого, 7 тонн рыбы сушено-вяленой, 406,3 тонны муки кормовой.

Рыба и морепродукты - главный товар экспорта муниципального образования. В 2005г. было экспортировано 13,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Главной проблемой функционирования рыбной отрасли является перераспределение на Сахалине пользователей рыбопромысловых участков, которое может сократить на перспективу количество участков муниципального образования.

В рыбопромышленном комплексе отмечается высокое моральное и физическое старение основных производственных фондов.

Проблемой является отсутствие судов многоцелевого назначения для работы в прибрежных водах.

Одной из проблем рыбного промысла является также недостаточная изученность сырьевой базы прибрежной зоны, что не позволяет наиболее эффективно и в полной степени использовать имеющиеся ресурсы.

Без необходимой государственной поддержки и создания действенной системы рыночной и финансовой структур в отрасли, как прежде, будет сохраняться низкая инвестиционная активность и как следствие – сокращение производства.

- Топливная промышленность

На территории городского округа находится угледобывающее предприятие – Новиковский угольный разрез. Добыча угля ведется открытым способом. Учитывая имеющиеся на территории запасы угля, предполагалось в перспективе вести добычу угля как открытым, так и шахтным способом.

Уголь разреза считается уникальным, так как содержит ценнейший элемент – германий.

Однако масштабы добычи угля определяются в настоящее время в значительной мере внутренними потребностями Сахалина. Сбыт Новиковских углей в ближайших районах стал ограниченным.

В настоящее время у предприятия имеется непогашенная дебиторская задолженность, отсутствуют собственные финансовые средства для развития. На предприятии отмечается моральное и физическое старение основных производственных фондов.

- Машиностроение и металлообработка

Из предприятий отрасли можно выделить три предприятия, которые работают в городе Корсакове: две производственные базы по техническому обслуживанию и ремонту флота (ЧП Сибиряков, ПБОЮЛ Ким В.В.) и ООО «Центральные ремонтно – механические мастерские».

Наибольший удельный вес ремонтных работ падает на ремонт судов. Деятельность судоремонтных предприятий г. Корсакова носит в основном сезонный характер. Уровень ремонтного производства низкий. Отмечается большой износ основных производственных фондов и высокая энергоёмкость производства. Предприятия морально и физически устарели,

Лесная, деревообрабатывающая,

целлюлозно – бумажная промышленность

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная промышленность представлена малыми предприятиями: цех по деревообработке (цех завода стройдеталь), ПТ ООО «Сахбумкар» (ООО « Сахбумкар»), деревообрабатывающий цех АОЗТ «Фирма Лесная» (АОЗТ «Фирма Лесная»), которые дают около 2,5% товарной продукции городского округа.

Расчётная лесосека по району составляет 44,3 тыс. м3, в том числе по хвойным-42.4 тыс. м3, из них доступная -19,9 тыс. м3. Лесной фонд муниципального образования представлен малоценными насаждениями. Пятая часть расчётной лесосеки расположена на склонах, превышающих 20о.

Лесная отрасль региона развита слабо, в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях продолжается устойчивое падение производства. В связи со снижением лесозаготовок, предприятия вынуждены закупать сырьё для переработки у других предприятий области. Соответственно, возрастает себестоимость выпускаемой продукции, пиломатериалов.

Вывозка древесины в 2004г. составила - 17,5 тыс. м3, что на 19% меньше по сравнению с 2003г. Деловой древесины в 2004г. было произведено - 16,4 тыс. м3, что на 29% меньше по сравнению с 2003г. Производство пиломатериалов составило - 2,4 тыс. м3, что на 20% меньше по сравнению с 2003г.

Производство мебели осуществляется в г. Корсакове. Сырьевой базой для деревообрабатывающих предприятий служат лесные районы городского округа. Товарная продукция реализуется, в основном, на территории городского округа. В связи с повышением транспортных тарифов, цен на электроэнергию практически все производство стало нерентабельным, хотя следует отметить, что и ранее ЛПК получал от государства дотации на покрытие убытков от хозяйственной деятельности.

В 2003г. в муниципальном образовании был освоен выпуск нового вида мешка для тарирования цемента и производство мягких контейнеров (тентов) для реализации шельфовых проектов. Качество выпускаемой продукции не уступает, по ряду позиций превосходит зарубежные аналоги. Однако, спрос на этот товар отсутствует.

В районе производится мелкотоварная древесина, которая плохо приобретается строителями. Древесина, заготавливаемая в регионе, не выдерживает конкуренции с древесиной из Хабаровского края и Приморского краёв.

Экспортные поставки ЛПК ежегодно увеличиваются из-за отсутствия оборудования для глубокой переработки древесины в регионе.

Основной страной-импортёром является Южная Корея, рынки которой более устойчивые, чем рынки Японии и Китая.

На перспективу предполагается прекращение рубок леса по главному пользованию, ориентация деревообрабатывающей и целлюлозно – бумажной промышленности городского округа на лесное сырьё районов среднего и северного Сахалина. Заготовку древесины для нужд муниципальных предприятий и населения будут производить путём рубок ухода и санитарных рубок.

- Промышленность строительных материалов

Промышленность строительных материалов в городском округе представлена производством нерудных строительных материалов: песок, щебень, строительный камень, известняк. Нерудные строительные материалы добываются в карьерах «Охотский» «Известковый», «Мальки». В 2004г. промышленность строительных материалов дала 18% всей товарной продукции региона, что более чем в 5 раз больше по сравнению с 2003г.

Предприятия стройиндустрии, в основном, поставляют свою продукцию для строительства завода СПГ в с. Пригородном. Область применения продукции - узкая. Завершается первый этап строительства завода СПГ, на котором производились основные работы, на которых требовались нерудные строительные материалы.

- Строительный комплекс

В доперестроечный период строительная база отставала от потребностей региона и города Корсаков, в настоящее время она используется далеко не в полную силу. Трудности переходного периода в самой большей степени затронули строительный комплекс. Произошло дробление государственных строительных организаций на более мелкие организации, возникло множество строительных кооперативов, которые, зачастую, оказывались несостоятельными. Крупнопанельное домостроение потеряло свою актуальность, поэтому ДСК и ЛПК не находили применения своей продукции. Практически прекратились и государственные капитальные вложения в жилищное и культурно – бытовое строительство.

В связи с переориентацией жилищного строительства на возведение, в основном, индивидуальных домов и коттеджей неизбежна также и трансформация стройиндустрии.

Строительный комплекс городского округа представлен в основном предприятиями малого бизнеса (17 из 20 предприятий относятся к малому бизнесу), для которого характерно отсутствие долгосрочного планирования.

Строительные организации выполняли, в основном, работы по ремонту и строительству павильонов, кафе, парикмахерских, аптек, объектов коммунального назначения и т.п.

В связи со строительными работами в с. Пригородное в строительном комплексе отмечался рост подрядных работ. В 2005г. по договорам строительного подряда было выполнено работ на 14,3 млрд. рублей, т.е. в 1,5 раза больше, чем в 2004г.

Несмотря на сложившуюся положительную динамику, текущая деятельность предприятий строительного комплекса планируется из имеющегося объёма работ. «Портфель заказов» строительных предприятий МО скудный.

- Лёгкая промышленность

Легкая промышленность представлена предприятием ООО «Чародейка», которое даёт около 0,1% товарной продукции городского округа.

Производственное оборудование предприятия морально и физически изношено, т.к. работает без обновления более 30 лет. Денег для технического перевооружения производственной базы у предприятия нет. Ассортимент выпускаемой предприятием продукции насчитывает свыше ста наименований трикотажных изделий. Продукция пользуется спросом у населения.

- 2.2. Сельское хозяйство

Муниципальное образование Корсаковского района входит в состав Южной сельскохозяйственной зоны Сахалинской области. Муниципальное образование, как и область в целом, относятся к зоне рискового земледелия и характеризуются низкой сельскохозяйственной освоенностью. Земли сельскохозяйственных предприятий составляют 6,1 тыс. га или 2,3% территории городского округа.

Развитие сельского хозяйства региона по его производственной специализации ограничено природно – климатическим потенциалом, высокой стоимостью освоения новых земель и всех видов сельскохозяйственного строительства, повышенным уровнем затрат на производство всех видов продукции, дефицитом трудовых ресурсов.

Производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании занимается ГУСП «Совхоз Корсаковский», 10 крестьянских (фермерских хозяйств) и два производственных кооператива. Кроме того, в регионе имеется 11 тыс. владельцев садовых участков и более 2 тыс. подсобных хозяйств.

Не смотря на то, что главной отраслью сельского хозяйства является молочное скотоводство, муниципальное образование характеризуется не высокой степенью концентрации поголовья среди южной группы муниципальных образований.

Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота в городском округе низки и неустойчивы.

Удельный вес района по объему сельскохозяйственного производства в 2004г.

ГУСП «Совхоз Корсаковский» имеет многопрофильное хозяйство. Основные направления деятельности – молочное скотоводство, производство продукции растениеводства: картофеля, в том числе безвирусного, моркови, свеклы, капусты. Есть небольшое тепличное хозяйство, где готовят рассаду капусты для дальнейшей высадки в открытый грунт, выращивают огурцы, помидоры. В совхозе имеется овощехранилище, машинный парк. Кроме того, здесь добывают и реализуют лечебную минеральную воду «Корсаковскую».

На предприятии сложилась сложная обстановка по обеспечению животноводства кормами. Из-за низкой продуктивности многолетних трав (посевы многолетних трав отработали по 15-20 лет при норме 5-7 лет) ежегодно снижаются объёмы заготовок сенажа и сена, что приводит к ухудшению кормовой базы для животноводства, снижению продуктивности животных, уменьшению поголовья крупного рогатого скота.

| 1. г. Южно-Сахалинск | 7. Углегорский | 13. Южно-Курильский |
| --- | --- | --- |
| 2. Анивский | 8. Тымовский | 14. Курильский |
| 3. Долинский | 9. Корсаковий | 15. Макаровский |
| 4. Холмский | 10. Смирныховский | 16. Александровск-Сахалинский |
| 5. Томаринский | 11. Охинский | 17. Ногликский |
| 6. Корсаковский | 12. Невельский | 18. Северо-Курильский |

| 1. г. Южно-Сахалинск | 7. Охинский | 13. Курильский |
| --- | --- | --- |
| 2. Анивский | 8. Томаринский | 14. Макаровский |
| 3. Углегорский | 9. Тымовский | 15. Невельский |
| 4. Смирныховский | 10. Корсаковский | 16. Александровск-Сахалинский |
| 5. Долинский | 11. Корсаковий | 17. Ногликский |
| 6. Холмский | 12. Южно-Курильский | 18. Северо-Курильский |

Как уже упомянуто было выше, характерным для городского округа является относительно высокий удельный вес индивидуальных хозяйств в производстве продуктов сельского хозяйства. В рамках комплексных мероприятий по стабилизации и развитию молочного скотоводства в Сахалинской области, утвержденных распоряжением администрации области от 17.09.2004г. № 522-ра, владельцам частных подворий осуществляется финансовая поддержка, посредством компенсации им части транспортных расходов при поставке комбикормов.

Неблагоприятные климатические условия, низкая культура земледелия, слабое использование местных и привозных органо - минеральных удобрений ограничивают возможности роста урожаев и, тем самым, снижают себестоимость производимой продукции. Поэтому объем производства сельскохозяйственной продукции всегда зависел и будет зависеть, в основном, от возможностей бюджета датировать убыточное производство. В решении вопроса о необходимости производства на месте той или иной продукции решающее значение всегда будет иметь степень её транспортабельности.

Развитие местного сельскохозяйственного производства и в будущем должно быть ориентировано на всемерное развитие отраслей пригородного направления – молочное скотоводство, в целях обеспечения продовольственной безопасности городского округа, овощеводство, производство картофеля, при необходимом усилении кормовой и перерабатывающей базы.

В рамках комплексных мероприятий по стабилизации и развитию молочного скотоводства в Сахалинской области, утвержденных распоряжением администрации области от 17.09.2004г. № 522-ра, ГУСП «Совхозу Корсаковский» как предприятию, производящему и реализующему продукцию животноводства, осуществляется и будет осуществляться финансовая поддержка. Кроме того, предусмотрено сезонное финансирование и кредитование предприятия для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Для динамичного и эффективного развития сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции необходимо решить следующие задачи:

- - техническое перевооружение и развитие новых производств,

- обеспечение роста производства и переработки продукции молочного скотоводства,

- создание устойчивой кормовой базы за счёт коренного улучшения кормовых угодий.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественный инвестиционный проект по развитию сельскохозяйственного предприятия,

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в отрасль,

- осуществить приобретение современного технологического оборудования по переработке мясного, молочного, растительного сырья,

- осуществить оснащение кормозаготовительной техникой сельскохозяйственного предприятия, как за счёт средств областного бюджета, так и на лизинговой основе за счет собственных средств предприятия.

- 2.3. Население

На территории муниципального образования Корсаковского района в настоящее время (на 1.01.2005 г.) проживает 44,4 тыс. человек, что составляет 6,9% от численности населения Сахалинской области. Район занимает 4-е место среди 18 муниципальных образований области по численности населения, то есть находится в начале списка.

На протяжении рассматриваемого периода численность населения района неуклонно снижалась, хотя темпы снижения сокращались: до конца 1990-х гг. общая ежегодная убыль составляла в среднем 1200 чел. (или 2%), затем – 700 чел. (1%). Но и последний показатель превосходит средний по России темп сокращения численности населения почти в 5 раз. Всего с 1995 по 2002 гг. население района сократилось на 16 (см. рис. ниже).

Отмеченный на рисунке беспрецедентно резкий для данного периода спад официальной численности населения в 2002г. не вытекает из естественного и механического движения населения. По-видимому, он носит сугубо формальный характер и вызван корректировкой данных по итогам переписи населения 2002г. В предыдущие годы, таким образом, оценочный показатель численности населения был, вероятно, завышен примерно на 1 тыс. человек.

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.

Причины убыли населения в районе традиционны: превышение смертности над рождаемостью и – в большей степени – механический отток населения. Первое в 1990-е гг. наблюдалось практически во всех российских муниципалитетах, второе в тот же период стало специфической особенностью северных и дальневосточных регионов, превратившихся в территории массового исхода граждан.

Смертность по району в рассматриваемые годы превышала рождаемость в среднем примерно в 1,4 раза, и к концу рассматриваемого периода разрыв не снизился (см. рис. ниже). Тем не менее, в 2004г. по значению коэффициента смертности (11,6%) муниципальное образование Корсаковского района было седьмым среди муниципальных образований Сахалинской области (см. рис. ниже).

В начале 2000-х гг. в регионе отмечался рост рождаемости. Этот рост имел общероссийскую выраженность и объяснялся вступлением в репродуктивный возраст лиц, родившихся в 1980-х гг., в период высокой рождаемости в стране. Но серьезно повлиять на ситуацию этот всплеск не мог, тем более, что в те же годы стала расти и смертность. В 2004г. муниципальное образование Корсаковского района занимало 5-е место среди муниципальных образований Сахалинской области по значению коэффициента рождаемости, который был больше среднеобластного (17% по городскому округу против 11% по области).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ в 2004г.

(на 1000 населения)

Тем не менее, более высокие темпы роста рождаемости на ряде отрезков все же приводили к кратковременному уменьшению естественной убыли населения (см. рис. ниже).

Естественный прирост, (убыль) населения

в муниципальном образовании за 1996 -2004гг.

(человек)

В динамике рождаемости и смертности дифференциация между городом и сельскими территориями района несущественна: демографическая обстановка имеет одинаково негативный характер на всей территории городского округа.

Потери муниципального образования за счет механического оттока населения превышают потери за счет естественной убыли (см. рис. ниже). Пик исхода мигрантов из городского округа пришелся на середину – конец 1990-х гг. Тогда механическая убыль в 3,5-4 раза превышала естественную убыль. К 2000г. большинство желающих и имеющих такую возможность покинуло МО, и отток сократился более чем вдвое, но все равно он превосходит естественную убыль в 1,5 раза. В начале 2000-х гг. среди покидающих район лиц заметную долю составляли работники ликвидируемых шахт, переселявшиеся в рамках государственной программы реформирования угольной отрасли.

Отток населения из района сокращается, но с 2001г. снижается и приток (см. рис. ниже). Снижение возможностей для трудоустройства в регионе существенно ограничило этот приток (см. раздел «Рынок труда»). Таким образом, район лишается резерва для пополнения численности своего населения и замедления процессов его демографического старения.

Старение населения обусловлено невысокой рождаемостью и миграционным оттоком трудоспособных граждан. Численность населения в трудоспособном возрасте в районе ежегодно сокращается, хотя и не так быстро, как численность населения в целом. Наблюдавшийся до 2003г. рост доли лиц в трудоспособном возрасте в общей численности населения достигался исключительно за счет опережающих темпов сокращения числа детей (см. рис. ниже). В свою очередь, число лиц старше трудоспособного возраста уменьшается медленнее (их меньше среди мигрантов), а их доля – увеличивается.

- старше трудоспособного возраста

- в трудоспособном возрасте

- моложе трудоспособного возраста

В ближайшие 5-7 лет процесс демографического старения населения ускорится, так как на сохраняющиеся тенденции механического оттока и роста смертности наложится сокращение рождаемости, ожидаемое вследствие смены «демографических волн» (в репродуктивный возраст войдет малочисленное поколение, родившееся в начале 1990-х гг.).

Неблагоприятный характер возрастной структуры населения региона подчеркивает то обстоятельство, что муниципальное образование характеризовалось существенной долей лиц пенсионного возраста среди всех районов Сахалинской области – более 14% (см. рис. ниже).

Возрастная структура районов Сахалинской области

Проблему представляет также рост числа разводов. В 2002-2003г.г. разводов в муниципальном образовании было зарегистрировано даже больше, чем браков. Брачность, в свою очередь, снижалась всю вторую половину 1990-х гг., и лишь в начале 2000-х была отмечена некоторая (впрочем, неустойчивая) тенденция к росту числа регистрируемых браков.

### Выводы:

- В муниципальном образовании происходит существенная депопуляция, причем потери за счет механического оттока не превышают в последнее время потери за счет естественной убыли.

- Рождаемость в городском округе не очень низка по областным меркам. Основная причина естественной убыли населения – высокая смертность, уровень которой превышает уровень рождаемости в 2 раза. Некоторый рост рождаемости второй половины 1990-х – начала 2000-х гг. не привел к стабилизации ситуации, так как смертность также росла.

- Нет резервов для пополнения трудовых ресурсов региона.

- Население муниципального образования Корсаковского района быстро стареет: сокращается численность населения в трудоспособном возрасте и особенно быстро – число детей, а число и доля пенсионеров растут. В будущем эти тенденции, вероятнее всего, усилятся.

### Рынок труда

На крупных и средних предприятиях и организациях городского округа в среднем за 2003г. было занято 9,5 тыс. чел., что составляет 6,9% от областного показателя (см. рис. ниже). Общая численность занятых в экономике района, включая временно работающих по договорам гражданско-правового характера, в том же году составила 13,5 тыс.чел.

Удельный вес района по численности работающих в 2003г.

В настоящее время 31% занятого населения муниципального образования Корсаковского района составляют работники бюджетных организаций (см. рис. ниже). Столь высокая доля бюджетной сферы во многом достигается за счет секторов образования, здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в которых занята треть работающего населения района (больше, чем в промышленности).

Количество официально заявленных предприятиями и организациями вакансий достаточно велико и в 2004г. составляло 420 вакантных рабочих мест. Официально зарегистрированных безработных, согласно паспорту муниципального образования Корсаковского района, в 2004г. насчитывалось 151 человек.

Как следствие, ежегодно снижается уровень вовлеченности населения в экономику района. Еще в 1995г. в местной экономике работало 54,5% населения в трудоспособном возрасте, в 2003г. – только 44,2% (см. рис. ниже). Подобная динамика свидетельствует о росте незанятого населения и об увеличении доли работающих вне территории района. Значительная часть экономически активного населения муниципального образования работает вахтовым методом в нефтеносных районах области (главным образом, в Ногликском), где уровень оплаты труда существенно превышает средний по региону.

Соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и среднесписочной численности работников предприятий и организаций, человек

Снижение официальной численности занятых в экономике, отмечавшееся на всем протяжении рассматриваемого периода, в наибольшей степени происходило за счет деградирующей промышленности (см. раздел «Промышленность»). В то же время, в бюджетных отраслях кадровый состав сокращался не столь интенсивно (см. рис. ниже). Так, в здравоохранении, физкультуре и соцобеспечении спад был сравнительно невелик. Единственная же сфера, в которой нынешнее число занятых по официальным данным превышает уровень1990 г. – управление (там аппарат даже утроился).

Среднесписочная численность занятых по отраслям экономики (без учета малых предприятий), чел.

Подобная динамика – следствие во многом вынужденных мер. В условиях трудоизбыточности бюджетные отрасли, и, в частности, управленческий сектор, остаются одними из немногих сфер, которые в состоянии обеспечить населению пусть и низкооплачиваемые, но относительно стабильные рабочие места. Особенно это важно в свете решения проблемы женской занятости.

Сходная тенденция снижения занятости в производственном секторе и сравнительной стабильности кадрового состава в бюджетном прослеживается и по отраслям, учитывающимся в составе «прочих видов деятельности». В этот состав попадают, в частности: торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, строительство, связь, финансовая деятельность, общественные объединения, лесное хозяйство (см. рис. ниже).

Среднесписочная численность занятых по секторам, вошедшим в графу «прочие виды деятельности», чел.

Из этих отраслей наибольшей по численности работников в 1990г. была торговля, но к 1995г. ее роль снизилась (не исключено, что за счет роста неформального сектора). Первенство отошло к жилищно-коммунальному хозяйству, которое до 2004г. лидировало в данной группе отраслей.

Трудовые маятниковые миграции в другие районы в рассматриваемый период сдерживали распространение безработицы среди населения городского округа. Достигнув пика в кризисном 1998г., число безработных по району с тех пор ежегодно снижалось, особенно резко – в 1999-2000 гг. (см. рис. ниже). Несмотря на то, что число занятого населения сокращалось, меньше народу и вставало на учет в районном Центре занятости. Таким образом, расширялся сектор неформальной, скрытой занятости, в который попадали и «вахтовики».

Численность официально зарегистрированных безработных,

тыс. человек.

Но даже, несмотря на существенное снижение, официальный уровень безработицы в муниципальном образовании в 2000-2001гг. превышал средний показатель по Сахалинской области (см. рис. ниже).

Основные показатели баланса трудовых ресурсов муниципального образования приведены ниже:

тыс. чел.

| № п/п | наименование показателей | численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | трудовые ресурсы - всего | 29,0 |
| 2 | численность занятого населения | 24,0 |
| 3 | общая численность безработных (по МОТ) | 0,7 |
| 4 | учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 2,0 |
| 5 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте не занятое трудовой деятельностью и учёбой | 2,3 |
| 6 | спрос на рабочую силу | 13,7 |
| 7 | потребность в кадрах – всего | 6,0 |
|  | обеспечение потребности в кадрах за счёт: |  |
| 8 | собственных ресурсов, с учётом привлекаемых с др. регионов РФ; | 2,6 |
| 9 | привлечение иностранной рабочей силы | 2,4 |

Основные показатели баланса трудовых ресурсов муниципального образования за 2004 год

Особую тревогу вызывает негативная половозрастная структура безработных района. Женщины, в отличие от мужчин, имеют ограниченные возможности для трудоустройства за пределами района. Как следствие – повышенная и все возрастающая доля женщин среди безработных.

Свыше 20% безработных составляет молодежь в возрасте 16-29 лет.

Актуальной проблемой на рынке труда является его непривлекательность для молодежи. Более эффективное использование кадрового потенциала могло бы решить многие существующие в регионе проблемы, в том числе снижения численности местных жителей, старения населения, низких темпов развития экономики и др.

### Выводы:

- Отмечается ежегодное сокращение трудовых ресурсов, Официальный уровень безработицы близок к среднему по Сахалинской области, число безработных сокращается.

- Рост безработицы сдерживается «отходом» части населения на заработки в другие регионы области (в частности, в нефтеносные). Район экспортирует рабочую силу: степень вовлеченности населения в местную экономику невелика.

- Более 30% занятого населения муниципального образования работают в организациях бюджетной сферы, и их число растет на фоне снижения занятости в производстве. Особенно велик образовательный сектор.

- Свыше половины безработных района – женщины, что вызвано меньшими возможностями для трудоустройства за пределами района у них по сравнению с мужчинами.

- Ограничен набор сфер приложения труда для молодежи, что приводит к росту молодежной безработицы и вымыванию из района молодого трудоспособного населения.

2.4. Жилищный фонд

По «Паспорту муниципального образования Корсаковского района» в городском округе на 01.01.2005г. площадь жилого фонда составляла 884,2тыс. м2 (18296 квартир), в том числе в сельских населённых пунктах - 171,5 тыс. м2 (3532 квартиры).

В г. Корсакове площадь 14762 квартир составляла 712,7 тыс. м2 (Паспорт г. Корсакова).

Средняя обеспеченность одного жителя жилым фондом была равна, м2:

- в городском округе								19,9,

- в городе Корсакове								19,8,

- в сельских населённых пунктах						20,2.

Показатели жилищной обеспеченности по г. Корсакову и по сельской местности городского округа, 2004г.

| № п/п | наименование | общая площадь |  | население |  | жилищная обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % | тыс. чел. | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Корсаков | 712,7 | 80,6 | 35,9 | 80,9 | 19,8 |
| 2 | села | 171,5 | 19,4 | 8,5 | 19,1 | 20,2 |
| всего по городскому округу |  | 884,2 | 100 | 44,4 | 100 | 19,9 |

Жилищный фонд города Корсакова и сельских населенных пунктов находится в частной, государственной, смешанной и муниципальной собственности.

Наибольшая часть жилищного фонда городского округа находится в частной и муниципальной собственности, в 2004 году соответственно 59% и 34%.

В собственности юридических лиц находится менее 1% жилищного фонда. В общежитиях нет квартир в собственности юридических лиц.

Распределение жилищного фонда в городской местности по видам и формам собственности

Из приведённых данных видно, что наибольшая часть жилищного фонда города Корсакова находится в частной и муниципальной собственности граждан, соответственно 62 и 35%.

Распределение жилищного фонда сельских населенных пунктов по видам и формам собственности

Из приведённых данных следует, что наибольшая часть жилищного фонда сельских населенных пунктов, около 30%, находится в муниципальной собственности (меньше на 5%, чем в городе Корсакове). В собственности граждан находится 47% жилищного фонда сельских населенных пунктов (это на 15% меньше, чем в городе Корсакове).

Основное жилищное строительство в городе осуществлялось в период с 1946 по 1990г.г. В период с 1975 года по 1984 годы в г. Корсакове в среднем в год строилось около 13 тыс. м2  нового жилого фонда. Новое жилищное строительство было представлено в основном 5-этажными крупноблочными зданиями. В последние годы жилищное строительство практически свелось «на нет».

Убыль жилищного фонда в настоящее время превышает новое жилищное строительство.

В целом по городскому округу было введено в действие в 2004 году 2173м2  общей площади. Это были жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов. Всего было возведено 12 домов, что на 3 меньше, чем в предыдущем году.

В городе Корсакове было введено в действие жилых зданий в 2004 году 800м2  общей площади, 7 домов (на 3 дома меньше, чем в 2003 году).

По «Паспорту муниципального образования Корсаковского района» в городском округе общая площадь ветхого жилищного фонда (с износом свыше 70% - каменных, свыше 65% -деревянных и прочих) на начало 2005 года составляла – 19,6 тыс. м2 или 2,2% от всего жилищного фонда городского округа.

Распределение жилищного фонда города Корсакова

по проценту износа

| %% износа | площадь, тыс. м2 | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| жилфонд всего, в том числе имеющие износ: | 712,7 | 100 |
| от 0 до 30% | 567 | 79,6 |
| деревянные от 31 до 65% | 80,6 | 11,3 |
| свыше 65% (ветхое жилье) | 5,7 | 0,8 |
| каменные от 31 до 70% | 58,5 | 8,2 |
| свыше 70% (ветхое жилье) | 0,9 | 0,1 |

По городу Корсакову площадь ветхого жилищного фонда составляет 6,5 тыс. м2 (менее 1% от всего жилищного фонда города Корсакова), площадь аварийного жилищного фонда – 0,1 тыс. м2.

В соответствии с приведенными данными можно считать, что техническое состояние жилфонда относительно удовлетворительное, причем в городе оно лучше, чем в сельских населенных пунктах.

Кроме физического состояния жилищного фонда большое значение имеет и моральный износ – несоответствие комфортности жилищ современным требованиям, предъявляемым к застройке.

Оборудование жилищного фонда муниципального образования

Корсаковского района

в %

| наименова-ние показателей | всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канализа-цией | централь-ным отоплением | горячим водоснабже-нием | ваннами (душем) | газом | наполь-ными эл. плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| площадь квартир | 100 | 82,2 | 75,9 | 82.5 | 4,8 | 70,7 | - | 27,0 |

Оборудование жилищного фонда

муниципального образования Корсаковского района,

1 – водопровод,

2 – канализация,

3 – центральное отопление.

4 – ванны (душ),

5 – горячее водоснабжение,

6 – напольные электроплиты

Степень благоустройства жилых зданий городского округа инженерным оборудованием в целом относительно высокая. Обеспечено - водопроводом более 80% всей жилой застройки, канализацией - свыше 75%, центральным отоплением – свыше 80%, ваннами (душем) – около 71%. Неудовлетворительно обстоит дело с обеспечением застройки горячим водоснабжением и напольными электрическими плитами.

Оборудование жилищного фонда г. Корсакова

%

| наименова-ние показателей | всего | в том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канализа-цией | централь-ным отоплением | горячим водоснабже-нием | ваннами (душем) | газом | наполь-ными эл. плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| площадь квартир | 100 | 84,8 | 77,2 | 87 | 1,6 | 73.2 | - | 27,2 |

Оборудование жилищного фонда г. Корсакова

1 – водопровод,

2 – канализация,

3 – центральное отопление.

4 – ванны (душ),

5 – горячее водоснабжение,

6 – напольные электроплиты

Из приведённых данных следует, что степень благоустройства жилых зданий г. Корсакова инженерным оборудованием в целом достаточно высокая. Неудовлетворительно обстоит дело с обеспечением застройки горячим водоснабжением и напольными электрическими плитами.

Жилищный фонд депрессивных сельских населённых пунктов состоит в основном из деревянных каркасно – засыпных, шлакоблочных одноэтажных и двухэтажных домов, построенных в 50-60-х годах прошлого века

Следует отметить, что часть жилых домов городского округа может быть подвергнута реконструкции. Дома устаревшей конструкции и японской застройки реконструкции не подлежат.

Выводы:

- в результате приватизации увеличилась доля частного жилищного фонда;

- наибольшая часть жилищного фонда городского округа находится в частной и муниципальной собственности, соответственно 59% и 34%;

- в последние годы жилищное строительство и капитальный ремонт практически свелись «на нет»;

- существующий жилищный фонд в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию;

- убыль жилищного фонда в настоящее время превышает новое жилищное строительство;

- техническое состояние жилфонда городского округа удовлетворительное, причем в г. Корсакове оно лучше, чем в сельских населенных пунктах;

- степень благоустройства жилых зданий городского округа инженерным оборудованием в целом относительно высокая;

- неудовлетворительно обстоит дело с обеспечением застройки горячим водоснабжением;

- часть жилых домов может быть подвергнута реконструкции;

- дома устаревшей конструкции реконструкции не подлежат;

- необходима оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом;

2.5. Социальная инфраструктура

Современная обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания в регионе колеблется по большинству показателей, как по видам учреждений, так и по сельской и городской местности. В городском округе недостаточно больниц, учреждений культуры, детских садов, общеобразовательных школ, предприятий бытового обслуживания.

Учебно – воспитательные учреждения

Дошкольные учреждения

По «Паспорту муниципального образования Корсаковского района» (2005г.) на 01.01.2005г. в муниципальном образовании насчитывалось 15 дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (г. Корсаков – 9 ед., с. Соловьёвка – 1 ед., с. Озёрский – 1 ед., с. Новиково – 1 ед., с. Чапаево – 1 ед.), один государственный детский сад № 105 в с. Дачное. Кроме того, имелись дошкольные группы в муниципальном образовательном учреждении начальной школе - детском саду № 8 (г. Корсаков). Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2005г. насчитывало – 1841. Дошкольные образовательные учреждения посещало 1515 детей, на 100 мест в дошкольных учреждениях приходилось 82 человека. Ниже приводятся сведения о проектной и фактической наполняемости дошкольных образовательных учреждений. Дошкольные образовательные учреждения имеются только в г. Корсакове, сёлах Соловьёвка, Чапаево, Озёрский, Новиково, Дачное. В сёлах Первая, Вторая и Третья Падь, Береговое Муравьёво, Пихтовое, Утёсное, Новое, Раздольное, Тамбовское, Охотское, Лесное и Мальково дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

Большинство учреждений в сёлах нуждаются в замене.

Сведения о дошкольных учреждениях

муниципального образования

| - № п/п | - наименование учреждения | - адрес | - проектная - наполняемость, чел. | - посещает, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 1 | - г. Корсаков, Краснофлотская, 29 | - 80 | - 100 |
| - 2 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 2 | - г. Корсаков, Невельская, 14 | - 220 | - 264 |
| - 3 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 3 | - г. Корсаков, Железнодорожная, 1 | - 150 | - 150 |
| - 4 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 11 | - г. Корсаков, Федько, 5 | - 110 | - 136 |
| - 5 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 12 | - г. Корсаков, Флотская, 72А | - 66 | - 70 |
| - 6 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 23 | - г. Корсаков, Окружная, 52 | - 110 | - 136 |
| - 7 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 25 | - г. Корсаков, Краснофлотская, 35 | - 90 | - 100 |
| - 8 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 28 | - г. Корсаков, Первомайская, 40А | - круглосуточный - 30 | - 26 |
| - 9 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 30 | - г. Корсаков, Приморский бульвар, 5/2 | - 280 | - 246 |
| - 10 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 14 с. Соловьёвка | - с. Соловьёвка | - 90 | - 61 |
| - 11 | - муниципальное - ДОУ детский сад «Тополёк» с. Чапаево | - с. Чапаево, Центральная, 6 | - 110 | - 31 |
| - 12 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 17 с. Озёрский | - с. Озёрский, 49А | - 55 | - 35 |
| - 13 | - муниципальное - ДОУ детский сад № 21 с. Новиково | - с. Новиково, Советская, 37А | - 110 | - 14 |
| - 14 | - ДОУ детский сад № 105 МО РФ | - С. Дачное, в/ч 35391 | - приспособленное | - 40 |
| - 15 | - МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №8» | - г. Корсаков, Зеленая, 5/1 | - 320 | - 134 |

- Общеобразовательные школы

- По «Паспорту муниципального образования Корсаковского района» (2005г.) на 01.01.2005г. в муниципальном образовании насчитывалось 15 государственных дневных общеобразовательных учреждений, в том числе в сельской местности – 5, и одно вечернее (сменное) государственное общеобразовательное учреждение. Количество школ в последние 3 года остается без изменения. Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципального образования составляет 5090 чел. В вечерних школах обучается 82 человека.

- Из общего количества школ – 11 средних, начальных – 4.

- Школьные учреждения расположены в наиболее крупных сельских населенных пунктах: с. Соловьевка, с.Раздольное, с.Чапаево, с. Озерский , с. Новиково, с. Дачное, с. Охотское. В городе Корсакове расположено средних общеобразовательных школ – 5 ед., начальных общеобразовательных школ – 3 ед., вечерних общеобразовательных школ – 1 ед.Наибольшее количество школ расположено в центральном населенном пункте – г. Корсаков.

- Некоторые школы расположены в приспособленных зданиях старой постройки и должны быть ликвидированы уже на первую очередь. Это касается начальной общеобразовательной школы в с. Охотское, с. Дачное.

- Ниже в таблице приводятся сведения о проектной и фактической наполняемости общеобразовательных учреждений.

Сведения об общеобразовательных учреждениях

муниципального образования

| - № - п/п | - наименование - учреждений | - адрес | - проектная наполняемость - (чел.) | - количество учащихся - (чел.) | - Обучаю-щихся в 1 смену - (чел.) | - Обучаю-щихся во 2 смену - (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | - г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 1 | - 600 | - 506 | - 366 | - 140 |
| - 2 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» | - г. Корсаков, ул. Морская, 12 | - 960 - 1000 | - 700 | - 480 | - 220 |
| - 3 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3) | - г. Корсаков, ул. Окружная, - 118А | - корпус № 1 – 320 | - 488 | - 290 | - 198 |
|  |  |  | - корпус № 2 – - приспособлен-ное | - 177 | - 177 | - - |
| - 4 | - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | - г. Корсаков, ул. Невельская, 11 | - 960 | - 714 | - 603 | - 111 |
| - 5 | - муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5» | - г. Корсаков, Восточная, 29 | - приспособленное | - 210 | - 160 | - 50 |
| - 6 | - муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» | - г. Корсаков, Подгорная. 41 | - 960-1000 | - 761 | - 394 | - 367 |
| - 7 | - муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 8» | - г. Корсаков, Зелёная, 5/1 | - 600 | - 402 | - 203 | - 199 |
| - 8 | - муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7» | - г. Корсаков, Парковая, 4 | - приспособленное | - 100 | - 100 | - - |
| - 9 | - муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | - г. Корсаков, Восточная. 29/2 | - приспособленное | - 100 | - 100 | - - |
| - 10 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» | - с. Дачное, военный городок | - приспособленное | - 145 | - 145 | - - |
| - 11 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Соловьёвка» | - с. Соловьёвка, Центральная, 24 | - 320 | - 165 | - 165 | - - |
| - 12 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Раздольное» | - с. Раздольное. Школьная | - 192 | - 76 | - 76 | - - |
| - 13 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево» | - с. Чапаево, Школьная, 18 | - 320 | - 160 | - 160 | - - |
| - 14 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Озёрский» | - с. Озёрский, Центральная, 57В | - 350 | - 168 | - 124 | - 44 |
| - 15 | - Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новиково» | - с. Новиково, Советская, 35 | - 192 | - 72 | - 72 | - - |
| - 16 | - муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Охотское» | - с. Охотское, Центральная, 14 | - приспособленное | - 21 | - 21 | - - |

- Лечебно-профилактические учреждения

- По «Паспорту муниципального образования Корсаковского района» (2005г.) на 01.01.2005г. в муниципальном образовании насчитывалось 3 больничных учреждения на 435 больничных коек (на 10 000 человек – 97,9), в том числе: в г. Корсакове – 1, на 370 больничных коек, и селе Озёрском – 1 и с. Новиково – 1, всего 65 больничных коек. Кроме того в г. Корсакове размещается больница работников морского порта, поликлиника, кожно-венерологический диспансер.

- Амбулаторно – поликлинических учреждений в муниципальном образовании размещено – 5, в том числе в г. Корсакове расположены – 5. Мощность амбулаторно – поликлинических учреждений – 670 посещений в смену.

- В крупных сёлах размещены фельдшерско – акушерские пункты – 7ед., в том числе в сёлах Дачное, Пихтовое, Соловьёвка, Чапаево, Лесное, Раздольное, Тамбовское.

- В г. Корсакове размещено Территориальное управление Роспотребнадзора по Сахалинской области в Корсаковском районе и порту Корсаков.

- Имеются в муниципальном образовании четыре аптеки и служба скорой помощи МУЗ «Корсаковская ЦРБ».

- В нижеследующей таблице приведены сведения по МУЗ «Корсаковской ЦРБ».

- Сведения о коечном фонде и мощности амбулаторно – поликлинических отделений МУЗ «Корсаковская ЦРБ»

- (по состоянию на 01.01.2005г.)

| - стационарные отделения, коечный профиль | - коечный фонд | - в том числе - дневные |
| --- | --- | --- |
| - гинекологическое | - 35 | - 10 |
| - гинекологический | - 31 | - 10 |
| - для абортов | - 4 |  |
| - хирургическое | - 65 | - 5 |
| - хирургический | - 25 | - 5 |
| - травматологический | - 40 |  |
| - инфекционно - педиатрическое | - 40 | - 15 |
| - педиатрический | - 34 | - 15 |
| - патология новорожденных | - 6 |  |
| - терапевтическое | - 75 | - 15 |
| - терапевтический | - 35 | - 10 |
| - кардиологический | - 30 | - 3 |
| - неврологический | - 10 | - 2 |
| - акушерское | - 40 | - 20 |
| - для родильниц | - 6 |  |
| - патология беременных | - 30 | - 20 |
| - новорожденные | - 4 |  |
| - дерматовенерологическое | - 35 | - 25 |
| - противотуберкулёзное | - 50 |  |
| - инфекционное | - 30 |  |
| - для взрослых | - 20 |  |
| - для детей | - 10 |  |
| - реанимационное | - 6 |  |
| - итого ЦРБ | - 370 | - 90 |

- Культурно – просветительные учреждения

- Основу культурно-просветительных учреждений составляет МУ РКДЦ «Океан» и Центральная библиотечная система муниципального образования, которая включает в себя 15 библиотек, пять из которых расположены в г. Корсакове и 10 – в сёлах. Библиотечный фонд городского округа насчитывает 254,4 тыс. экземпляров книг и брошюр, в том числе фонд г. Корсакова – 134,4 тыс. экземпляров.

- Культурно – просветительской работой в г. Корсакове занимаются МУ РКДЦ «Океан», историко-краеведческий музей, МОУ ДОД Детская школа искусств, кинотеатр «Союз».

- Культурно - досуговые объекты размещены также в сёлах Соловьёвка, Третья Падь, Раздольное, Лесное, Пихтовое, Озёрское, Новиково, Чапаево.

- Сеть культурно – просветительных учреждений в муниципальном образовании развита недостаточно.

- В нижеследующей таблице приведены сведения о наличие культурно-досуговых объектов на территории городского округа.

- Сведения о наличие

- Культурно - досуговых объектов муниципального образования

| - № п/п | - наименование объекта | - адрес | - объём, м2 | - примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - МУ РКДЦ «Океан» | - г, Корсаков, пер. Молодёжный, 7 | - 3684,3 | - в том числе площадь ДЮСШ-1047,7м2 |
| - 2 | - сельский дом культуры | - с. Соловьёвка | - 300,0 | - один зрительный зал |
| - 3 | - сельский дом культуры | - с. Третья Падь | - - | - аренда |
| - 4 | - сельский дом культуры | - с. Лесное, ул. Морская, 39 | - 177,0 | - один зрительный зал |
| - 5 | - сельский дом культуры | - с. Пихтовое | - 60,0 | - один зрительный зал |
| - 6 | - сельский дом культуры | - с. Озёрское | - 220,0 | - один зрительный зал |
| - 7 | - сельский дом культуры «Мечта» | - с. Новиково, ул. Советская, 30 | - 800,0 | - четыре досуговых помещения |
| - 8 | - сельский дом культуры «Шахтёр» | - с. Чапаево, ул. Корсаковская, 1 | - 120,0 | - три досуговых помещения |
| - 9 | - сельский дом культуры «Зодиак» | - г. Корсаков, пер. Молодёжный, 7 | - 178,0 | - один зрительный зал |
| - 10 | - МОУ ДОД Детская школа искусств | - г. Корсаков, ул. Советская, 14 | - 2150,0 | - в том числе учебная-760,0 |
| - 11 | - историко-краеведческий музей | - г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 22 | - 132,0 |  |
| - 12 | - кинотеатр «Союз» | - г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 27 | - 1257,0 |  |

- Спортивные объекты

- В муниципальном образовании имеется 61 спортивное сооружение, в том числе стадионов – 1ед. и спортивных залов – 18 ед.

- В г. Корсакове расположены 37 спортивных сооружений, в том числе спортивные залы – 9 единиц, работает детско – юношеская спортивная школа в здании МУ РКДЦ «Океан», площадь – 1047,7кв. м.

- На ул. Парковой в г. Корсакове построен спортивный комплекс «Водник». Площадь – 31731кв. м.

- 2.6. Транспорт

Проектируемая территория обслуживается морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Это обуславливает ведущую роль транспортной системы городского округа в общих транспортно-экономических связях Сахалина.

Морской транспорт

Корсаковский морской порт - один из четырех незамерзающих портов Сахалинской области, его по праву называют “Южными воротами Сахалина”. К причалам порта ежегодно швартуются сотни судов. Порт выполняет функции по переработке грузов для Сахалинской области и грузов снабжения для нефтепромысловых работ на шельфе, грузов экспортно-импортных направлений, а также является основным портом, обеспечивающим связь с Курильскими островами. Отсюда вывозятся с Сахалина рыбная продукция, лес, пиломатериалы, целлюлоза, бумага, уголь.

Порт доступен для морских судов круглый год. Акватория морского торгового порта состоит из внешней и внутренней части. К внешней части акватории, на которой расположен рейд порта, относится юго-восточная часть бухты Лососей, к внутренней - внутренняя гавань и внутренний рейд.

На внешнем рейде могут находиться суда с осадкой до 15.0м, на внутреннем- с осадкой до 7.5м, возле пирсов - до 8.0м. Специальных защитных сооружений от штормового волнения западных направлений порт не имеет. Некоторой защитой являются причальные сооружения (Северный и Южный пирсы).

Территориально порт расположен на трех участках:

- Северный пирс, с прилегающей к нему береговой территорией;

- Южный пирс, с прилегающей к нему береговой территорией;

- Территория внутренней гавани порта.

Непосредственно к границам порта примыкает территория города, постройки которого исключают возможность расширения складских площадей порта за счет береговой территории.

Перспективное развитие порта в границах существующей акватории возможно только за счет отсыпки грунта в море с обеих сторон Северного пирса, у его корневой части.

Причальный фронт состоит из 11 причалов, в.т.ч. 8- грузовых, из которых один нефтеналивной и 3- вспомогательного назначения. Общая протяженность причального фронта 1795,0м , грузовых причалов 1170м.

Крытая складская площадь- 131 тыс. кв.м, открытая- 235 тыс. м2. Имеются складские площади для временного хранения таможенных грузов общей площадью 4193м2.

Пропускная способность порта составляет порядка 2х млн тонн. Грузооборот порта Корсаков в 2004 году составил по сухогрузам 865,3 тыс. тонн, по наливным- 145 тыс. тонн.

К порту Корсаков приписаны грузовые районы по переработке нефтепродуктов, оборудования, грузов снабжения для буровых установок, работающих по проектам разработки месторождений на восточном побережье шельфа Сахалина - Пограничное, Чайво, Чамгу, для работы комплекса “Витязь”, расположенные от базового порта на расстоянии до 700 морских миль.

Установлены регулярные судоходные линии:

1.Грузовая линия (ДВ 4/1) Пусан – Ванино – Корсаков - Пусан,

2. Грузопассажирская линия (ДВ 4/4) Вакканай - Корсаков - Вакканай осуществляется морским паромом Японии.

Причинами, не позволяющими обеспечить высокорентабельную работу флота, являются:

- - отсутствие спроса на услуги – порт работает с недогрузкой,

- падение спроса на фрахтовом рынке по возрасту и технической ненадежности морского флота;

- плохое техническое состояние портовой инфраструктуры;

- отсутствие финансовой поддержки государства.

Проектные предложения по развитию морского транспорта городского округа предусматривают:

-строительство в порту защитных дамб

-строительство в районе порта пассажирского и контейнерного терминалов;

- реконструкция нефтепричала.

Характеристика причалов морского порта

| № п/п | Наименование объекта | назначение | под пос-тройки | длина (м) | ширина (м) | Гарантиро-ван-ная глубина (м) | тип сооруж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | причал А-Б | отстой и об- работка портофлота | 1912 | 44.58 | 4.0 | 8.0 | гравитацион-ного |
| 2 | причал Б-В | отстой и об- работка портофлота | 1912 | 64.75 | 4.0 | 8.0 | гравитацион-ного |
| 3 | причал В-Г | отстой и об- работка портофлота | 1912 | 49.65 | 4.0 | 8.0 | гравитацион-ного |
| 4 | причал ГДЕ | отстой и об- работка портофлота | 1912 | 82.75 | 4.0 | 8.0 | гравитацион-ного |
| 5 | причал № 1 | насыпн., м/лом, море- продукты | 1928 | 100.0 | 20.0 | 6.8-8.0 | причально-вертикальная стенка |
| 6 | причал № 2 | грузовой | 1928 | 140.0 | 20.0 | 6.0 | причально-вертикальная стенка |
| 7 | причал № 3 | грузопас-сажирский | 1928 | 140.0 | 20.0 | 5.5-6.0 | причально-вертикальная стенка |
| 8 | причал № 4 | грузопасса-жирский | 1928 | 141.16 | 20.0 | 4.5-6.0 | причально-вертик.стенка |
| 9 | причал № 4а | генгрузы, контейнеры | 1939 | 135.0 | 20.0 | 7.0-8.0 | причально-вертик.стенка |
| 10 | причал № 5 | генгрузы, контейнеры | 1939 | 135.0 | 20.0 | 7.5 | причально-вертик.стенка |
| 11 | причал № 6 | переработка морепродук-тов | 1939 | 109.7 | 10.0 | 6.9 | причально-вертик.стенка |
| 12 | причал № 7 | генгрузы, контейнеры | 1939 | 136.5 | 16.0 | 8.0 | вертик. стенка |
| 13 | причал № 8 | Генгрузы, контейнеры | 1939 | 184.9 | 16.0 | 5.6-6.0 | вертик. стенка |
| 14 |  |  |  |  |  |  | гравитац., массивы-гиганты |

Железнодорожный транспорт

К городу подходит железнодорожная линия, идущая с севера острова через Южно-Сахалинск.

По железной дороге из Корсакова вывозят разнообразные грузы, поступающие в Корсаков через морской порт, а, кроме того, поступают некоторые грузы из области, вывозимые на материк и за границу (рыба, лес и.т.д.)

Размеры движения по этой линии:

1. грузовых поездов- 1 пара/сутки,

2. пассажирских поездов – 0,

3. пригородных поездов – 0.

Грузопоток на линии Корсаков - Южно-Сахалинск:

- туда - 130 тыс. тонн,

- обратно- 217 тыс. тонн.

Станция Корсаков:

Класс станции- 2;

Отправление грузов (2000г.):

- вагоны- 2501,

- тонны – 134400;

Выгрузка грузов:

- вагоны- 4430,

- тонны – 275000.

Основными проблемами железнодорожного транспорта являются:

1) несоответствие современным требованиям уровня технического состояния хозяйства СЖД, в том числе:

- ограничение по скоростям движения составов из-за ослабленного земляного полотна и верхнего строения пути, а также негабаритных или ветхих искусственных сооружений;

- моральное и физическое старение парка магистральных тепловозов;

2) изменение транспортных услуг в пользу автомобильного транспорта;

3) неудовлетворительное качество услуг и рост тарифов.

Перспективное развитие предполагает

- перешивку железнодорожной колеи на материковую;

- реконструкция искусственных железнодорожных сооружений;

- обновление парка магистральных тепловозов и вагонов.

Автомобильный транспорт

Основу сети автомобильных дорог городского округа составляет федеральная автомобильная трасса Корсаков – Южно-Сахалинск, протяжённостью 41км., в т.ч. с усовершенствованным покрытием 30,5км.

Характеристика автодорог общего пользования

| №№ пп | наименование дорог, участков | техническая категория |  | протя-жение (км) | Протяженность участков с_покрытием |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее |  |  | Проектируемое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усов | перех | естеств | усов | перех | естеств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Федеральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южно-Сахалинск-Корсаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южно-Сахалинск- Лиственичное | 3 | 1 | 11.8 | 5.9 |  |  | 5.9 | - | - |  |
| 2 | Лиственичное- Соловьевка | 3 | 2 | 15.4 | 15.4 |  |  | 15.4 | - | - |  |
| 3 | Соловьевка-Корсаков | 3 | 2 | 13.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | - | - |  |
| Территориальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корсаков-Новиково | 4 | 4 | 78 | 2 | 72.7 |  | 5.9 | 68.8 |  |  |
| 3 | Корсаков-Подорожное | 4 | 4 | 31 | 3 | 28 |  | 5 | 26 |  |  |

Техническая характеристика мостовых сооружений

на автодорогах района

| №№ п/п | место- поло- жение | наименование водотока | год строи- тельства |  | ма- тери- ал | длина моста |  | состоя ние сору- жения |  | габарит моста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Автодорога Южно-Сахалинск- Корсаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9+151 | р. Хомутовка | 1999 | ж/б |  |  | 39.28 |  | хорош. |  | 18.5+2х1.5 |
| 2 | 11+845 | р. Христофоровка | 1999 | ж/б |  |  | 38.98 |  | хорош |  | 18.5+2х0.75 |
| 3 | 17+279 | р.Мицулевка | 2000 | ж/б |  |  | 27.56 |  | хорош |  | 14.5+2х0.75 |
| 4 | 19+121 | р. Балкаш | 2000 | ж/б |  |  | 16.16 |  | хорош |  | 13.5+2х0.75 |
| 5 | 19+637 | р. Осина | 2000 | ж/б |  |  | 16.8 |  | неуд. |  | 13.5+2х1.5 |
| 6 | 23+004 | р. Плутовка | 1964 | ж/б |  |  | 17.66 |  | неуд. |  | 7.79+2х0.8 |
| 7 | 27+472 | р. Соловьевка | 1964 | ж/б |  |  | 23.06 |  | неуд. |  | 7.85+2х0.8 |
| 8 | 30+887 | р. Пастушка | 1964 | ж/б |  |  | 11.56 |  | неуд. |  | 8.05 |
| 9 | 33+997 | р. Чкаловка | 1964 | ж/б |  |  | 11.46 |  | неуд. |  | 7.76 |
| 10 | 34+662 | р. Улитовка | 1964 | ж/б |  |  | 11.66 |  | неуд. |  | 7.5 |
| Автодорога Корсаков-Новиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12+820 | р. Мерея | 1995 | ж/б |  |  | 47.3 |  | неуд. |  | 10.25+2х1.05 |
| 2 | 40+860 | р. Аракуль | 1996 | ст. ж/б |  |  | 53.2 |  | удовл. |  | 8.2+2х1.0 |
| 3 | 53+950 | р. Шишкевичи | до1945 | ж/б |  |  | 21.2 |  | неуд. |  | 4.8 |
| 4 | 65+460 | р. Игривая (врем) | 1995 | ст. ж/б |  |  | 27.35 |  | неуд. |  | 4.7 |
| 5 | 70+130 | р. Островка | до1945 | ж/б |  |  | 21.25 |  | неуд. |  | 3.9 |
| 6 | 76+520 | р. Чиркова | до1945 | ж/б |  |  | 12.05 |  | неуд. |  | 4.55 |
| 7 | 78+300 | р. Новиково | до1945 | ж/б |  |  | 22.3 |  | неуд. |  | 4.03 |

Территориальные и местные дороги усовершенствованного покрытия практически не имеют. Дорожная одежда отсутствует, земляное полотно сложено из пылеватых песков боковых резервов. Движение по этим дорогам затруднено из-за сильных размывов в период дождей, ямочности и гребёнки в сухой период года.

Положение усугубляется тем, что Сахалинская область ежегодно подвергается воздействию циклонов, наводнений, обильных снегопадов и других стихийных явлений, которые на длительное время выводят дороги из строя и требуют значительных капитальных вложений для ликвидации последствий стихии.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и сложные климатические условия отрицательно сказываются на безопасности движения автотранспорта с расчётной нагрузкой и установленными скоростями.

Число предприятий транспорта -28, кроме того предпринимателей – 16.

Содержанием и ремонтом местных автодорог занимается ДРСУ.

Объём перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 7805,4 тыс. чел. (01.01.2005г.).

Наличие автомобилей (без автомобилей индивидуальных владельцев) в городском округе -544 ед., в том числе:

- грузовые – 220 ед;

- автобусы – 40 ед;

- легковые автомобили – 148 ед;

- пикапы и фургоны – 3 ед;

- специальные автомобили -133 ед.

Из общего количества автомобили индивидуальных владельцев – 8600ед. обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности на 1000 населения (01.01.2005г.) - 183 ед.

Протяженность ведомственных и частных автодорог составляет всего- 17.2км, в.т.ч. с твердым покрытием- 17.2км, из них с усовершенствованным покрытием- 2.3км.

Перечень улиц, используемых для транзитного движения:

1. ул. Южно-Сахалинская- 0.75км

2. ул. Вокзальная - 2.7км,

3. ул. Краснофлотская- 0.1км,

4. ул. Ильичева- 0.1км,

5. ул. Гвардейская- 2.55км.

В настоящее время перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородных маршрутах осуществляют автотранспортные предприятия региона, которые образовались в результате реорганизации Корсаковского автокомбината, ООО «Профессионал», индивидуальные предприниматели.

Предприятия транспортной инфраструктуры

| №№ п/п | наименование предприятия | адрес | фирма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | АТП пассаж. и груз. перевозок | Ул. Окружная, 49 | ЗАО “Корс. а/комбинат |  |
| 2 | АТП пассажирских перевозок | Ул. Пролетарская, 1 | ЧП”Ландарь” |  |
| 3 | АТП грузовых перевозок | Ул. Портовая, 20 | ЗАО “Корс. а/к Сахтрансстрой |  |
| 4 | автобаза порта | ул. Портовая, 23 | ОАО”КМТП” |  |
| 5 | автовокзал | ул. Окружная, 54 | ЗАО “Корс. а/комбинат |  |
| 6 | железнодорожный вокзал | ул. Вокзальная | ФГУП”САХ. жел.дорога |  |
| 7 | станция тех. обсл. | ул. Портовая, 12 | ООО”Автоцентр” |  |
| 8 | станция тех. обсл. | ул. Портовая, 27 | ОАО“Автомобиль” |  |
| 9 | станция тех. обсл. | ул. Южно-Сахалинская, 2 | ПБОЮЛ Чумак В.В. |  |
| 10 | станция тех. обсл. | ул. Окружная, 106 | ООО”Пассаж” |  |
| 11 | станция тех. обсл. | ул. Гвардейская, 91 | ПБОЮЛ” Севастьянов О.В. |  |
| 12 | станция тех. обсл. | ул. Южно-Сахалинская | ПБОЮЛ Семин В.А. |  |
| 13 | шиномонтажная мастерская | ул. Портовая, 22 | ПБОЮЛ Дю Гын Су |  |
| 14 | вулканизационная мастерская | ул. Окружная, 67 | ПБОЮЛ Ким Ин Гиб |  |
| 15 | станция тех. обсл. | ул. Комсомольская, 5 (9) | ООО “Этел” |  |
| 16 | АЗС №!14 | ул. Вокзальная, 90 | ОАО НК”Роснефть” |  |
| 17 | АЗС №!15 | ул. Южно-Сахалинская | ОАО НК“Роснефть” |  |
| 18 | АЗС №!38 | ул. Корсаковская, 1 | ПБОЮЛ Цымбал Б.И. |  |
| 19 | ГСК | ул. Зеленая | ГСК №№ 1, 11,20,41,50,57,68,73 |  |
| 20 | ГСК | ул. Федько | ГСК №№ 7,12,17,18,30,35,58,59,69,71,80,83,85,96,99 |  |
| 21 | ГСК | ул. Флотская | ГСК №№5,10,16,28,34,37,39, 43 |  |
| 22 | ГСК | ул. Парковая | ГСК №№103,105,106,107,108,39 |  |
| 23 | ГСК | ул. Артиллеристская | ГСК №№2,31,33,36,89 |  |
| 24 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Путинная | ГСК №№56,60,61,62,63,64,65,66,67,70,75 |  |
| 25 | автостоянка вр. типа (60 м/м) | ул. Краснофлотская, 15/1 |  | ПБОЮЛ Медведева Т.М. |
| 26 | автостоянка вр. типа (121 м/м) | ул. Зеленая, 7/2 |  | ООО «Тамерлан» |
| 27 | автостоянка вр. типа (60 м/м) | ул. Парковая, 3 |  | ПБОЮЛ Ким Кан Ен |
| 28 | автостоянка вр. типа (100 м/м) | ул. Нагорная, 2/1 |  | ООО”Садко” |
| 29 | автостоянка вр. типа (100 м/м) | ул. Нагорная, 4 |  | ООО”Наутилус” |
| 30 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Нагорная, 6 |  | ПБОЮЛ Ким Бон Ен |
| 31 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Флотская, 46 |  | ООО «Селена» |
| 32 | автостоянка вр. типа (100 м/м) | ул. Корсаковская, 4 |  | ПБОЮЛ Ким Дон Соб |
| 33 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Восточная, 31 |  | ПБОЮЛ Ю Хен Дык |
| 34 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Парковая, 21 |  | ПБОЮЛ Друкачук Г.В. |
| 35 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Морская, 16 |  | ПБОЮЛ Ким Де Кын |
| 36 | автостоянка вр. типа (60 м/м) | ул. Окружная, 103 |  | ПБОЮЛ Денисенко А.В. |
| 37 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Краснофлотская |  | ПБОЮЛ Киселева Н.М. |
| 38 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Окружная, 107 |  | ООО”Фостисс” |
| 39 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Первомайская |  | ПБОЮЛ Ким Кан Ен |
| 40 | автостоянка вр. типа (50 м/м) | ул. Артиллеристкая-Лермонтова |  | ПБОЮЛ Смирнов О.А. |

Целью развития сети автомобильных дорог, как составляющей единой транспортной системы, является приведение её уровня в соответствие с потребностями экономики и населения области.

Перспективное развитие предполагает:

- реконструкция территориальных автодорог и искусственных сооружений;

- строительство автодорог территориального значения

- строительство пассажирского и контейнерного терминала в районе морского порта.

Перспективное развитие трубопроводного транспорта предполагает:

- развитие, связанное со строительством  новых трубопроводов по проектам «Сахалин -1» и «Сахалин -2». По проекту «Сахалин -2» береговые нефте – и газопроводы протянутся от Пильтун – Астохского месторождения на севере о. Сахалин через объединенный береговой технологический комплекс вблизи Лунского месторождения до с. Пригородное на юге острова к заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминалам отгрузки нефти и СПГ. Каждая из двух систем трубопроводов будет иметь в длину около 800км.

Предполагается, что на перспективу значение Корсаковского транспортного узла в общих транспортно-экономических связях Сахалина еще более возрастет.

- 2.7. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей проектируемой территории осуществляется от Сахалинской энергосистемы и от входящей в систему Южно – Сахалинской ТЭЦ мощностью 225 МВт.

От ВЛ-110 КВ ЮС ТЭЦ-п/ст Южная отпайкой запитана подстанция 110/35/10 КВ «Корсаковская» (2х16 МВА). По территории района проходят ВЛ-35 КВ на подстанции «Лесная», «Дачное», «Южно-Сахалинская».

Проблемой электроснабжения городского округа является значительный износ оборудования. Расход электроэнергии за 2004 год составил 2,2 млн. кВт. часов.

- Выводы:

- В целом схема электроснабжения городского округа недостаточно надежна. Требуется проведение мероприятий по модернизации системы децентрализованного источника электроснабжения.

- 2.8. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей рассматриваемого региона децентрализованное и осуществляется, в основном, от отопительных и производственных котельных различной ведомственной принадлежности и

отопительных печей.

Продолжительность отопительного сезона 232 суток.

Всего в МО имеется 33 котельных, из них 24 котельных имеют мощность до 3-х Гкал/час.

Наиболее крупным источником теплоснабжения МО «Корсаковский район» является центральная районная котельная (ЦРК) г. Корсакова, имеющая на базе 2 паровых котла КЕ-25-14, установленную мощность 28 Гкал/час. ОАО «Сахалингражданэнергопроектом» разработан план реконструкции котельной в мини ТЭС с установленной мощностью 42 Гкал/час.

Суммарная мощность мелких котельных городского округа составляет 78, 4 Гкал/час.

Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 51,4км, около 25км тепловых сетей нуждаются в замене. Источники теплоснабжения работают в основном на твердом топливе. Плановый расход топлива на 2005г. составил: 87254 тонн угля, 1136 тонн дизельного топлива.

За 2004г. котельными городского округа произведено 149374 Гкал тепловой энергии, в т.ч. наиболее крупными котельными -57417 Гкал. За 2005 г. выработка тепловой энергии, в том числе наиболее крупными котельными составила 240652 Гкал. Промышленность получает 7,3% всей отпущенной тепловой энергии от коммунальных котельных городского округа.

Удельный вес потерь тепла в системе теплоснабжения МО 9,2%.

- Выводы:

- в целом схема теплоснабжения городского округа недостаточно надежна;

- высокая изношенность действующих тепловых сетей (до 70-80%) приводит к большим потерям тепловой энергии, на частые аварии уходят большие финансовые средства, снижается качество предоставляемых населению услуг;

- котлы и вспомогательное оборудование на многих котельных отработали расчётные сроки эксплуатации и требуют замены;

- требуется проведение мероприятий по модернизации системы теплоснабжения городского округа.

2.9. Связь

Связь является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей с высоким уровнем внедрения современных технологий и, соответственно, новых услуг связи предоставляемых населению.

В муниципальном образовании услуги связи оказывают Корсаковский цех ОАО «Дальсвязь», районный узел почтовой связи, кабельное телевидение «ТВ-ИС» и ООО «Аргумент морсвязь сервис». Интенсивно развивается рынок сотовой связи.

В соответствии с «Паспортом муниципального образования Корсаковского района» по состоянию на 01.01.2005г. в городском округе число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования насчитывалось всего – 11,4 тыс. шт., в том числе г. Корсаков – 8,8 тыс. шт. Таксофонов городской телефонной связи (включая универсальные междугородно – городские) было 16 шт.

2.10. Телевидение

Телевизионным вещанием охвачено 100% населения городского округа.

В городе Корсакове принимаются телевизионные каналы ОРТ, РТР, АСТВ, НТВ, СТС.

Приём телевизионного сигнала на территории муниципального образования осложнён из-за рельефа местности. Поэтому во многих населённых пунктах и районах города Корсакова принимаются только два канала.

- 2.11. Водоснабжение

- Источники водоснабжения

Водоснабжение в МО Корсаковского района осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. По данным статистической отчётности за 2004г. услугами централизованного водоснабжения пользовались 39840 человек, 8104 человека получали питьевую воду децентрализовано.

Источниками водоснабжения служат, в основном, подземные воды.

В МО Корсаковского района 6 подземных водозаборов; однако, имеется и 1 поверхностный водозабор.

Только один подземный водозабор не обеспечен зоной санитарной охраны (ЗСО).

6 источников водоснабжения имеют системы очистки и обеззараживания. В 2004 году через очистные сооружения водоподготовки было пропущено 92,5% воды, поданной в водопроводную сеть, что составило 5849 тыс. м3.

Основными источниками централизованного водоснабжения в городском округе МО Корсаковского района являются:

- водохранилище, расположенное в створах рек Узкая (правый приток реки Корсаковка), Талая и ручья Безымянный. Водохранилище находится в 8км от городской черты по автодороге на с. Чапаево. Объем водохранилища составляет 1600м3. Производительность – 14 тыс. м3 в сутки. Водозабор на водохранилище был введен в эксплуатацию в 1934 году.

- подземный (артезианский) водозабор «Мицулевский», расположенный в районе села Мицулевка. Водозабор расположен в долине реки Сусуя в 20-22км от города. Подземные воды сосредоточены в водоносном горизонте аллювиально-морских образований. Запасы подземных вод утверждены ГКЗ в количестве 24,3 тыс. м3 в сутки. Подземные воды отвечают нормам ГОСТа по всем показателям за исключением железа (19,5-5,6 мг/л) и фтора (0,47-0,22 мг/л). Дебит скважин колеблется в пределах 2600-3600 м3/сутки;

- подземный водозабор, расположенный по ул. Путинная г. Корсакова;

- подземный водозабор «Норковый», расположенный в с. Соловьевка. Введен в эксплуатацию в 1985г. В настоящее время амортизационный износ составил 100%;

- подземный водозабор в с. Новиково (МУП «Озерское»). Введен в эксплуатацию в 1966г. В настоящее время амортизационный износ составил 100%;

- подземный водозабор в с. Озерский;

- подземный водозабор в с. Пригородное.

Децентрализованное водоснабжение осуществляется, в основном, из подземных источников. Эксплуатация осуществляется колодцами общественного пользования. Централизованное водоснабжение отсутствует в с. Охотское, с.с. Первая, Вторая и Третья Падь. Жители окраины г. Корсакова, часть жителей с. Чапаево также пользуются источниками децентрализованного водоснабжения.

Дефицит финансирования в организациях ЖКХ, а также отсутствие официально изданного постановления администрации МО по утверждению зон санитарной охраны на основных коммунальных водозаборах МО не позволяют в полной мере потребовать с владельцев коммунальных источников водоснабжения:

1. обеспечение охраны водоисточников;

2. гарантии безопасности водоисточников от возможных террористических актов.

- Качество питьевой воды источников водоснабжения

В 2005г. процент нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 2,8% нестандартных проб от общего количества отобранных проб. По сравнению с 2004г. ухудшилось качество воды в Мицулевском водозаборе (см. таблицу ниже). Пробы воды из водозабора в с. Новиково, которые в 2-ух случаях из 2 показали несоответствие нормативам в 2004г., в 2005г. не отбирались.

- Качество питьевой воды источников

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

(по микробиологическим показателям)

| Источники водоснабжения | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исследовано проб | из них не отвеча-ет санитарным требованиям | уд. вес нестандартных проб (%) | исследовано проб | из них не отвча-ет санитарным требованиям | уд. вес нестандартных проб (%) |
| г. Корсаков, Мицулевский водозабор | 8 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 16,6 |
| г. Корсаков, Озеро Питьевое | 23 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0,0 |
| с. Пригородное |  |  |  | 23 | 1 | 4,3 |
| с. Озерское | 4 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0,0 |
| с. Соловьевка | 2 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,0 |
| с. Новиково | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 39 | 2 | 5,13 | 69 | 2 | 2,8 |

Качество воды в 2004г. по санитарно-химическим показателям улучшилось по сравнению с 2003г. Процент неудовлетворительных проб, отобранных в источниках водоснабжения городского округа, в 2004 году составил 7,5%, а в 2003 – 17,9%.

- Водопроводные сети

По данным 2004 года в городском округе проложено 189,2км водопроводной сети, в том числе водоводов – 61,8км, уличной сети – 113,9.

77% протяженности водопроводной сети приходится на водопроводную сеть г. Корсакова. Водопровод г. Корсакова имеет протяженность 145,3км; из них длина магистральных водопроводов – 50,9км, уличных водопроводных сетей - 94,4км.

Также централизованные водопроводы имеются в с. Новиково (6,3км), с. Соловьевка (3,5км), с. Чапаево.

Установленная мощность водопроводов по данным на 2000 год составила в сельской местности - 0,4 тыс. м3/сутки, в городской – 26,0. В городе Корсакове установленная мощность водопровода на 2004г. равна 25 тыс. м3/сутки.

29,1 % водоводов и 26,8% труб уличной сети нуждаются в замене. В водопроводных сетях теряется примерно 61,8% от объема подачи воды в водопроводную сеть (по данным Госкомстата за 2004г.).

В 2004г. общая подача воды в водопроводные сети МО Корсаковского района составила 6323 тыс. м3/год. На нужды потребителей было отпущено 2418 тыс. м3 воды, из них: населению – 1591 тыс. м3, на коммунально-бытовые нужды – 225 тыс. м3. Около 80% воды, отпущенной на нужды абонентов, приходится на г. Корсаков.

В сельской местности в среднем на одного человека приходится 46,5л. воды/сутки, в городах этот показатель равен 123,7л. воды/сутки (данные из паспорта МО за 2004г.).

В г. Корсакове осуществляется сеансовая схема подачи воды населению города.

- Качество водопроводной воды

В 2004г. отмечалось ухудшение качества питьевой воды в разводящей сети до 23,3% по микробиологическим и до 53,3% по санитарно-химическим показателям (2003г. – соответственно 24,7%, 36,4%).

- 2.12. Водоотведение

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2004г. в МО Корсаковского района проложено78,6 км канализационных сетей, из них: коллекторов – 16,9км, уличных канализационных сетей – 42,5км, внутриквартальных и внутридворовых сетей – 19,2км. За год через канализационные сети проходит 1677 тыс. м3/сутки сточных вод.

Степень износа канализационных сетей невысока. Требуют замены 6% коллекторов и 15,7% труб уличной сети.

Централизованную систему водоотведения в городском округе имеют г. Корсаков (год ввода в эксплуатацию – 1953), с. Новиково (год ввода в эксплуатацию – 1983), с. Соловьевское (1954), с Чапаево (1974), с. Озерский (см. таблицу ниже).

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2004г. установленная мощность очистных сооружений канализации равна 4,5 тыс. м3/сутки.

В МО Корсаковского района на очистные сооружения подается 90,6% сточных вод. Однако, в 2004г. из 1677 тыс. м3, пропущенных через канализационные сети, только 83 тыс. м3 (5%) сточных вод на выходе из сооружений водоочистки соответствовали нормативам, 1437 тыс. м3 (85,6%) были очищены в недостаточной степени.

Очистные сооружения имеются только в г. Корсакове, с. Новиково, с. Озерский. Мощность городских очистных сооружений г. Корсакова – 4,1 тыс. м3/сут. (согласно паспорту города на 2004г.).

Очистные сооружения города состоят из песколовок, первичных и вторичных отстойников, биофильтров, контактного резервуара, песковых и иловых площадок.

В состав очистных сооружений с. Новиково входят приемная, аэротенки, отстойники, контр. резервуар.

Очистные сооружения с. Озерский вышли из строя, и сброс неочищенных сточных вод осуществлялся по аварийному выпуску.

- Выводы:

- условия водоснабжения населённых пунктов городского округа и г. Корсакова оцениваются как потенциально-опасные в эпидемиологическом отношении;

- высокий удельный вес нестандартных проб воды по контрольным точкам разводящих сетей г. Корсакова, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа, цветности, микробиологическим показателям безопасности воды, обусловлен высоким уровнем износа разводящих сетей водоснабжения, морально устаревшими сооружениями систем водоподготовки и водоочистки головных сооружений г. Корсакова;

- на протяжении многих лет в г. Корсакове осуществляется сеансовая подача воды;

- подземный водозабор с. Новиково требует усовершенствования системы обеззараживания воды;

- качество подземных вод по санитарно-химическим показателям Мицулёвского водозабора, с. Соловьёвка, с. Новиково оцениваются как соответствующие 2 классу по ГОСТ 2761-84 из-за превышений в отдельных скважинах по цветности и мутности;

- вследствие неудовлетворительного технического состояния водопроводно-канализационной системы городского округа сложилось напряжённое положение с обеспечением населения и других потребителей питьевой водой, износ водопроводных сетей составляет более 80%, что приводит к частым авариям;

- техническое состояние инженерных коммуникаций в жилых домах имеет большой процент износа;

- существующие сети исчерпали свои возможности и перегружены в 3 раза;

- требуется реконструкция КОС в с. Озерском и строительство КОС в сохраняемых и перспективных сёлах, в которых КОС в настоящее время отсутствуют.

- 3 Инвестиционные ресурсы

В прежние годы экономика Сахалинской области и Корсаковского района развивалась при активной поддержке общегосударственного бюджета, которой она в последние годы, в основном, лишилась.

Остановка многих промышленных предприятий из-за отсутствия оборотных средств и, как следствие этого, срыв всей системы материально-технического снабжения уменьшает поступление в областной и муниципальный бюджет налогов. Задолженность хозяйствующих субъектов бюджету сводит финансовый год с нулевыми доходами или даже показывает убытки.

Достаточно существенен удельный вес убыточных промышленных предприятий. Резко возросли и потери рабочего времени из-за необеспеченности предприятий сырьём, материалами, топливом, электроэнергией.

В такой ситуации банки не желают инвестировать в реальный сектор экономики.

Для активизации инвестиционной деятельности на территории городского округа необходимо решение следующих задач:

- стимулирование притока инвестиций в экономику региона путём создания благоприятного инвестиционного климата в регионе и области, формирования инвестиционного потенциала, привлечения внебюджетных средств финансирования;

- направленность инвестиций в наиболее эффективные и конкурентоспособные инвестиционные проекты,

- создание инфраструктурной базы инвестирования путём развития институциональной базы финансово-инвестиционной инфраструктуры, развития регионального рынка инвестиционных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходимо разработать стратегию социально-экономического развития и на её основе:

- разработать концепцию развития инвестиционной деятельности в регионе;

- составить перечень предприятий, нуждающихся в инвестициях, в который необходимо внести:

- предприятия, ориентированные на создание и поддержание условий экономического роста, обеспечение производства новых товаров и услуг, на уже имеющихся производственных площадях в рамках действующих производств;

- предприятия, брошенные и незавершённого строительства,

- незастроенные территории производственного назначения;

- создать достоверную и полноценную базу данных инвестиционных проектов с разделением на группы по приоритетным направлениям;

- содействовать продвижению инвестиционных проектов путём их рекламирования через организационные механизмы администрации Сахалинской области и городского округа.

Удельный вес региона по объему инвестиций в 2004г.

Ш Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на природную среду городского округа

1. Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на воздушный бассейн городского округа

- Метеорологические условия рассеивания примесей в атмосфере

В соответствии с районированием ГГО им. А.И. Воейкова проектируемая территория в целом относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы вредными примесями, ПЗА – 2,7 – 3,0.

Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы формируется зимой в условиях низких температур, штилей, слабых скоростей ветра и температурных инверсий. Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы характеризует преобладание процессов, способствующих накоплению вредных примесей над процессами самоочищения. По значению метеорологического потенциала загрязнения атмосферы на проектируемой территории можно выделить две области: благоприятную для накопления вредных примесей – это пониженные участки проектируемой территории и неблагоприятную для накопления вредных примесей – это возвышенные участки территории.

Объекты капитального строительства - источники загрязнения атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования Корсаковского района являются следующие объекты капитального строительства:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства (ТЭЦ, котельные): ОАО «ЦРК», МУП «Теплокомплекс» и др. МУП «Теплокомплекс» г. Корсакова является одним из основных стационарных источников выбросов Сахалинской области; его вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в 2004 г. составил 3,3%;

- ОАО «Корсаковский морской торговый порт»;

- автотранспортные предприятия: 6 предприятий на базе Корсаковского автокомбината и пр.;

- автомобильный и морской транспорт;

- угледобывающие предприятия в п. Новиково (ООО «Разрез Новиковский», ООО «Новиково-2»);

- предприятия, добывающие нерудные строительные материалы: песок, щебень, камень строительный, известняк: ЗАО «Карьер Известковый», ООО «Карьер Охотский» и др.;

- объекты капитального строительства предприятий, производящих пищевую продукцию;

- объекты строительного комплекса: в округе ведется строительство завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки нефти;

- печи жилой застройки.

Сведения об основных источниках загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «Корсаковский район»

| Основные источники загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования Корсаковского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник негативного воздействия | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
|  | количество |  |  |  |  |
| промышленность, единиц | 53 | 54 | 66 | 80 | 80 |
| транспорт, единицы | 24709 | 24790 | 14700 | 15014 | 15180 |
| жилой фонд | 1994 | 1998 | 2010 | 2015 | 2100 |
| коммунальные объекты | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Обеспеченность источников загрязнения атмосферного воздуха системами очистки |  |  |  |  |  |
| промышленность, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| коммунальные объекты, единиц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Обеспеченность объектов капитального строительства санитарно – защитными зонами |  |  |  |  |  |
| промышленность (количество единиц) | 35 | 36 | 36 | 55 | 55 |
| коммунальные объекты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сведения об осуществлении контроля органами Минздрава России за загрязнением атмосферного воздуха в 2005г. |  |  |  |  |  |
| количество отобранных проб | 8413 | 8464 | 8713 | 8564 | 8872 |
| количество проб выше ПДК | 1219 | 1456 | 787 | 735 | 730 |

В 2005г. количество стационарных источников - объектов капитального строительства и передвижных источников, загрязняющих атмосферный воздух (источников загрязнения), осталось на уровне прошлого периода за исключением количества автотранспорта, которое увеличилось за счет большегрузного и легкового автотранспорта (см. таблицу выше).

Системами очистки обеспечены все коммунальные объекты. Санитарно-защитную зону имеют только 1 объект жилищно-коммунального хозяйства.

Выбросы загрязняющих веществ

В целом доля выбросов МО Корсаковского района в составе области составляет примерно 7,2% (среднее за 2000-2003 гг.).

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области в 2005г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ОВЗВА) на территории МО Корсаковского района составил 7,235 тыс. т., что превышает уровень 2004 -2003 гг. почти на 11% (см. таблицу ниже). За последние 10 лет это самое высокое значение ОВЗВА (см. гистограмму ниже), составляющее 114% от среднемноголетней величины за 10-тилетний период (1995-2005).

Фактический объем, образующихся от стационарных источников, выбросов веществ в 2005 году был равен 8,335 тыс.т., из которых только 1,218 тыс.т. (14,6 % от всего объема) поступило на очистные сооружения (см. табл. ниже).

Как видно из таблицы, приведённой ниже, от поступающих на очистные сооружения загрязняющих веществ уловлено и обезврежено 90,4%.

Из всего уловленного и обезвреженного количества загрязняющих веществ утилизировано 903 тыс. тонн или 82%.

Таблица 1.2.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в 2005г., тыс. тонн, * - в тоннах

(по данным статистических бюллетеней за 2004 и 2005 гг.)

|  | количество ЗВ, отходящих от всех стационар-ных источников | в т.ч. выбрасы-вается без очист-ки |  | поступает на очистные сооруже-ния | из них уловлено и обезврежено |  | всего выброшено в атмосферу ЗВ |  |  | уловлено в % к количеству ЗВ | утилизировано ЗВ в % к уловленным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. от организованных источников |  | всего | из них утилизировано |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2004 | 2003 |  |  |
| всего | 8,335 | 7,117 | 7,094 | 1,218 | 1,101 | 0,903 | 7,235 | 6,523 | 6,479 | 13,2 | 82 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердые | 4,483 | 3,266 | 3,251 | 1,218 | 1,101 | 0,903 | 3,383 | 3,071 | 3,623 | 24,6 | 82 |
| Газообраз-ные и жидкие | 3,852 | 3,852 | 3,843 |  |  |  | 3,852 | 3,452 | 2,855 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диоксид серы | 1,184 | 1,184 | 1,183 |  |  |  | 1,184 | 0,968 | 0,696 |  |  |
| оксид углерода | 2,076 | 2,076 | 2,072 |  |  |  | 2,076 | 2,152 | 1,827 |  |  |
| оксиды азота | 0,5 | 0,5 | 0,498 |  |  |  | 0,5 | 0,291 | 0,291 |  |  |
| углеводороды (без ЛОС) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 0,012 | 0,016 |  |  |
| летучие органичес-кие соединения *) | 57,732 | 57,73 | 56,147 |  |  |  | 57,732 | 20,81 | 8,238 |  |  |
| Прочие газообразные и жидкие | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  | 0,029 | 0,009 | 0,018 |  |  |

Анализ качественного состава специфических загрязняющих веществ за период с 2003 по 2005 гг. показывает, что почти половина объема выбросов в МО Корсаковского района приходится на сажу – 1663 тонн. По сравнению с 2004г. возросли выбросы соединений марганца, газообразных фтористых соединений, формальдегида (см. нижеследующую таблицу).

Выбросы специфических загрязняющих веществ в 2005г., тонны

(по данным статистических бюллетеней за 2004 и 2005 гг.)

| Загрязняющие вещества (ЗВ) | Всего выброшено в атмосферу ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в 2005 г. | в 2004 г. | в 2003 г. |
| Всего | 3474,617 | 3113,079 | 3664,782 |
| Ванадия пятиокись | 0,269 | 0,355 | 0,371 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца) | 0,074 | 0,019 | 0,02 |
| Свинец и его неорганические соединения (кроме тетраэтилсвинца) |  | 0,014 | 0,008 |
| Кислота серная Н2SО4 |  | 0,006 | 0,007 |
| Сажа | 1662,979 | 1348,805 | 1863,791 |
| Сероводород |  | 0,001 | 0,001 |
| Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний) (в пересчете на фтор) | 0,231 | 0,008 | 0,002 |
| Бензол | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Ксилол | 0,004 | 0,447 | 0,042 |
| Толуол | 0,058 | 0,895 | 0,042 |
| Фенол | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Бутилацетат | 0,088 | 0,25 | 0,06 |
| Этилацетат | 0,149 | 0,149 | 0,099 |
| Акролеин | 0,049 | 0,057 | 0,062 |
| Формальдегид | 2,948 | 1,089 | 0,693 |
| Ацетон | 0,06 | 0,411 | 0,042 |
| Кислота акриловая | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Кислота уксусная | 0,231 | 0,236 | 0,238 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) | 0,245 | 0,243 | 0,231 |
| Другие вещества | 1807,08 | 1759,941 | 1798,709 |

Качество атмосферного воздуха

(по данным Сахалинского УГМС)

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в МО «Корсаковский район» проводятся в городе Корсакове.

В 2004г. уровень загрязнения воздуха диоксидом серы был невысокий. Средние и разовые концентрации не превышали значений соответствующих ПДК.

Среднегодовая концентрация диоксида азота не превысила предельно допустимый уровень. Наибольшие концентрации были отмечены на ст. 3 (перекресток улиц Краснофлотская и Советская), расположенной в районе города с интенсивным движением автотранспорта. Для этого района города характерна и более высокая повторяемость концентраций выше 1 ПДК (7.9 %), чем в других районах города (1.1 %). На этой же станции была зафиксирована максимальная из разовых концентрация, которая составила

2 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигла уровня 3.1 ПДК. Наибольшая запылённость воздуха была отмечена в районе ст. 3. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК составила 73.1 %. Максимальная из среднесуточных концентрация (37.3 ПДК) отмечена здесь в мае. Зарегистрировано 35 случаев превышения уровня 10 ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превысила ПДК. Максимально разовая составила 1.4 ПДК (ст. 1 (ул. Пролетарская, 6) в октябре).

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 3.0 мкг/м3. Максимальная из разовых была равна 1.2 ПДК. Отмечена в августе.

Среднегодовая концентрация сажи находилась на уровне 1.4 ПДК. Значительная повторяемость концентраций выше 1 ПДК (24.5 %) отмечена на станции 3. Максимальная из разовых концентрация достигла величины 3.5ПДК (ст. 1 в январе).

Загрязнение воздуха повышенное. Взвешенные вещества являлись основной примесью, загрязняющей атмосферный воздух в городе.

За период 2000-2004 гг. загрязнение воздуха диоксидом серы остаётся примерно на одном уровне. Концентрации взвешенных веществ и сажи, достигнув в 2000 году максимальных значений за указанные пять лет, значительно снизились (взвешенные вещества – на 29.0 %, сажа – на 50.0 %). Для концентраций оксида углерода, диоксида азота и сероводорода характерна тенденция к уменьшению среднегодовых значений.

Средние концентрации веществ из среднегодовых (мг/м3)

(по данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

| Вещества | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Взвешенные вещества | 0,47 | 0,55 | 0,52 | 0,52 | 0,39 |
| 2. Диоксид серы | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| 3. Оксид углерода | 2,1 | 4,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| 4. Диоксид азота | 0,04 | 0,04 | 0,044 | 0,044 | 0,037 |
| 5. Сероводород | 0,051 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6. Сажа | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |

Выводы

Данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, материалы наблюдений за концентрациями на постах позволяют сделать следующие выводы:

- основной вклад в загрязнение химическими примесями вносят объекты энергетики, предприятия строительной отрасли и автотранспорт;

- превалирует загрязнение от динамических источников, причем не только по величине выбросов, но и большей токсичности ингредиентов, выделяемых с выхлопными газами автотранспорта (бенз(а)пирен, тяжёлые металлы);

- сильнее всего атмосфера загрязнена взвешенными веществами, двуокисью азота, бенз(а)пиреном;

- за последние годы уровень загрязнения в МО значительно снизился;

- причиной повышенных концентраций от стационарных источников является:

- значительное поступление в атмосферу взвешенных веществ от неорганизованных источников выбросов, открытых складов сыпучих материалов, недостаточная герметичность технологического оборудования;

- отсутствие или недостаточная эффективность пылегазоулавливающего оборудования;

- большое количество мелких малопроизводительных котельных с низкими трубами, а также с морально и физически устаревшим оборудованием;

- отсутствие очистки от большинства газообразных веществ;

- большой процент печного отопления;

- некачественная и несвоевременная санитарная уборка селитебных территорий от бытовых отходов, поддающихся гниению и разложению.

### Оценка негативного воздействия объектов капитального строительства на водный бассейн городского округа

Объекты капитального строительства - источники загрязнения водного бассейна

Основными источниками загрязнения водного бассейна в МО Корсаковского района являются поверхностный сток с территории и следующие объекты капитального строительства:

- предприятие по производству и распределению электроэнергии, пара и воды (МУП «Озерское»);

- предприятия ЖКХ (канализационные выпуски сточных вод, ТЭЦ): МУП Водоканал, ДРСУ, ОАО Морской торговый порт, ООО Персей, МУП Озерское, МУП Соловьевское, МУП Теплокомплекс, ОАО ЦРК;

- сельскохозяйственные предприятия (ГУСП «Совхоз Корсаковский», фермерские хозяйства);

- предприятия по добыче каменного угля, нерудных строительных материалов;

- морской транспорт, ОАО «Корсаковский морской торговый порт»;

- строительство завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки нефти;

- рыбоперерабатывающие предприятия;

- предприятия лесной отрасли: ОАО «Фирма Лесная», ООО «Ивасан», ООО «Система БМ», ООО «Сахлес»и др.

Качество поверхностных вод

При оценке качества поверхностных вод был использован коэффициент комплексности загрязненности воды (К).  Этот коэффициент оценивает комплексность загрязненности воды в пробе, створе, пункте, водотоке и т.д., т.е. характеризует широту спектра антропогенного воздействия на водный объект, указывает, какое число веществ из наблюдаемых формируется не только под влиянием природных условий, но и под воздействием любых проявлений жизнедеятельности человека. Выражается в процентах и изменяется от 1 до 100 %. Чем больше величина К, тем большая комплексность загрязненности присуща воде, тем хуже ее качество.

В 2004г. коэффициент комплексности загрязненности воды в реке Очепуха возрос до 23,4°%. Отмечено увеличение загрязнения водоема цинком более, чем в три раза. Если в прошлом году этот показатель не превысил норму, то в 2004 году – возрос до 1,9 ПДК. Среднегодовое содержание соединений меди незначительно снизилось (до 6,4 ПДК), железа общего возросло до 1,1 ПДК. Средние концентрации марганца практически остались на уровне 2003 г. (1,4 ПДК), фенолов – снизились до 1,2 ПДК. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, СПАВ, никеля, свинца и кадмия не превышали предельно допустимые концентрации.

Абсолютная величина коэффициента комплексности загрязненности воды реки Комиссаровка возросла до 19,5 %. Отмечено увеличение средних концентраций соединений меди до 8,3 ПДК. Среднее содержание железа общего осталось на уровне 2003 года 1,5 ПДК, фенолов – снизилось до 1,2 ПДК, марганца – до 1,9 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, цинка, СПАВ, никеля, свинца и кадмия, как и в прошлые годы, не превысили ПДК.

Высокий уровень пленочного загрязнения нефтепродуктами стабильно сохраняется в припортовой акватории города Корсаков (среднегодовой балл 1,5, максимальный – 3,0). В с. Новиково уровень пленочного загрязнения нефтепродуктами составил в среднем 1 балл.

Причиной высокого уровня загрязнения припортовых акваторий является систематическое нарушение природоохранных норм, попадание в морскую среду хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Флот, в частности, маломерный, бесконтрольно сбрасывает нефтесодержащие воды, мусор, промасленную бумагу, ветошь, щепу и т.п.

Залив Анива продолжает подвергаться загрязнению с судов, особенно в районе порта Корсаков, который не оборудован береговыми очистными сооружениями для очистки нефтесодержащих сточных вод, а также производственными стоками многочисленных рыбоперерабатывающих предприятий.

Существенную антропогенную нагрузку испытывает залив Анива в связи с реализацией проекта «Сахалин-2» и началом строительства завода СПГ в с. Пригородное. В 2004г. имели место факты загрязнения реки Мерея и ручья Голубого грунтом, поступающим в водотоки с поверхностными водами, стекающими во время дождей со строительных площадок завода СПГ и ТОН.

Река Черная и озеро Птичье, в которое она впадает, на протяжении многих лет загрязняются недостаточно очищенными карьерными водами угольного разреза «Новиковский».

Озера и лагуны заливов Анива и Мордвинова в Корсаковском районе – любимые места отдыха сахалинцев, подвергаются загрязнению мусором.

04.08.2004 г. на реке Островка в районе лососевого рыбоводного завода «Монетка», принадлежащего ОАО «Пиленга» в результате токсического отравления аммонийным соединением погибла горбуша (около 7 тыс. экземпляров).

| Качество воды водоемов МО «Корсаковский район» в местах рекреационного водопользования по микробиологическим показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование водоема | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
|  | ис-сле-довано проб | из них не отвечает ГН | уд вес не-стандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отвечает ГН | уд вес не-стандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отвечает ГН | уд вес не-стандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отвечает ГН | уд вес не-стандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отвечает ГН | уд вес не-стандартных проб (%) |
| о. Буссе | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100 |
| о.Тунайча | 6 | 5 | 83,3 | 4 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| о.Вавайское | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| р.Сусуя | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| р.Безымянный | 2 | 1 | 50,0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 3,2 | 2 | 62,5 | - | - | - |
| р.Корсаковка | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 2 | 50,0 | 8 | 6 | 75,0 |
| Теплые озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| Река Мерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 14 | 53,8 |
| залив Анива, | 15 | 3 | 20,0 | 4 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Пригородное | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,0 |
| с. 1-я Падь | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| с. 2-я Падь | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,0 |
| г. Корсаков (плавпирс) | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,0 |
| Всего: | 56 | 19 | 33,9 | 37 | 3 | 8,11 | 55 | 3 | 5,45 | 48,2 | 4 | 8,30 | 45 | 21 | 46,6 |

Качество воды водоемов МО «Корсаковский район» в местах рекреационного водопользования по санитарно-химическим показателям

| наименова-ние водоема | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ис-сле-довано проб | из них не отве-чает ГН | уд вес нестандартных проб (%) | ис-следовано проб | из них не отве-чает ГН | уд вес нестандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отве-чает ГН | уд вес нестандартных проб (%) | ис-следовано проб | из них не отве-чает ГН | уд вес нестандартных проб (%) | ис-сле-довано проб | из них не отве-чает ГН | уд вес нестандартных проб (%) |
| о. Буссе | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 100,0 |
| о.Тунайча | 6 | 1 | 16,67 | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 1 | 33,33 | 3 | 1 | 33,33 | - | - | - |
| о.Вавайское | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| р.Сусуя | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| р.Безымян-ный | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 33,33 | - | - | - |
| р.Корсаков-ка | 6 | 0 | 0,00 | 8 | 2 | 25,00 | 7 | 3 | 42,86 | 4 | 1 | 25,00 | 8 | 6 | 75,0 |
| Теплые озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| Река Мерея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 14 | 53,8 |
| залив Анива | 15 | 3 | 20,00 | 7 | 0 | 0,00 | 13 | 4 | 30,77 | 16 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,0 |
| в т.ч. с. Пригород-ное | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,0 |
| с. 1-я Падь | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,0 |
| с. 2-я Падь | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 50,00 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,0 |
| г. Корсаков (плавпирс) | 9 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 2/0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,0 |
| Всего: | 56 | 7 | 12,50 | 45 | 3 | 6,67 | 61 | 10 | 16,39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 46,6 |

Канализационные очистные сооружения имеются только в г. Корсакове, с. Новиково, с. Озерский. Однако, на сегодняшний день очистные сооружения с. Озерский вышли из строя. Сброс неочищенных сточных вод осуществлялся по аварийному выпуску. Остальные населенные пункты сбрасывают сточные воды без очистки.

Кроме этого, источниками негативного воздействия на состояние водных объектов округа продолжают оставаться объекты сельского хозяйства, в чьих сточных водах велика доля отходов животноводства, пестицидов, минеральных удобрений. Животноводческие комплексы являются источниками накопления огромной массы навоза, который в случае неправильной технологии хранения и использования может попасть через поверхностный сток в природные воды.

Выводы

Основными источниками загрязнения поверхностных вод городского округа являются неочищенные и недостаточно очищенные производственные, коммунальные и сельскохозяйственные стоки, поверхностный сток с селитебных и производственных территорий, аэротехногенные выбросы, порт, места складирования отходов;

- проводимые водоохранные мероприятия по своему характеру – ведомственные, реализация их систематически срывается, отсутствует единая система комплексных природоохранных мероприятий;

- система канализации морально и физически устарела, значительная часть территории населённых пунктов не имеет канализационных сетей;

- на большинстве промышленных предприятий отсутствует оборотное водоснабжение;

- локальные очистные сооружения на предприятиях либо отсутствуют, либо работают неэффективно, мощность их крайне мала;

- канализационные очистные сооружения имеются только в г. Корсакове, с. Новиково, с. Озерский, на сегодняшний день очистные сооружения с. Озерский вышли из строя, остальные населенные пункты сбрасывают сточные воды без очистки;

- отведение неочищенных ливневых вод усугубляет загрязнение водоёмов;

- в водные объекты городского округа от многочисленных источников загрязнения техногенного и природного происхождения поступают органические вещества и химические примеси, которые отрицательно сказываются на эффективном, естественном воспроизводстве всех биоресурсов моря (очень важно, например, чтобы рыбные нерестилища обеспечивались чистой водой, т.к. дальневосточные лососи очень чувствительны к гидрологическому и гидрохимическому режиму рек).

3. Загрязнение природной среды твёрдыми отходами

Всего за 2005 год образовалось 5539 т. твёрдых отходов производства и потребления. Из них отходы III класса опасности составили 0,2% от образовавшихся отходов, IV – 68,8%, V – 30,9% (см. нижеследующую таблицу). Отходы I и II классов опасности составили меньше 0,05%. В МО Корсаковского района утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов (отходы I класса опасности) не производится. Отходы этой группы принимаются предприятием «Сахалин Шельф Сервис», находящимся в г. Южно–Сахалинске. В составе отходов III класса опасности наибольшую долю имеют отработанные моторные масла и всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей). Наибольшая часть отходов IV и V классов опасности приходится на сельскохозяйственную и рыбоперерабатывающую отрасли.

В МО Корсаковского района в 2005г. было обезврежено только 0,8% отходов производства и потребления, 82,9% отходов использовались вторично. 14,1 т. отходов производства и потребления в течение 2005г. была размещена на собственных объектах округа.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании

и размещении твёрдых отходов производства и потребления за 2005г. ,тонны

| клас-сы опас-ности | нали-чие отхо-дов на нача-ло 2005г. | обра-зова-ние отхо-дов за 2005г. | по-сту-пле-ние отхо-дов из дру-гих орга-низа-ций | использова-ние отходов |  | обезврежи-вание отходов |  | передача отходов другим организациям |  |  |  |  |  |  |  | размещение отходов на собственных объектах за 2005г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в организации | в % от образо-вав-ших-ся отходов | в организа-ции | в % от образо-вавшихся отходов | всего |  | из них: |  |  |  |  |  | всего | из них: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для использова-ния |  | для обез-вреживания |  | для хране-ния | для захо-роне-ния |  | хра-не-ние | за-хо-ро-не-ние |
| всего | 11,426 | 5539,41 | 1,000 | 4589,17 | 82,9 | 45,039 | 0,8 | 903,489 | 840,685 |  | 30,305 |  | 11,337 |  | 21,162 | 14,137 | 14,137 | 0,0 |
| I | 0,012 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,003 | 0,000 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,0 |
| II | 0,230 | 2,061 | 0,000 | 0,00 | 0,0 | 0,024 | 1,2 | 1,151 | 0,951 |  | 0,200 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1,116 | 1,116 | 0,0 |
| III | 4,232 | 13,057 | 0,000 | 1,53 | 11,7 | 2,715 | 20,8 | 10,535 | 2,081 |  | 8,454 |  | 0,000 |  | 0,000 | 2,506 | 2,506 | 0,0 |
| IV | 2,878 | 3813,31 | 0,000 | 3761,69 | 98,7 | 0,000 | 0,0 | 49,577 | 0,200 |  | 16,878 |  | 11,337 |  | 21,162 | 4,924 | 4,924 | 0,0 |
| V | 4,074 | 1710,97 | 1,000 | 825,95 | 48,3 | 42,300 | 2,5 | 842,223 | 837,453 |  | 4,770 |  | 0,000 |  | 0,000 | 5,573 | 5,573 | 0,0 |

В МО Корсаковского района существуют 8 санкционированных неусовершенствованных свалок твердых бытовых отходов (ТБО) и 1 усовершенствованный полигон ТБО. Свалки ТБО находятся в г. Корсаков, с. Озерское, с. Соловьевка, с. Чапаево, с. Новиково, с. Охотское, с. Дачное, с.с. Первая и Вторая Падь. В 2005 году введен в эксплуатацию полигон ТБО в г. Корсаков.

Количество ТБО и промышленных отходов за период с 2000 по 2005 гг. постоянно увеличивалось. Так, например, относительно уровня 2000г. количество ТБО и промышленных отходов в 2005г. увеличилось в 1,6 раз и достигло значения в 158,9 тыс. м3 (см. нижеследующую таблицу).

Количество ТБО и твёрдых промышленных отходов

за период с 2000 по 2005 гг.

| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма ТБО и ТПО (тыс. мз), | 98,726 | 96,417 | 57,800 | 103,7 | 152,3 | 158,9 |
| из них: токсичные | 3,283 | 2,365 | 1,7 | - | 1,5 | 1,7 |

На полигон ТБО г. Корсакова в 2005 году поступило 119000м3/год (примерно 75% от общего числа ТБО и ТПО), из них: количество бытовых отходов составляло 71400м 3/год, промышленных – 47600м 3/год.

На полигоне ТБО отходы обеззараживаются, затем складируются послойно с последующим уплотнением тяжелой техникой и засыпкой каждого слоя грунтом.

Учет несанкционированных свалок в округе регулярно не производится.

Основной проблемой в данном муниципальном образовании является организация сбора, временного хранения бытовых отходов от населения и объектов потребительского рынка в местах сбора и временного хранения (контейнерные площадки). Это связано с нарушением сроков хранения ТБО, нерегулярностью вывоза ответственными коммунальными службами ТБО. Также количество контейнеров часто определено без учета проживающего населения и объектов потребительского рынка.

Санитарное состояние почвы

Согласно докладу ТУ Роспотребнадзора по Сахалинской области санитарное состояние почвы в 2005г. ухудшилось относительно 2004г. 6% отобранных проб оказались несоответствующими гигиеническим нормативам (в 2004г. – 1,2%).

Санитарное состояние почвы

| годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество отобранных проб почвы | 1030 | 1076 | 1089 | 889,0 | 724,0 |  | 338,0 |
| не соответствует гигиеническим нормам | 62 | 75 | 100 | 67,0 |  | 10,0 | 20, 0 |

Выводы:

- основной проблемой в данном муниципальном образовании является отсутствие рациональной организации сбора, временного хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов от населения и объектов потребительского рынка в местах сбора и временного хранения (контейнерные площадки);

- ТБО ответственными коммунальными службами вывозятся нерегулярно;

- количество контейнеров часто определено без учета проживающего населения и объектов потребительского рынка

- нарушаются сроки хранения ТБО;

- в городском округе в наибольшем количестве образуются твёрдые отходы IV и V классов опасности;

- наибольшая часть твёрдых отходов IV и V классов опасности приходится на сельскохозяйственную и рыбоперерабатывающую отрасли

- в МО Корсаковского района существуют 8 санкционированных неусовершенствованных свалок твердых бытовых отходов;

- учет несанкционированных свалок в городском округе регулярно не производится;

- количество ТБО и промышленных отходов за период с 2000 по 2005гг. постоянно увеличивалось;

- санитарное состояние почвы в 2005г. ухудшилось относительно 2004г.

IV Основные направления комплексного развития территории на перспективу

Исходя из географического положения, имеющихся природных ресурсов, сложившегося инфраструктурного потенциала, предполагаются следующие основные направления комплексного развития территории на перспективу:

- формирование устойчивого территориально-производственного комплекса;

- завершение строительства завода СПГ в с. Пригородное;

- строительство газохимического завода в с. Пригородное по совмещённому производству метанола и аммиака (вариант);

- строительство в с. Пригородное парогазовой электростстанции для подачи электроэнергии в Японию (вариант);

- дальнейшее развитие отраслей, связанных с морем, в том числе: рыбной промышленности, хранение рыбы в холодильниках и её переработка;

- строительство рыбоводных заводов;

- строительство предприятия по воспроизводству марикультуры (трепанг);

-развитие судоремонта;

- производство инвентаря и ремонт орудий лова;

- создание условий для изучения и освоения шельфа;

- развитие флота и морского порта;

- производство строительных материалов и конструкций для морских сооружений;

- всемерное использование местного минерального сырья - нерудных материалов и угля;

- рациональное использование лесных ресурсов, предотвращение перерубов и постепенное свёртывание промышленных заготовок в Корсаковских лесах, переориентация деревообрабатывающей промышленности на лесное сырьё Среднего и Северного Сахалина;

- динамичное развитие сельского хозяйства пригородного направления: молочно-мясного животноводства, картофелеводства, овощеводства, усиление кормовой базы;

- перешивка железнодорожной ветки Корсаков – Южно-Сахалинск на широкую колею,

- строительство в порту защитных дамб 1250 погонных метров, реконструкция нефтепричала,

- - реконструкция автодорог, примыкающих к городу Корсакову,

- завершение строительства трубопроводного транспорта из северных регионов ;

- усиление на перспективу значения Корсаковского транспортного узла в общих транспортно-экономических связях Сахалина;

- всемерное использование ресурсного потенциала городского округа для развития всех видов рекреации и санаторного лечения;

- строительство национального парка;

- строительство яхтклуба;

- проведение последовательных мероприятий по улучшению условий жизни населения путём развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры;

- повышение устойчивости народного хозяйства региона к чрезвычайным ситуациям путём проведения системы мероприятий по ГО и инженерной подготовке и защите территорий.

В части размещения производства, расселения, планировочной организации территории выявились следующие задачи:

- обеспечение условий территориального развития центрального населённого пункта при реконструкции кварталов малоценной застройки и освоения новых площадей;

- дальнейшее формирование системы расселения городского округа;

- предложения по выбору территорий для размещения объектов капитального строительства, зон отдыха;

- рациональная организация береговой зоны;

- разработка системы природоохранных мероприятий.

«Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования»

V Варианты развития промышленного и сельскохозяйственного производства

1. Предпосылки развития

- 1.1. Естественные ограничители

Промышленное и сельскохозяйственное производство в городском округе осуществляется в неблагоприятных природно-климатических условиях при высокой стоимости освоения новых земель и всех видов строительства, повышенном уровне затрат на производство всех видов продукции, дефиците ресурсов.

Продукция для внешнего рынка должна быть уникальной по своим качествам или остро дефицитной. В противном случае, в силу особых условий функционирования производства на Сахалине она не найдёт себе спроса на внешнем рынке. Против внешнеэкономической ориентации промышленного производства работают транспортные тарифы.

Продукция для внутреннего потребления должна быть дешевле или, во всяком случае, не дороже привозимой. Другой вариант – производство нетранспортабельной продукции. Это, в основном, относится к продуктам питания.

Современная отраслевая структура промышленности сложилась в регионе в условиях плановой экономики. В современной экономической ситуации часть предприятий остановилась, т.к. их продукция в силу крайне высоких издержек производства не имеет спроса у потребителей. Исключение составляет пищевая промышленность, которая по-прежнему пользуется прямыми и косвенными дотациями из бюджета. Спрос на продукцию пищевой промышленности хотя и упал, но не настолько, чтобы остановились все предприятия.

Промышленность региона пополнилась новыми предприятиями рыбопромышленного комплекса, пищевой промышленности, строится завод СПГ в с. Пригородном. Промышленное производство медленно стабилизируется, на некоторых предприятиях наблюдается прирост производства продукции.

Рассчитывать на принципиальные изменения в экономике промышленного производства в регионе не следует. Необходимо учитывать «давление» экономического фактора, который и в будущем будет жестко ограничивать возможности по развитию промышленного производства в регионе.

Даже после преодоления сложившейся неблагоприятной экономической ситуации, промышленность региона будет развиваться при строгом учёте специфических условий её функционирования, которые будут жёстко регламентировать специализацию производства и возможные масштабы развития.

- Численность кадров

В последние годы в регионе идет отток населения. Сокращение численности занятых во многих сферах приложения труда, остановка ряда промышленных предприятий способствует перетоку кадров из одной сферы деятельности в другие. Возрастает численность занятых на бюджетных предприятиях, в сфере обслуживания, особенно в торговле. Появились в регионе безработные.

В целом кадры не являются фактором, который может принципиально ограничить развитие производительных сил региона в перспективе.

- Ограничения по спросу на месте

Малая, по отношению к мощности существующих технологий производства и условиям его экономичности, численность населения в регионе создаёт определённые трудности в развитии перерабатывающей промышленности. Лучше всего, в этом отношении, в местные условия ограниченного спроса вписываются пищевая и лёгкая отрасли промышленности (производство хлеба, кондитерских, молочных продуктов, пивобезалкогольных напитков, пива, производство трикотажных изделий и некоторые другие). Наибольшие трудности – в машиностроении и металлообработке, в производстве асфальтобетона и стеновых материалов.

В будущем, применительно к условиям Сахалина, можно будет использовать западный опыт строительства и эксплуатации мини промышленных предприятий.

Другая причина ограниченности спроса – покупательная способность населения и ориентиры его социального поведения. Платёжеспособный спрос населения падает, т.к. рост зарплаты отстаёт от роста стоимости «потребительской корзины» и особенно от роста стоимости коммунальных услуг и тарифов на пассажирском транспорте. В целом стоимость жизни на Севере и Дальнем Востоке растёт быстро. Разрыв в относительном уровне зарплаты между Дальним Востоком и более комфортными для жизни районами России сокращается и это является решающим фактором в определении целесообразности дальнейшей жизни и работы здесь приезжей части населения.

По типу социального поведения в структуре населения региона можно выделить две принципиально разные группы – с ориентацией на постоянную жизнь на Дальнем Востоке и с ориентацией на временное пребывание здесь. Такая классификация позволяет объяснить существующие и сохраняющиеся различия в структуре платёжеспособного спроса населения и его предпочтения.

Необходимо считаться с тем, что в структуре занятых заметное место составляют работающие в госбюджетной сфере, в которой уровень зарплаты ниже, чем в иных сферах экономики. Кроме того, часть населения не может и не хочет участвовать в процессе накопления денежных средств на счетах в финансовых учреждениях.

Такое положение ограничивает возможности по мобилизации средств населения для реализации инвестиционных проектов, как это принято в рыночной экономике. В условиях инфляции банки вкладывают средства не в финансирование инвестиционных проектов, а в краткосрочные банковские операции. Всё бремя инвестиционной программы переносится на госбюджет, который с ним не справляется. В результате весь процесс инвестирования – неопределенный.

- Экологическая ёмкость

Любой ограниченный регион имеет предел экологической ёмкости, который определяется совокупностью природных характеристик и достигнутым уровнем социально- экономического развития.

Природные условия региона диктуют целесообразность компактного расселения населения.

В тоже время, огромная имеющаяся территория, развитие сейсмических условий, экзогенных геологических процессов и другое определяют рассредоточенную малоэтажную застройку. Градостроительные концепции применительно к условиям региона не один раз пересматривались. В результате сам город и городской округ имеют значительные резервы в виде незастроенных участков, малоценного жилого фонда и неупорядоченных складских территорий, земель запаса и прочего.

Экологическая ёмкость территории хотя и далека от своего исчерпания, однако, низкий потенциал самоочищения природной среды и наличие уникальных природных ресурсов диктуют ограничения по хозяйственному освоению региона, предъявляют специальные требования к организации природоохранных мероприятий, к производственной деятельности в целом. Этот фактор необходимо иметь в виду, он станет принципиальной причиной для принятия каких-то специальных ограничений или особых правил использования территории, установления приоритетов и т.п.

- 1.2. Условия роста

Помимо факторов, которые ограничивают развитие производства, в регионе есть факторы, способствующие или стимулирующие производство на месте. Ниже перечислены главные из них.

Из природных предпосылок хозяйственного развития городского округа следует особо выделить ресурсы океана, с чем связано развитие рыбопромышленного комплекса, морского порта, сопутствующих производств и г. Корсакова. Отрасли, связанные с морем, занимают исключительное положение по объёму продукции и численности занятых среди других отраслей хозяйства региона.

Рыбопромышленный комплекс выпустил в 2004г. продукции на 196489 тыс. руб. в действующих ценах или свыше 60% всего промышленного производства. Улов рыбы и морепродуктов составили 35456 тонн. Морской порт Корсаков является крупнейшим на Сахалине по грузообороту.

Действуют рыбоводные заводы. В части искусственного разведения лососей городской округ занимает одно из ведущих мест на Сахалине и Дальнем Востоке.

На сырьевой базе лесов сложилась лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, представленная предприятиями в г. Корсакове.

Для топливно-энергетического баланса городского округа благоприятным обстоятельством является наличие угольного месторождения. Добыча угля представлена Новиковским угольным разрезом. В 2004г. было добыто 17 тыс. тонн угля.

Металлообработка (ремонтные производства), пищевая промышленность и прочие отрасли – имеют обслуживающее или потребительское назначение, но очень важны в условиях островного положения Сахалинской области.

То же можно сказать о сельском хозяйстве, которое имеет пригородное направление с молочно-мясным производством, картофелеводством, овощеводством. Однако высокая переувлажнённость и тяжелые почвы требуют больших затрат на известкование, внесение минеральных и органических удобрений (до 600 и более тонн торфокомпоста на 1 га).

Большие перспективы на нефть и газ, которые связываются с Северным Сахалином и особенно с его шельфом, отразились и на городском округе. Здесь строится завод СПГ. Отсюда продукт будет далее транспортироваться для использования.

- 2. Возможные сценарии развития событий в регионе

- 1.1 Вариант первый – углубление кризиса

Развитие экономических событий на территории городского округа пока идёт по первому варианту. Последствия этого – сокращение объёма производства промышленной продукции и общей численности кадров, занятых в промышленности.

Так общее сокращение численности кадров, занятых в промышленности муниципального образования в период 1990-2004г.г. оценивается в 9216 человек. За последний год среднесписочная численность работников уменьшилась на 382 человека. Примерно также сокращается число занятых в промышленности г. Корсакова. Значительное количество персонала занято неполную рабочую неделю или находится в вынужденных отпусках.

В то же время экономическая ситуация меняется достаточно динамично. Наметилось относительное замедление спада производства. Ряд предприятий стал наращивать выпуск продукции.

Необходимо иметь в виду, что промышленные предприятия оснащены устаревшим оборудованием, фонды изношены, велик объём немеханизированных операций. Поэтому реальный подъём экономики не может наступить скоро.

По данным государственной статистики в период 1998-2004г.г. отмечался то рост, то падение объёма промышленной продукции, в среднем, на 27%.

По данным государственной статистики, в 2004г. по отношению к показателям 2003г., в фактически действующих ценах, объём промышленного производства на промышленных предприятиях региона упал на 24%, в основном, за счет топливной и пищевой промышленности. В 2004г. по отношению к 2003г. возрос объём промышленного производства на предприятиях электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, производства строительных материалов, лёгкой, полиграфической промышленности.

С точки зрения проблемы выживания населения органы государственной власти Сахалинской области не могут допустить остановку лишь ограниченного количества промышленных предприятий. Это относится к пищевой промышленности и электроэнергетике. Все остальные предприятия должны выживать сами. Гипотетически можно предположить продолжение спада производства на 10-15%, но этот спад будет не повсеместным, и приведет к полной остановке лишь некоторых отраслей. В первую очередь могут остановиться предприятия лесной, деревообрабатывающей промышленности, производства строительных материалов (после завершения строительства завода СПГ), лёгкой промышленности.

Последствия такого развития событий разрушительны для экономики региона и, видимо, органы государственной власти Сахалинской области и местного самоуправления будут противодействовать такому ходу событий всеми допустимыми им средствами.

- 1.2 Вариант второй – стагнирующее развитие

По всем правилам экономики вслед за падением экономики должен следовать период стагнации, когда одновременно продолжается падение производства в одних отраслях, отмечается рост – в других, стабильно сохраняется без существенных изменений – в третьих. Период стагнации – это начало структурной перестройки экономики. В этот период формируются новые отраслевые приоритеты. Новые производства функционируют одновременно с постепенно отмирающими производствами и предприятиями.

В реальных условиях трудно отделить первый вариант от второго. Внутри первого варианта имеются явно или в скрытой форме тенденции второго варианта.

В условиях региона уже сегодня можно уверенно говорить о наличии элементов стагнации в отдельных секторах промышленного производства и о появлении новых производств, которые при определённых условиях могут явиться точками роста промышленности.

К ним можно отнести строительство завода СПГ, ввод в действие которого хотя и не решит проблему безработицы в регионе в целом, но по мере развития предприятия будут расти отчисления в местный бюджет, а это, в свою очередь, даст возможность администрации региона активнее влиять на структурную перестройку промышленности в городском округе.

На стадии стагнации, в первую очередь, имеют возможность восстановить производство предприятия пищевой и частично лёгкой промышленности. Этому может способствовать рост покупательского спроса населения.

В целом стагнация не приводит к увеличению числа занятых, т.к. продолжается процесс перераспределения рабочей силы. Большую роль в сохранении уровня безработицы будет играть вновь входящее в трудоспособный возраст молодое поколение, которое обладает большой конкурентоспособностью в новых производствах.

- 1.3 Вариант третий – рост производства

Реальность третьего варианта развития экономических событий в регионе зависит, в первую очередь, от общеэкономической ситуации в стране в целом.

В обозримой перспективе инвестиционные возможности региона невелики. Остаётся надежда на привлечение частного капитала. В условиях продолжающейся инфляции частный капитал, естественно, будет проявлять активность в тех секторах экономики, которые обеспечат достаточную норму прибыли и быстрый оборот капитала. И, конечно, промышленность не относится к таким секторам.

Реальность третьего варианта в обозримой перспективе вызывает сомнения, т.к. большинство отраслей промышленности пребывает в упадке, но, тем не менее, обладают потенциалом для развития. Однако степень реализации этого потенциала невелика в силу ограниченных возможностей для привлечения инвестиций и наличия ряда дискриминационных барьеров на федеральном уровне.

Наиболее значимыми для региона промышленными отраслями традиционно являются пищевая, в том числе рыбная, а также электроэнергетика. Во всех этих отраслях с начала 1990-х годов произошел спад объёмов производства, как в натуральных показателях, так и в сопоставимых ценах. Наименее стабильное положение последние 15 лет наблюдалось в рыбной промышленности, развитие которой во многом зависело от установленных государством лимитов на вылов рыбы в промысловом районе.

Для улучшения положения в рыбной промышленности необходимо увеличение квот на объекты промысла повышенного спроса (корюшка, навага, лосось, сельдь) за счёт снижения квот на объекты промысла, не пользующиеся спросом у населения.

Учитывая изложенное, рекомендуемые возможные направления развития промышленности региона состоят в следующем:

- дальнейшее развитие пищевой, в том числе рыбной промышленности,

- судоремонта,

- производство инвентаря и тары,

- производство строительных материалов и конструкций для морских сооружений;

- развитие топливной промышленности и нерудных материалов;

- постепенная переориентация деревообрабатывающей промышленности на лесное сырьё Среднего и Северного Сахалина.

Для стабильного развития предприятий пищевой промышленности, создания новых производств по выпуску пищевой продукции, а также расширения ассортимента и рынков сбыта продукции необходимо решение задач:

- приобретение современного технологического оборудования,

- создание льготных условий для предприятий,

- привлечение трудовых ресурсов в отрасль.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественные инвестиционные проекты по развитию предприятий отрасли,

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в отрасль,

- - осуществить техническое перевооружение предприятий,

- осуществить поиск новых рынков сбыта продукции.

Для динамичного и эффективного развития рыбопромышленного комплекса, а также успешного освоения новых рынков сбыта необходимо решение следующих задач:

- изучение и сохранение ресурсной базы,

- поиск новых районов и объектов промысла,

- мониторинг запасов промысловых видов рыб в дальневосточных морях,

- обновление флота, приобретение судов многоцелевого назначения,

- добыча и промышленная переработка рыбы и морепродуктов по новейшим технологиям,

- создание льготных условий для предприятий, занимающихся воспроизводством рыбных ресурсов,

- привлечение трудовых ресурсов в отрасль.

Для решения поставленных задач необходимо:

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в рыбопромышленный комплекс,

- произвести замену основных фондов и технологических линий на рыбоперерабатывающих предприятиях региона с целью осуществления ими глубокой переработки морепродуктов,

- содействовать искусственному воспроизводству рыбных ресурсов и марикультуры на рыбоводных заводах региона с целью изучения, сохранения и воспроизводства ресурсной базы,

- содействовать улучшению мест естественных нерестилищ.

Для динамичного и эффективного развития Новиковского угольного разреза необходимо решение следующих задач:

- приобретение современного технологического оборудования и обновление технического парка,

- добыча и промышленная переработка угля по новейшим технологиям,

- - создание льготных условий для предприятия,

- привлечение трудовых ресурсов в отрасль.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественный инвестиционный проект по развитию Новиковского угольного разреза

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в отрасль,

- - погасить дебиторскую задолженность предприятия,

- произвести замену основных фондов и технологических линий на предприятии,

- осуществить поиск новых рынков сбыта.

Для поддержания производства предприятий машиностроения и металлообработки, а также расширения видов предоставляемых ими услуг необходимо решение следующих задач:

- - модернизация и техническое перевооружение предприятий,

- восстановление качественной и стабильной работы судоремонтных предприятий.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественные инвестиционные проекты по развитию предприятий,

- содействовать привлечению всех видов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производственной базы предприятий,

- содействовать расширению видов услуг, предоставляемых судоремонтными предприятиями.

Для поддержания и сохранения уже имеющихся производств в деревообрабатывающей отрасли, а также перепрофилирования производств необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности использования имеющихся производственных мощностей,

- повышение конкурентоспособности производимой продукции.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественные инвестиционные проекты по развитию и модернизации предприятий отрасли и содействовать их реализации,

- содействовать привлечению всех видов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производственной базы предприятий,

- осуществить поиск и расширение рынков сбыта лесоматериалов за счёт применения лесопиления в строительстве,

- увеличить объёмы переработки древесины и выпуска новых видов продукции,

- ввести в действие новые мощности по глубокой переработке древесины,

- - освоить новые виды производств,

- содействовать продвижению на рынке товаров мешков для тарирования цемента, мягких контейнеров и тентов.

Для расширения сферы применения продукции строительных материалов необходимо решить задачи:

- добыча нерудных стройматериалов по новейшим технологиям.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественные инвестиционные проекты по развитию предприятий промышленности строительных материалов

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в отрасль,

- осуществить приобретение современного технологического оборудования и обновление технического парка на карьерах «Известковый» и «Охотский»,

- внедрить альтернативные технологии освоения карьера «Мальки» и добычи песка ниже уровня грунтовых вод,

- осуществить поиск новых рынков сбыта продукции.

С целью сохранения предприятий строительного комплекса, после завершения строительства завода СПГ, и перепрофилирования их на жилищно – гражданское строительство необходимо решить задачи:

- определить масштабы предстоящего жилого и культурно – бытового строительства на территории МО,

- создать производства по изготовлению дешевых строительных материалов и строительных конструкций.

С целью сохранения предприятия лёгкой промышленности и стабильной его работы в будущем необходимо решить задачи:

- восстановить инвестиционную привлекательность предприятия,

- повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Для решения поставленных задач необходимо:

- разработать качественный инвестиционный проект по развитию предприятия лёгкой промышленности,

- содействовать привлечению всех видов инвестиций в отрасль,

- осуществить приобретение современного технологического оборудования,

- осуществить поиск новых рынков сбыта продукции.

Переход к третьему варианту развития может обеспечить региону развитие конкурентоспособной экономики и комфортный уровень жизни местному населению.

Большую роль в развитии промышленности должно сыграть изменение системы освоения природных ресурсов области путём перехода на региональный метод работы на Севере без постоянного проживания населения.

Это позволит более комфортно и с наименьшими затратами расселять трудящихся в пределах южных регионов Сахалина или использовать его трудовые ресурсы.

Учитывая специфику уклада жизни местного сельского населения, целесообразно разработать применительно к условиям региона программу развития местных промыслов.

Переход региона к третьему этану развития может способствовать росту числа занятых в промышленности, однако, определить масштабы этого роста сегодня не представляется возможным.

В сегодняшней экономической действительности невозможен выбор только одного из представленных вариантов развития промышленности региона и его реализация в «чистом виде». Реальная экономическая действительность не предоставляет нам такой возможности.

Поэтому, представленные выше сценарии развития можно рассматривать как некоторую экономическую траекторию, по которой регион будет двигаться последовательно, переходя от одного варианта к другому. При этом элементы каждого из вариантов будут переплетаться,

В процессе проработки представленных вариантов самая трудная и неопределенная часть проблемы – сила внешних влияний на ход процессов в регионе. Специфика промышленности региона такова, что он полностью находится под давлением экономических обстоятельств, формирующихся вне территории муниципального образования. В этих условиях степень неопределённости будущего развития муниципального образования возрастает многократно.

Задача формирования структуры промышленности, обладающей хотя бы минимальной степенью независимости, создающей условия для частичного автономного существования области в целом и региона, в частности, хотя бы по отраслям, влияющим на жизнеобеспечение местного населения, остаётся генеральной линией её развития.

Ликвидация дотационного характера бюджета может быть достигнута только при условии развития экспортноориентированных отраслей промышленности, поддерживающих область за счёт внешних валютных поступлений.

Переход области на самофинансирование – важнейшее условие формирования устойчивой структуры промышленности и др. отраслей хозяйства. Без этого невозможно будет реализовать сценарий устойчивого развития экономики. В обозримой перспективе в пределах России у Сахалина всегда будут конкуренты на получение дотаций из федеральных ресурсов. Финансирование по остаточному методу на многие годы растянет переход региона к третьему варианту его развития – росту экономики. Этого времени у региона нет.

- Приоритетные направления социально – экономического развития муниципального образования

В качестве главной цели социально-экономического развития Корсаковского муниципального образования необходимо поставить повышение уровня и качества жизни его населения, формирование благоприятной экономической, социальной и экологической среды его жизнедеятельности, в результате чего расширятся и возможности его самореализации.

Для достижения данной цели необходимо разработать и реализовать в муниципальном образовании среднесрочную (10 лет) и долгосрочную (20 лет) новую социально-экономическую и региональную политику, позволяющую повысить темпы экономического роста, кардинально повысить уровень налогооблагаемой базы и, как следствие, решить проблему формирования муниципального бюджета за счет собственных источников доходов, создать новые высоко оплачиваемые  рабочие места, сформировать развитую социальную, производственную и институциональную инфраструктуру, повысить уровень и качество жизни населения.

Ведущим звеном для достижения поставленной цели является реализация стратегии поэтапного создания в муниципальном образовании  «полюсов роста» на базе наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики. К таковым следует отнести, прежде всего, энергетику, производство сжиженного газа, рыбную промышленность, производство строительных материалов, туристический и транспортный сектор экономики.

Важнейшим механизмом для решения поставленной цели является создание условий, способов и механизмов повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования при соблюдении балансов интересов власти, бизнеса и населения. При этом каждый элемент в этой системе должен выполнять свою роль и функции для решения основных проблем и в целом для развития территории.

3.1. Развитие топливно – энергетического комплекса

3.1.1. Угольная промышленность

Угольная промышленность сегодня - проблемная отрасль. Варианты перспективного развития угольной промышленности  связаны с судьбой Новиковского месторождения угля, которое прежде использовалось не на нужды города, но и являлось поставщиком сырья для производства ценного стратегического металла – германия. Новиковское месторождение бурого угля, как известно, расположено в пределах Корсаковского муниципального образования в с. Новиково.

Краткая характеристика угольной промышленности муниципального образования Корсаковского района*

| # Предприятие | Добыча в 2005г. (тыс.т) | Марка (группа) угля | Балансовые запасы** (тыс. т) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новиковское» | 4,0 | ЗБ | В+С1 – 7815,0; С2 – 45,0 |

- * Данные департамента ТЭК и ЖКХ администрации Сахалинской области.

- ** Энергетический уголь.

Балансовые запасы энергетического угля составляют по категориям  В+С1 – 7815 тыс. т, С2 – 45 тыс. т, забалансовые – 9756 тыс. т, в том числе, для открытых работ В+С1 – 5211 тыс. т, С2 – 45 тыс. т, забалансовые – 113 тыс. т. Уголь бурый, марки 3 Б, мало - и среднезольный (12-13%), является хорошим энергетическим сырьем. Горнотехнические условия эксплуатации позволяют вести разработку открытым способом. В пределах месторождения выделены рабочие участки: Центральный, Северный, Южный, Восточный, резервный и поисковые участки.

Угли на Центральном и Южном участках являются не только топливом, но и технологическим сырьем, из-за содержащегося в них германия. Из других элементов в заметных количествах имеются вольфрам (до 0,1%) и бор (0,05–0,07%). Однако их содержание невелико и они не представляют промышленного интереса.

Основные запасы энергетических углей на Южном участке сосредоточены в северо-восточной части карьера, запасы для  открытой отработки составляют 199 тыс. т. по категории С1;  для подземной - числятся в нераспределенном фонде и составляют по категории С1 – 103 тыс. т, забалансовые – 9587 тыс. т. Для начала подземной добычи и перевода забалансовых запасов в балансовые на участке специалистами рекомендуется провести доразведку нижних горизонтов (ниже горизонта – 100м).

Запасы угля участка Северный по категориям В+С1 оцениваются в 1147 тыс. т (1987г.). Эти запасы не пригодны для открытой отработки из-за большого коэффициента вскрыши (19-26 м3/т). Запасы угля этого участка на балансе не числятся.

Запасы на участке Восточный числятся на балансе в нераспределенном фонде. Объем запасов по категории В+ С1 составляет 490 тыс. т, С2 - 45 тыс. т.

В пределах Новиковского разреза выделяют резервный участок. Запасы по категориям В+С1 составляют 2501 тыс. т и забалансовые – 56 тыс. т числятся на участке для шахты и могут быть отработаны подземным способом. Оставшиеся запасы участка находятся в водоохранной зоне р. Черной, которая протекает по выходу пласта I. Для отработки этих запасов необходимо решить вопрос с отводом русла реки.

Выделяют также три перспективных участка: Холодный (прогнозные ресурсы оцениваются в 1800 тыс. т, в том числе 1303 тыс. т по пласту I. Для более детального изучения участка рекомендуется провести поисковые работы); низовья р. Охотничьей (прогнозные ресурсы оцениваются в 219 тыс.т., необходимо проводить поисковые работы); Мульда-4 (прогнозные ресурсы оцениваются в 100 тыс.т).

С 2005г. добыча угля на Новиковском месторождении не осуществляется. Главные причины прекращения добычи: низкая техническая оснащенность предприятия, износ оборудования и, как итог, невыполнение лицензионных соглашений об условиях пользования недрами. Не менее острая проблема – дефицит трудовых ресурсов. С началом работ по строительству завода СПГ и реализацией проектов «Сахалин-1 и Сахалин- 2»  с предприятия ушли самые  квалифицированные специалисты.

Уголь использовался в котлах Центральной районной котельной (ЦРК) муниципального образования Корсаковского района специально оснащенной для его сжигания дополнительными очистными установками для улавливания германия.

По оценкам специалистов, рентабельная работа Новиковского угольного разреза может быть достигнута при добыче 60-80 тыс. т угля в год. Такой уровень производства был на разрезе в 2000-2003 гг. Разведанные запасы позволяют разрабатывать месторождение на уровне 80 тыс. т угля ежегодно на протяжении значительного периода времени. Возобновление работы предприятия позволит задействовать трудовое население поселка, которое по окончанию строительства СПГ и смежных объектов останется без работы.

Если рассматривать вариант возобновления добычи угля на разрезе, то к плюсам стоит отнести:

- сохранение предприятия, выполняющего функции градообразующего (не придется ставить вопрос о закрытии НП и переселении людей);

- обеспечение муниципального образования собственным углем,

- возможность возобновить в стране производство германия, который используется в радиотехнической и электронной промышленности.

Как показал анализ отраслевых материалов по развитию угольной промышленности России решение вопроса о возобновлении добычи угля в пос. Новиково сегодня связывается с восстановлением в стране производства стратегического металла - германия или с началом его экспорта за рубеж. Провозглашенная областной администрацией политика перехода электроэнергетики Сахалина на природный газ объективно ликвидирует перспективы для  энергетического использования местного угля. В этих условиях потенциальные инвесторы вынуждены искать альтернативные варианты развития угольного бизнеса, но они слишком сложны и раскованы. Возобновление добычи потребует от новых владельцев значительных финансовых средств на восстановление подъездных путей к разрезу, закупку нового оборудования, строительство асфальтированной дороги Новиково – Корсаков.

Сейчас в с. Новиково зарегистрировано около 840 человек населения, из которых примерно 500 в трудоспособном возрасте. Возобновление добычи угля может обеспечить на месте работой не менее 350-400 человек.

3.1.2. Производство СПГ

В соответствии с проектами развития «Сахалин-2» предполагалось построить в с. Пригородное завод по производству СПГ мощностью в 9,6 млн. тонн. Уже сегодня подписаны договоры о поставках СПГ и протоколы о намерениях, на основании которых мощность завода может быть доведена до 12 млн. тонн и в перспективе возможна третья очередь расширения - до 15 млн. тонн. Имеющиеся в распоряжении «Сахалин-2» запасы природного газа позволяют расширять мощности завода и более. Пуск первой очереди завода намечен на конец 2007г., а первая партия СПГ отправится к заказчику в начале 2008г.

В случае принятия решения о дальнейшем развитии завода срок его строительства может быть продлен еще на два-три года - до 2010г. Все решится в ближайшие годы после прихода в конце 2006г. в компанию нового совладельца – РАО «Газпром», который, видимо, сформирует новую экспортную политику компании.

Общая численность занятых на заводе с учетом возможного расширения его мощностей может дойти до 1500-1700 человек с размещением для них жилья в пределах города Корсаков.

3.1.3. Электроэнергетика

В прессе неоднократно поднимался вопрос о проекте строительства на юге острова электростанции парогазового цикла мощностью 1000-2000 МВт с последующим экспортом электроэнергии в Японию. По проекту основным топливом для ТЭС должен стать природный газ. Эта электростанция может быть построена на территории муниципального образования Корсаковского района. Это позволит минимизировать затраты на прокладку газопровода в уже имеющемся коридоре и подводного кабеля за счет наименьшего расстояния от острова до Японии. Эксплуатация такой станции может обеспечить рабочими местами до 800-1000 человек.

Можно рассматривать два варианта строительства электростанции – на угле и на газе. При строительстве электростанции необходимо изучить опыт других стран по строительству экологически чистых и энергоэффективных электростанций, использующих уголь, в первую очередь опыт США и Германии. Одним из лидеров по разработкам экологически чистых технологий сжигания угля на ТЭС является и Япония, которая может стать и основным инвестором или соинвестором при реализации данного проекта. Выбор угля в качестве основного топлива для электростанции позволит задействовать запасы твердого топлива не только Новиковского, но и других месторождений Сахалина.

Альтернативный вариант - строительство электростанции (1000-2000 МВт) на угле в районе максимальной концентрации добычи угля, скорее всего, это Углегорский район.. В этом варианте от электростанции до муниципального образования Корсаковского района придется проложить  ЛЭП и построить на березу океана подстанцию для преобразования переменного тока в ток постоянный с последующей его передачей в Японию. Эксплуатация такой подстанции потребует около 50-100 человек занятых.

В случае реализации одного из этих вариантов наиболее рациональный способ расселения трудящихся на ПГУ или на подстанции – в г. Корсаков, где им может быть обеспечена лучшая система обслуживания.

Известно, что в составе завода по производству СПГ будет собственная газотурбинная электростанция, однако данные по ее мощности отсутствуют. Экспертно мощность ГТЭС, исходя из технологических расходов электроэнергии, можно оценить примерно в 25-30 тыс. кВт. Пока в области не решен вопрос о подключении  ведомственных электростанций к энергосистеме для работы в качества блок - станций.

3.2. Химическое производство

На основании ранее разработанного Мастер – Плана по эффективному использованию российской доли природного газа на территории Сахалинской области, предполагается построить в с. Пригородное газохимический завод.

При этом были рассмотрены три варианта установок:

- Производство метанола (1000 тыс. тонн/год)

Преимуществом данного варианта по сравнению с вариантом 3 являются меньшие расходы на строительство завода и эксплуатацию оборудования.

- Производство аммиака (660 тыс. тонн/год)

Преимуществом данного варианта по сравнению с вариантом 3 являются меньшие расходы на строительство завода и эксплуатацию оборудования.

Недостатком данного варианта являются возникающие проблемы с вторичным использованием углекислого газа, который является побочным продуктом при производстве аммиака (в год из камеры выведения углекислого газа будет предположительно выбрасываться 600 тыс. тонн углекислого газа).

3. Совмещённое производство метанола (1000 тыс.тонн/год) и аммиака (350 тыс. тонн/год).

Преимуществами данного варианта являются:

- более низкие затраты на строительство завода и эксплуатацию оборудования по сравнению с раздельным производством метанола и аммиака той же мощности;

- возможность эффективного использования продувочного газа от производства метанола для производства аммиака;

- сокращение выбросов углекислого газа.

Недостатками данного варианта являются:

- трудности, возникающие с регулированием объёма производства метанола и аммиака по отдельности;

- недостаточность сведений о результатах работы уже построенных и работающих аналогичных предприятий.

Основные расчётные технико – экономические показатели производственных комплексов

| № п/п | наименование технико – экономического показателя | оборудование для производства метанола | оборудование для производства аммиака |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | производительность | 2000 – 3000 тонн/сутки | 1500 – 2000 тонн/сутки |
| 2 | требуемая площадь | площадочная – 30000м2 внеплощадочная – 35000м2 | площадочная – 35000м2 внеплощадочная – 45000м2 |
| 3 | технологическая вода | 120 тонн/час | 150 тонн/час |
| 4 | циркулирующая охлаждающая вода | 15000 тонн/час | 20000 тонн/час |
| 5 | электроэнергия | 5000 кВт | 12000кВт |
| 6 | пар | 150 тонн/час | 150 тонн/час |
| 7 | сырьевой природный газ | 62,8 – 94,2 млн. SCF/сутки | 47,2 – 62,8 млн. SCF/сутки |
| 8 | численность работников | 150 человек | 150 человек |

Предпочтительным вариантом, по - нашему мнению, является строительство газохимического завода по совмещённому производству метанола и аммиака в муниципальном образовании Корсаковского района, с. Пригородное на площадке к востоку от завода СПГ в пределах его санитарно – защитной зоны (размер СЗЗ - 1000м). Это позволит минимизировать затраты на прокладку трубопровода.

3.3. Рыбная промышленность

В структуре рыбной промышленности можно выделить два направления – экстенсивное - морской вылов рыбы и интенсивное - рыборазведение. Второе направление в пределах муниципального образования находится в начальной стадии развития и использует крайне небольшой по численности персонал. Первое направление определяет современное и перспективное состояние этой отрасли промышленности. Развитие рыбной промышленности в муниципальном образовании связано с использованием не только местной, но и привозной с материка сезонной рабочей силы. Эта часть занятых нестабильна по величине и меняется от года к году в зависимости от конъюнктуры спроса и прогнозов на улов.

Вылов рыбы и ее реализация зависят не только от совокупности природно - климатических, но и от некоторых экономических факторов. Это – распределение квот на вылов рыбы, текущий и перспективный уровень цен на рыбную продукцию на рынках ее сбыта за рубежом, изменения в отношениях между Россией и Японией и многое другое. Все это выходит за пределы компетенции муниципальных органов власти и повышает степень неустойчивости экономики муниципального образования. Поэтому, оказывая рыбному промыслу все возможное содействие, в перспективе желательно постепенно уменьшать степень его воздействия на уровень развития производительных сил региона.

3.4. Рыборазведение

Положение муниципального образования на юге острова делают особо желаемым развитие рыборазведения. По нашему мнению, целесообразно  передать проблему рыборазведения в руки среднего бизнеса. Для этого необходимо решить вопрос, о выделении для рыборазводного завода квоты на вылов рыбы в зависимости от объема производства им молоди.

Природные условия муниципального образования позволяют разместить в его пределах не менее 5 рыборазводных заводов с общим числом занятых в 170-200 человек.

Развитие рыборазведения в муниципальном образовании целесообразно и по условиям предстоящей эксплуатации морского порта для вывоза СПГ в с. Пригородное.

В сложившихся условиях сложно спрогнозировать изменения в численности занятых в рыбном промысле региона, поэтому текущая численность занятых принята нами в неизменном виде на перспективу до 2020 г.

3.5.Судостроение и судоремонт

В Корсаковском морском порту располагаются судоремонтные мастерские, где осуществляется на плаву мелкий и частично средний ремонт  морских судов. Развитие этого вида бизнеса в г. Корсакове связано с  конкурентоспособностью российского судоремонта по отношению к соседним странам и заводам Приморского края, которая пока крайне низка. Пока нет никаких оснований рассчитывать на рост этого вида деятельности в г. Корсакове.

3.6. Добыча и переработка минерального сырья

В качестве потенциальных точек регионального роста экономики муниципального образования можно активнее задействовать месторождения минеральных ресурсов (пески, известняки, глины, гравий, кремнистые сланцы, яшма), расположенные на его территории.

В пределах муниципального образования вдоль побережья моря располагается Охотское месторождение кварцевых песков. Запасы песков составляют примерно 400 тыс. м3. Ширина полосы месторождения 100м, длина 2000м, мощность 2-3м. Для его добычи предполагается устройство карьера и применение земснаряда. Получаемый песок может применяться при приготовлении бетонных и отделочных растворов Удачное транспортное расположение месторождения позволяет использовать его на нужды наиболее освоенной части области.

В 14км от с. Новиково расположено Нанойское известняковое месторождение. Известняки пригодны для получения строительной извести. Запасы по категории В составляют 34 тыс. т и С1 – 253 тыс. т.

В долине реки Черной довольно широко распространены глины. Мощность слоев 2,0-2,5м. Глины могут использоваться в качестве керамического сырья.

В долинах рек прослеживаются гравийно - галечниковые отложения. Запасы этого вида минеральных ресурсов значительные1.

Известняки и глины являются сырьем для производства различных вяжущих веществ (известь, цемент и др.). Глина также служит сырьем для производства кирпича. Для наиболее эффективного использования этих ресурсов (повышения добавленной стоимости в конечной продукции) стоит рассмотреть вариант строительства кирпичного мини-завода или нескольких мини-цехов. В этом же производстве можно будет задействовать отходы от сжигания угля – золы, шлаки. При этом необходимо уточнить реальные запасы глин, известняков и пр. и возможный годовой объем их добычи.

Строительство одного кирпичного мини-завода/цеха создает дополнительно от 30 и более рабочих мест.

В случае строительства мини-завода/цеха целесообразно расширять спектр профильной продукции (например, помимо кирпича можно выпускать облицовочную плитку под кирпич разной цветовой гаммы) и развивать смежные производства (керамические изделия, малые архитектурные формы из бетона и пр.).

В районе расположено Чапаевское месторождение метаморфических сланцев. Щебень из пород зон выветривания рекомендуется для устройства покрытий переходного типа на дорогах IV-V категорий и оснований автомобильных дорог I - V категорий, также возможно его применение для получения тяжелого бетона марки «200». Балансовые запасы сырья подсчитаны до горизонта +100м и по категориям В+С1 составляют 1433.6 тыс. м3. При производительности карьера (80 тыс. м3, уровень добычи в 1999г.) срок обеспеченности разведанными запасами составит 186 лет, при проектной производительности (300 тыс. м3) – 49 лет. Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Растет спрос на природные, экологически чистые строительные материалы, одним из которых является сланец. Из сланца производят кровлю для крыш, сланцевую напольную и настенную плитку. Продукция из сланца отличается высокой механической прочностью и упругостью, а также красивым внешним видом.

На территории района разведано месторождение яшм Пригородное. Сырье признано пригодным для производства пеностекла, стекловолокна, изолятора труб, тары и т.д. В природном виде (без обогащения) яшмы можно использовать для получения зеленого бутылочного стекла.

В результате проведенных геологоразведочных работ на строительный камень на месторождении были выделены два участка: Западный и Кварцитовый конус. Запасы яшм категорий В+С1 составляют 4155.4 тыс. м3, по С2 – 7628.6 тыс. м3, в том числе по участку Кварцитовый Конус по В+С1 – 1171 тыс. м3, по участку Западному по С1 – 2984.4 тыс. м3 и по С2 – 7628.6 тыс. м3. На участке Кварцитовый Конус ведется промышленная эксплуатация, участок Западный находится в нераспределенном фонде. В результате исследований установлено, что щебень может быть использован в качестве крупного заполнителя в тяжелых бетонах, кроме гидротехнических сооружений.

Все эти месторождения пригодны для освоения усилиями малого бизнеса и последующей реализации готовой продукции в пределах области и на материке.

Совокупная численность занятых в этих видах бизнеса нами оценена на перспективу до 2020г. в 250-350 человек.

3.7. Лесная промышленность

В пределах муниципального образования площадь леспромхоза равна 209,3 тыс га. В его составе пять лесничеств - Лесное, Охотское. Корсаковское. Озерное, Новиковское. Площадь, покрытая лесом, составляет 182.2 тыс. га при лесистости в 87%. Лес имеет высокую ликвидность, что делает  целесообразным его заготовку. С одного га при рубке получают до 63 куб. м ликвидной древесины при среднем по области в 22,6 куб. м.

Сложности в развитии лесозаготовок типичные – отсутствие лесовозных дорог и дефицит современного оборудования для механической переработки леса.

Заготовка и переработка древесины в пределах муниципального образования возможна, но пока нет разработанных инвестиционных предложений по ее развитию.

Экспертно потребность в развитии лесного бизнеса в пределах муниципального образования можно оценить примерно в 150-200 человек.

3.8. Развитие транспортного комплекса

В настоящее время между центром муниципального образования и г. Южно-Сахалинском осуществляется только грузовое сообщение. Нами предлагается восстановить пассажирское сообщение и пустить по этой линии не только местные поезда, но и один туристический пассажирский состав или несколько вагонов, приурочив его расписание к приходу грузо-пассажирского паромного судна из Японии. Это позволит туристам из Японии покупать единый билет на паром и на поездку по острову. Такая организация перевозок туристов может активизировать их поездки на остров.

Целесообразно воссоздать старинные вагоны для железнодорожного туристического маршрута по острову.

Необходимо развитие пассажирского морского вокзала со всем набором услуг, включая гостиницы 3 и 5 звезд и рестораны с национальной кухней для приезжих туристов.

Морской пассажирский вокзал необходим и для современного уровня обслуживания российских пассажиров, которые отправляются на Курилы и на Камчатку.

Развитие этих бизнесов может дать городу 300-400 дополнительных рабочих мест.

  - Туризм и отдых

Для района желательно выбрать какую-либо культурно-спортивную специализацию. В Корсаковском муниципальном образовании на озерах можно организовать областные водные состязания (гребля, водные лыжи и пр.).

Одно из перспективных направлений развития туризма – СПА туризм (лечебно – оздоровительно - косметологический туризм). Основное направле-ние СПА туризма – сочетание традиционного отдыха с посещением термальных, минеральных источников, бассейнов, массажей, грязелечение. Это направление туризма можно развить до уровня «визитной карточки района». Это может позволить создать на территории муниципального образования отдельные курорты, СПА центры разного ценового диапазона, ориентированные как для российских, так и иностранных туристов. При этом, говоря об иностранных туристах, акцент стоит сделать на природные ресурсы (грязевые, минеральные источники и пр.) и на оптимальное соотношение цена-качество. Для более успешного развития этого направления туризма можно организовывать конкурсы красоты, соревнования областных (дальневосточных, зарубежных) парикмахеров, косметологов, специалистов смежных направлений.

#### С помощью малого бизнеса целесообразна организация проката оборудования для обслуживания отдыхающих на побережье и на озерах и их питание, обустройство охраняемых оборудованных электричеством, дровами, туалетом и пресной водой стоянок личного автотранспорта. На озерах и вдоль побережья можно создать сеть мини-дач, мостки для ловли рыбы на удочку и т.п.

Национальный парк

Уникальные природные и экономико-географические условия озерного района муниципального образования Корсаковского района делают не только возможным, но и крайне желательным создание и дальнейшее развитие здесь национального парка общеобластного, а затем и международного значения.

Сочетание горного рельефа и леса, пресноводных озер и озера Изменчивого, с его целебной грязью, близость к побережью океана и к г. Южно-Сахалинску создает уникальный природный комплекс для создания национального парка.

Возможный набор услуг, который парк может оказывать местным и иностранным туристам подлежит разработке на стадии  проектирования ТЭО. Можно только предположить, что это может стать одной из самых больших строек в области  туризма в пределах Сахалинской области.

Предположительно, на период после 2010г. в парке может быть занято не менее 500 человек персонала. При надлежащем развитии событий этот парк может стать одним из ведущих в регионе. Подобные учреждения в Южной Корее пользуются большой популярностью и предельно загружены.

Национальный парк на Сахалине может оказаться в системе  национальных парков среди стран Юго-Восточной Азии и одним из  серьезных источников поступления валютных доходов для экономики острова.

Проект строительства яхт-клуба в районе Первой-Третьей Пади

Побережье в районе сёл Первой-Третьей Пади удобно для размещения областного яхт-клуба. Транспортная близость к г. Южно-Сахалинску, удобство подъезда по уже существующей автодорожной сети создают возможности для быстрого освоения проекта. В этом районе живописный рельеф и природа, имеются линии ЛЭП и проходит железная дорога. Все это позволяет минимизировать затраты на первоначальную инженерную инфраструктуру.

В случае реализации этой идеи в обслуживании яхт-клуба может быть занято не менее 50 человек персонала в начальной стадии его развития.

В целом местный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития муниципального образования и использования возможностей среднего и малого бизнеса. Сами проекты весьма капиталоемки и требуют  мобилизации десятков миллионов долларов и квалифицированных проектантов. Для реализации этих проектов целесообразно проведение международных конкурсов. Примерное количество новых рабочих мест в пределах муниципального образования на период до 2010 и 2020 гг. приведено в ниже следующей таблице.

Примерное количество новых рабочих мест

в пределах муниципального образования

на период до 2010 и 2020гг.

| наименование отрасли | прогноз прироста численности персонала к 2010г. (человек) | прогноз прироста численности персонала к 2020г. (человек) |
| --- | --- | --- |
| угольная промышленность | 350-400 | 350-400 |
| электроэнергетика | нет | 800-1000/ 70-100 |
| мини - металлургия | нет | 100 |
| горнодобывающая промышленность | 50-100 | 200-300 |
| химическая промышленность | 150 | нет |
| лесная промышленность | 50 | 150-200 |
| рыборазведение | 100 | 170-200 |
| транспорт | 100-200 | 300-400 |
| торговля | 150-250 | 400-500 |
| туризм | 250 | 1050 |
| итого | 1200 - 1500 | 2970-4150/2260-3250 |

Результаты экспертной оценки возможного роста численности занятых по наиболее важным направлениям экономики муниципального образования, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что при благоприятном варианте в муниципальном образовании может возникнуть дефицит трудовых ресурсов.

Демографическая политика становится одним из важнейших условий развития муниципального образования на перспективу. Решение этой проблемы лежит в плоскости создания положительного имиджа муниципального образования в среде населения области, особенно среди северян.

Выводы:

1. Для реализации инвестиционных проектов в пределах муниципального образования требуется совершенствование организации инвестиционного процесса. В первую очередь, это квалифицированно выполненный каталог инвестиционных проектов и инвестиционных предложений с подробным описанием муниципального образования и всех его преимуществ по отношению к соседям.

2. В настоящее время весьма ограниченные средства бюджета идут на решение срочных проблем, а не концентрируются на важнейших перспективных проектах, не работают на перспективу  муниципального образования.

3. Муниципальное образование  нуждается в продуманной рекламной компании, направленной на его узнавание в среде местных и особенно внешних, в том числе, иностранных  инвесторов.

4. Администрация муниципального образования  могла бы объявить открытый конкурс на разработку современного сайта, решенного в современных технологиях на русском, английском, японском, китайском и корейском языках.

5. Общественность муниципального образования должна быть подключена к обсуждению и решению перспективных проблем развития муниципального образования. Местный бизнес должен быть полностью информирован в части возможностей развития экономики муниципального образования.

4. Возможные перспективы развития сельскохозяйственного производства

Учитывая всё возрастающую стоимость капитального строительства, удобрений, энергии всех видов, целесообразно сохранить сложившееся распределение в производстве сельскохозяйственной продукции. По мере роста энергетических затрат всё большее значение будет приобретать производство сельхозпродукции в личном подсобном хозяйстве и в личных крестьянских хозяйствах.

Низкая культура земледелия, слабое использование местных и привозных удобрений ограничивают возможности роста урожаев и, тем самым, снижения себестоимости производимой продукции. Поэтому объём производства сельскохозяйственной продукции будет, в основном, зависеть от возможностей бюджета датировать убыточное производство.

Местное сельскохозяйственное производство сталкивается с конкуренцией привозных продуктов питания, стоимость которых сопоставима с местной.

В этих условиях может сохранить свою значимость только производство нетранспортабельной овощной продукции и цветов.

VI Планировочный анализ и проектная организация территории

1. Анализ современной планировочной ситуации

Анализ современной планировочной ситуации показал, что территория городского округа неоднородна по природным условиям и степени хозяйственного освоения.

На территории можно выделить три района: центральный, северо–западный и южный.

- Центральный район

Центральный район - это озерный край. Общая площадь самых больших озер – 300 км2 -10% от всей площади проектируемой территории.

За исключением небольших участков вдоль побережья практически вся территория покрыта лесами. Ранее на этой территории проводилась промышленная заготовка леса. В настоящее время объем работ сократился.

Решением Сахоблисполкома № 134 от 12.04.1966 г. организован государственный природный биологический заказник регионального значения площадью 3751,2 га. Заказник организован с целъю поддержания целостности естественных сообществ, охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других перелетных птиц, сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ, Сахалинской области, и мест их обитания, таких как: орланы – белоплечий и белохвост, сокол сапсан, кречет, малый лебедь, черная кряква, большая, малая и средняя цапли, утка мандаринка, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов зверей и птиц: бурого медведя, выдры, соболя, американской норки, рябчика, уток и прочих, а также восстановления природных комплексов и уникальных ландшафтов в районе озера Добрецкого

Активно посещают центральный район туристы, рыболовы, любители отдыха на природе.

Данный район перспективен для развития всех видов рекреации.

- Северо-западный район

Северо-западный район - это район активной хозяйственной деятельности. На берегу незамерзающего залива Анива расположен центральный населенный пункт городского округа г. Корсаков.

Железная и автомобильная дороги, расположенные рядом и связывающие городской округ с соседними муниципальными образованиями и Сахалином в целом, являются главной планировочной осью муниципального образования.

В Северо-западном районе городского округа сосредоточены основные сельские населенные пункты, завод «Сахалин Энерджи Инвестмент компании, Лтд» и сельскохозяйственные земли. Этот район городского округа обеспечен хорошими транспортными связями.

Район перспективен для развития всех видов рекреации, развития жилищного, гражданского и промышленного строительства, развития сельского хозяйства.

- Южный район

Южный район расположен в меридиональном направлении на Тонино-Анивском хребте. Восточные склоны его круто обрываются в сторону Охотского моря, западные – более полого опускаются на побережье залива Анива. На западном побережье залива Анива расположено с. Новиково, один из центров угледобычи Сахалина. Угольный разрез находится в горах, в 12 км. от села.

В долинах рек южного района встречаются небольшие участки сельскохозяйственных земель.

В Южном районе расположены леса второй группы, в них возможна промышленная заготовка леса.

Данный район перспективен для развития всех видов рекреации и промышленного строительства.

- 2. Функциональное зонирование территории

Сложившееся в настоящее время функциональное использование территории городского округа целесообразно на перспективу сохранить.

Анализ современной планировочной ситуации, комплексной оценки территории и возможных направлений дальнейшего территориального развития городского округа позволяет выделить следующие основные перспективные функциональные зоны:

- урбанизированные (без промышленно- коммунальных), территории на которых рекомендуется преимущественно жилищно-гражданское строительство;

- промышленные, территории на которых рекомендуется размещение всех видов промышленности, комунально-складских объектов, транспортных узлов и дорог, крупных инженерных объектов и коммуникаций;

- коллективные садоводческие товарищества, на которых рекомендуется размещение дачных участков, выполняющих функцию второго жилища, мест семейного длительного и кратковременного отдыха, а также подсобных хозяйств;

- леса первой группы, которые рекомендуются для следующих целей:

1. оздоровительных, средообразующих, культурно-эстетических, ресурсо-охранных, рекреационных, для любительского промысла,

2. специальных, в том числе: нерестовые полосы вдоль нерестовых рек, водоохранные зоны и прибрежные полосы, придорожные лесопосадки с функциями водо- и почвозащиты, охранные леса в округе санитарной охраны курорта, заказники различного назначения, городские леса и многофунциональная зеленая зона города Корсакова:

- леса второй группы, которые рекомендуются для рекреационных целей и лесоэксплуатации;

- сельскохозяйственного назначения, которые рекомендуются для производства продуктов питания для потребления людьми и домашними животными, а также выпаса домашнего скота и заготовки зеленых кормов;

- территории оборонного назначения, использование которых регламентируется Министерством обороны РФ.

- 3. Особо охраняемые природные территории и объекты

Хозяйственная деятельность на территории приводит к трансформации природных комплексов, утрате биологических видов.

Одним из мероприятий по охране типичных и уникальных видов достопримечательностей является организация единой системы особо охраняемых природных территорий. Рациональное размещение охраняемых участков на достаточно большой площади и многообразие их разновидностей позволяет создать в регионе с их помощью своеобразный «природоохранный каркас», сберегающий особо ценные объекты и, тем самым, стабилизирующий всю геосистему региона и обеспечивающий устойчивое развитие природно – территориальных комплексов.

В настоящее время в муниципальном образовании уже функционируют некоторые охраняемые территории с различными природоохранными режимами. Однако их система нуждается в определённой корректировке и совершенствовании. Это связано с тем, что не все ценные природоохранные объекты и территории охвачены территориальной охраной, или площадь охраняемых территорий требует уточнений и корректировок.

Единая система особо охраняемых территорий предлагается в следующем виде:

- А. – заказник «Озеро Добрецкое»

Функциональное назначение - поддержание целостности естественных сообществ, охрана мест гнездования, массового скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других перелетных птиц, сохранение и воспроизводство редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ, Сахалинской области, и мест их обитания, таких как: орлан – белоплечий и белохвост, сокол сапсан, кречет, малый лебедь, черная кряква, большая, малая и средняя цапля, утка мандаринка, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов зверей и птиц: бурого медведя, выдры, соболя, американской норки, рябчика, уток и прочих, а также восстановление природных комплексов и уникальных ландшафтов в районе озера Добрецкого.

На территории заказника запрещается:

- распашка земель, сенокошение, прогон скота и пастьба скота;

- спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и спортивных целях животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства;

- лов рыбы;

- заготовка древесины по главному пользованию;

- заготовка живицы;

- отвод земельных участков под строительство зданий и сооружений;

- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач, прочих инженерных сооружений и коммуникаций, не связанных с функционированием заказника;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, использование вод для орошения и обводнения;

- повреждение почвенного покрова;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- проведение буровых и взрывных работ;

- проезд и автостоянка автотранспорта без специального разрешения, а также движение механических транспортных средств вне дорог;

- устройство туристических площадок и лагерей;

- полеты вертолётов над территорией заказника ниже 200м и их посадка;

- деятельность, связанная с вывозом, выгулом домашних животных всех пород;

- деятельность, связанная с применением рыболовных сетей, капканов, оружия и других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств;

- сбор яиц и разорение гнёзд диких птиц, разрушение и раскопка жилищ пушных зверей.

Допускается строительство объектов охотничьего надзора и государственной лесной охраны.

Разрешается:

- регулирование численности объектов животного мира и истребление синатропных видов животных, на основании соответствующих разрешений;

- сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов при наличии соответствующих разрешений;

- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования заказника;

- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения;

- пользование участками лесного фонда заказника для научных исследований;

- научный туризм с целью изучения экосистем, фотографирования и видеосъёмки объектов животного мира;

- полёты над территорией заказника и посадки вертолётов с целью охраны лесов, рыбных запасов, охотничьих ресурсов и охраны окружающей природной среды;

- деятельность егерского состава заказника, связанная с использованием собак охотничьих порд, лошадей, а также разведение подсобного хозяйства;

- проведение егерским составом заказника живоотлова, биотехнических и охотохозяйственных работ с применением сетей, капканов и других орудий добывания животных и птиц.

- Б. – памятники природы

Функциональное назначение – территории, защищающие целостность природного объекта, носящего редкий и уникальный характер научного, исторического, культурного или эстетического назначения.

Комплексные памятники природы охраняют два или более компонентов природы. Высшая форма памятника природы – ландшафтный, где охраняются в равной степени все компоненты ландшафта.

Особая категория комплексных памятников природы – природно–исторические, в которых значительное место занимает культурный ландшафт в сочетании с памятниками истории и культуры.

По своему содержанию отраслевые памятники природы подразделяются на следующие категории:

- геологические,

- водные (гидрогеологические),

- ботанические,

- зоологические.

Сохранность памятников природы требует выделения на подступах к нему охранной зоны – территории с особо рассчитанным режимом, направленным на обеспечение неуязвимости основного памятника. Ширина охранной зоны устанавливается в зависимости от характера охраняемого объекта и окружающих условий, но не менее 50м.

На территории городского округа объявлены памятниками природы восемь природных объектов и природно-территориальных комплексов, которые по состоянию на 01.01.2005г. имеют паспорта и охранные обязательства, занесены в кадастр ООПТ Сахалинской области:

- 1. Памятник природы «Лагуна «Буссе»

Площадь территории памятника природы - 5740га.

Памятник природы регионального значения «Лагуна «Буссе» расположен на территории земель Гослесфонда, в 40км от г. Корсакова, на юго-востоке Муравьёвской низменности.

В охранную зону входит территория, шириной 500м вдоль границ памятника природы, за исключением акватории залива Анивский. Площадь охранной зоны - 2220га.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 07.06.1977г. № 273 «О признании водных объектов области памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 02.02.1996г. № 53 «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995году».

Функциональное назначение – территории Гослесфонда, защищающие целостность сложной экосистемы, имеющей большое значение для воспроизводства и охраны водоросли анфельции, морских промысловых организмов (морской ёж, креветка, трепанг) и водоплавающих птиц.

На территории памятника природы запрещается:

- движение моторных судов,

- использование водолазного оборудования,

- промысловый лов водных биологических ресурсов,

- добыча морских млекопитающих,

- использование гидромонитора, тралящих и драгирующих орудий лова,

- применение удобрений, проведение авиационно-химических работ, применение химических веществ борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора,

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,

- проезд автотранспорта по полосе осушки, а также его передвижение по льду в зимнее время,

- строительство любых хозяйственных объектов,

- выпас скота,

- разрушение берегов и выемка песчаных грунтов.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение научно-исследовательских работ по программам, согласованным со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, мониторинга, с изъятием водных биологических ресурсов в рамках НИР, а также работ, связанных с воспроизводством водно-биологических ресурсов, не наносящих вред памятнику природы,

- спортивное рыболовство и охота,

- сбор ягод и др. дикоросов,

- заготовка кормов для животных,

- обустройство временных лагерей по проведению научно-исследователь ских работ, мониторинга, с изъятием водных биологических ресурсов в рамках НИР, охранных мероприятий и отдыха населения в специально оборудованных для этого местах, согласованных со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

- сбор анфельции без применения механических средств.

На территории охранной зоны памятника природы запрещается:

- рубки леса главного пользования,

- мойка машин,

- строительство любых хозяйственных объектов.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий согласно Постановлению губернатора Сахалинской области № 78 от12.01.2001г. несёт управление Сахалинрыбвод.

- 2. Памятник природы «Корсаковский ельник»

Площадь территории памятника природы - 10га.

Ботанический памятник природы регионального значения «Корсаковский ельник» расположен на территории земель Гослесфонда, в долине р. Мерея в 2-х километрах севернее с. Пригородное.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 13.05.1980г. № 233 «О выделении особо ценных лесных объектов», Постановлением губернатора Сахалинской области от 02.02.1996г. № 53 «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995году».

Функциональное назначение – территории Гослесфонда, защищающие участок елово-пихтового леса с преобладанием в составе ели Глена, которая включена в Красную книгу России (1978г.) со статусом «вид с сокращающимися запасами».

На территории ботанического памятника природы запрещается:

- отвод земель под любые виды пользования;

- рубки главного пользования,

- проведение гидромелиоративных работ в пойме р. Мерея.

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательские работы,

- охота,

- сбор грибов и ягод.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковский лесхоз.

- 3. Памятник природы «Озёрский ельник»

Площадь территории памятника природы - 6620га.

Ботанический памятник природы регионального значения «Озёрский ельник» расположен на территории земель Гослесфонда, на заболоченном участке Муравьёвской низменности в бассейне р. Вавай, в районе с. Пихтовое.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 13.05.1980г. № 233 «О выделении особо ценных лесных объектов», Постановлением губернатора Сахалинской области от 02.02.1996г. № 53 «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995году».

Функциональное назначение – территории Гослесфонда, защищающие участок елово-пихтового леса с преобладанием в составе ели Глена, которая включена в Красную книгу России (1978г.) со статусом «вид с сокращающимися запасами».

На территории ботанического памятника природы запрещается:

- отвод земель под любые виды пользования;

- рубки главного пользования,

- проведение гидромелиоративных работ.

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательские работы,

- охота,

- сбор грибов и ягод.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковский лесхоз.

- 4. Памятник природы «Озеро Тунайча»

Площадь территории комплексного памятника природы регионального значения - 23400га.

В охранную зону входит территория, шириной 1000м вдоль границ памятника природы (граница охранной зоны совпадает с водоохраной одно-километровой зоной вокруг озера Тунайча). Площадь охранной зоны – 60 тыс. га.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 18.08.1995г. № 257 «О признании водных объектов памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 07.06.1977г. № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994г.г. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области».

Функциональное назначение – охрана мест нереста лососёвых рыб (9 видов), мест отдыха и кормёжки многочисленных видов птиц во время их сезонных миграций, мест обитания животных и уникальных мест произрастания растительности.

На территории комплексного памятника природы запрещается:

- движение моторных лодок без специального разрешения,

- применение удобрений, проведение авиационно-химических работ, применение химических веществ борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора,

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,

- проезд автотранспорта по полосе осушки, а также его передвижение по льду в зимнее время,

- строительство любых хозяйственных объектов,

- выпас скота,

- разрушение берегов и выемка песчаных грунтов.

На территории комплексного памятника природы ограничивается:

- промысловая и любительская рыбная ловля.

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательские работы по программам, согласованным со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, мониторинга, с изъятием водных биологических ресурсов в рамках НИР, а также работ, связанных с воспроизводством водно-биологических ресурсов, не наносящих вред памятнику природы,

- рекреационная деятельность.

На территории охранной зоны памятника природы допускаются:

- хозяйственные мероприятия, существенно не влияющие на развитие эрозионных процессов,

- рекреационная деятельность,

- спортивная и промысловая охота,

- сбор грибов и ягод.

- 5. Памятник природы «Бухта Чайка»

Площадь территории зоологического памятника природы регионального значения - 150га.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 25.02.1986г. № 61 «О признании достопримечательных объектов области государственными памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 18.08.1995г. № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994г.г. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области».

Функциональное назначение – охрана залежки морского зверя (акиба, сивуч), мест массового скопления различных видов птиц при сезонных перемещениях, видов животных и растений, занесённых в Красную книгу РФ, водной растительности.

На территории зоологического памятника природы запрещается:

- любительское рыболовство и охота,

- вырубка леса,

- устройство бивуаков.

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательские работы по программам, согласованным со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, мониторинга, , не наносящих вред памятнику природы,

- организованный туризм,

- сбордикоросов.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковская инспекция рыбоохраны.

- 6. Памятник природы «Водопад Медвежий»

Площадь территории комплексного памятника природы регионального значения «Водопад Медвежий» - 145,7га.

Памятник природы регионального значения «Водопад Медвежий» расположен на территории земель Гослесфонда, на восточном склоне Сусунайского хребта, в верхнем течении р. Симы.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 23.12.1987г. №385 «О признании достопримечательных объектов области государственными памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 18.08.1995г. № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994г.г. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области».

Функциональное назначение – охрана природного объекта, носящего редкий и уникальный характер научного и эстетического назначения (территории живописного каскада небольших водопадов), охрана сосудистых растений, из которых 13 занесены в Красную книгу РФ.

На территории комплексного памятника природы запрещается:

- строительство производственных и бытовых объектов,

- промысловая и любительская охота,

- рыбная ловля,

- рубка деревьев

- сбор дикоросов,

- устройство бивуаков.

На территории памятника природы разрешается:

- организованный туризм.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковский лесхоз.

- 7. Памятник природы «Мыс Великан»

Площадь территории комплексного памятника природы регионального значения «Мыс Великан» - 43га.

Памятник природы регионального значения «Мыс Великан» расположен на территории земель Гослесфонда, на юго-востоке Сахалина, восточном побережье Тонино-Анивского полуострова.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 28.03.1990г № 119 «О признании ценных и достопримечательных объектов области государственными памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 18.08.1995г. № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994г.г. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области».

Функциональное назначение – охрана на выступающих скалах бенча-залежки тюленей, птичьих колоний, елово-пихтового леса морской террасы.

На территории комплексного памятника природы запрещается:

- любая хозяйственная деятельность,

- посещение птичьих колоний с 01мая по 01 августа,

- охота и рыболовство, в том числе в пределах ванн на бенче,

- сбор дикорастущих растений без специального разрешения.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение ознакомительных экскурсий и научных наблюдений по специальным разрешениям,

- сбор грибов и ягод.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковская инспекция рыбоохраны.

- 8. Памятник природы «Лягушка»

Геологический памятник природы регионального значения «Лягушка» расположен на территории земель запаса, на юге Сахалина, водораздел рек Комиссаровки и Одесситки, в 20км от г. Южно-Сахалинска.

Памятник природы образован Решением Сахалинского облисполкома от 19.05.1983г. № 186 «О признании редких и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы», Постановлением губернатора Сахалинской области от 18.08.1995г. № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 1993-1994г.г. территорий памятников природы регионального значения Сахалинской области».

Функциональное назначение – охрана группы структурно-денудационных останцев.

На территории геологического памятника природы запрещается:

-вырубка леса,

- распашка земель,

- выемка скальных и рыхлых грунтов,

- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение ознакомительных экскурсий и научных наблюдений,

- сбор грибов, папоротника и ягод.

Ответственность за соблюдение охранных мероприятий несёт Корсаковский лесхоз.

- В. - Многофункциональная зелёная зона города Корсакова

Функциональное назначение – кратковременный массовый отдых горожан, защитные и санитарно – гигиенические функции.

В зелёной зоне города разрешается развитие существующих населённых пунктов, ограничено допускается промышленное строительство.

На существующих сельскохозяйственных угодьях рекомендуется сельскохозяйственное производство пригородной ориентации.

Запрещается лесоэксплуатация и охота.

- Г – Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Функциональное назначение – охрана водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы установлены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.11.1996г. № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», Постановлению губернатора Сахалинской области от 24.09.1999г. № 373 «Об утверждении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Сахалинской области» и Постановлению губернатора Сахалинской области от 20.10.2000г. № 471 «Об утверждении границ минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос на озёрах Сахалинской области» с соответствующими санитарными и градостроительными требованиями.

Водоохранные зоны - зоны строгого строительного режима, допускающего отдельные формы интенсивного природопользования, в том числе: ограниченное градостроительное развитие и рекреацию, при условии получения согласований от бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ.

На территориях водоохранных зон разрешаются:

- рубки промежуточного пользования;

- другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов.

На существующих и узаконенных ранее в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На участках земель в пределах прибрежных защитных полос, при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима, разрешается размещать:

- объекты водоснабжения,

- рекреации,

- рыбного и охотничьего хозяйства,

- водозаборные,

- портовые,

- гидротехнические сооружения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

В границах водоохранных зон запрещается:

- - проведение авиационно-химических работ,

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

- - использование навозных стоков для удобрения почв,

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

- - складирования навоза и мусора,

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100м и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов,

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков,

- - проведение рубок главного пользования,

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается:

- распашка земель,

- применение удобрений,

- складирование отвалов размываемых грунтов,

- выпас и организация летних лагерей охоты скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн,

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных, садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство,

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

- Д. –Защитная зона нерестовых рек

Функциональное назначение – обеспечение защиты естественных гидрологических процессов, защиты нерестилищ, зимовальных ям и нагульных участков ценных промысловых рыб.

Природоохранный режим такой же, как в вышеописанной зоне.

Ширина прибрежных защитных полос для участков водоёмов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается не менее 100м независимо от уклона и характера прилегающих земель.

- Е. - Защитные полосы лесов вдоль автомобильных и железных дорог

Функциональное назначение – естественная защита почвогрунтов от экзогенных геологических процессов и водной эрозии, санитарно-гигиенические функции.

На территории защитных лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог запрещается лесоэксплуатация, сельское хозяйство, жилое строительство.

Территории защитных лесных полос вдоль автомобильных и железных дорог не рекомендуются для использования в целях рекреации.

Ограничено допускается гражданское строительство.

Разрешается размещение линейных служб и сооружений, связанных с эксплуатацией автомобильных и железных дорог.

- Ж. – Защитные полосы лесов вдоль трубопроводного транспорта

Функциональное назначение – защитная зона взрывоопасного объекта, естественная защита почвогрунтов.

Запрещаются все виды хозяйственной деятельности, кроме выпасов скота и санитарных рубок деревьев.

- З. – Городские леса

Функциональное назначение – рекреационное (кратковременный массовый отдых населения).

Запрещаются все виды строительства кроме гражданского с ограничениями. Допускаются выпасы скота, санитарные рубки деревьев.

- И. – Городской парк культуры и отдыха

Функциональное назначение – кратковременный отдых горожан.

На территории городского парка культуры и отдыха разрешается размещение объектов санитарно – гигиенического назначения, спортивно – игровых площадок и предприятий рекреационного обслуживания.

На территории городского парка культуры и отдыха запрещаются все виды хозяйственной деятельности.

- 3. Расселение

В состав муниципального образования «Корсаковский район» входят: город Корсаков и 17 сельских населенных пунктов (Муравьево, Новиково, Озерское,  Пихтовое, Береговое, Утесное, Чапаево, Тамбовское, Новое, Раздольное, Лесное, Охотское, Соловьевка, Дачное, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь).

В 2004 году два поселка Новиково и Озерский были преобразованы в сельские населенные пункты, упразднены сельские населенные пункты: поселок Пригородное, подчиненный администрации пгт Озерский; поселок Свободное Охотского сельского округа; поселок Чапаево – 2 Чапаевского сельского округа в связи с объединением с селом Чапаево.

- Сведения о сельских населенных пунктах

муниципального образования «Корсаковский район»

(По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, 2005г.)

| №п/п | наименование сельского населенного пункта | численность населения, человек (по состоянию на 01.01.2005г.) | площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новиково | 788 | 144 |
| 2 | с. Озерское | 1698 | 167 |
| 3 | с. Муравьево | 2 | 17 |
| 4 | c. Пихтовое | 210 | 62 |
| 5 | с. Береговое | 31 | 23 |
| 6 | с. Утесное | - | н/д |
| 7 | c. Чапаево | 969 | 47 |
| 8 | с. Тамбовское | 45 | 15 |
| 9 | c. Новое | 2 | 7 |
| 10 | c. Раздольное | 637 | 42 |
| 11 | с. Лесное | 143 | 69 |
| 12 | с. Дачное | 1263 | 47 |
| 13 | с. Охотское | 430 | 103 |
| 14 | с. Соловьевка | 1444 | 69 |
| 15 | с. Первая Падь | 224 | 56 |
| 16 | с. Вторая Падь | 75 | 21 |
| 17 | с. Третья Падь | 538 | 33 |

По состоянию на 01.01.2005г. численность населения в административных границах муниципального образования составила 44,9 тыс. человек, в том числе: город Корсаков – 35944 человек (80,9%), сельские населенные пункты – 8502 человек (19,1%).

Общая площадь земель в административных границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2005г. - 2623,58 км2  , что составило 3% площади острова Сахалин, в том числе: г. Корсаков - 25,55 км2  (1%), остальные территории – 2598,03 км2 (99%).

Плотность населения в городе Корсакове по состоянию на 01.01.2005г. составила –1406,81чел/ км2 , плотность населения сельских населенных пунктов – 3,272 чел/ км2 .

Плотность сельского населения на рассматриваемой территории больше 1/3 средней плотности сельского населения по РФ, поэтому межселенные территории не образуются.

- Прогноз численности населения

Прогноз численности населения городского округа

Результаты расчетов, касающиеся численности населения, представлены в нижеследующей таблице. Рассмотрены три варианта.

I вариант. Учитывается общее сокращение рабочих мест в городском округе из-за продолжающегося за весь проектный период спада объемов производства. В этом случае сохраняются темпы снижения численности населения на среднем уровне (за период 2003 -2004 годы) при сохранении отрицательного естественного и механического прироста. При этом варианте можно ожидать деградации городского округа из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую, общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут углубиться экономические проблемы.

П вариант – с неизменной численностью населения. Темпы притока населения ниже, чем в варианте Ш.

Ш вариант. Учитывается возможность сохранения и некоторой трансформации действующих градообразующих предприятий с небольшим сокращением численности кадров, появление новых предприятий, в том числе пищевой, перерабатывающей промышленности, торгово-закупочных, строительной индустрии и других отраслей, создающих новые рабочие места. В этом случае, по-прежнему, будет прослеживаться негативная ситуация с рождаемостью населения, коренным образом она поменяться не может, т.к. к концу расчетного срока (примерно 20 - 15 лет) в репродуктивный возраст вступит малочисленное поколение, родившихся в 1992 – 1996 годах. Улучшение качества жизни может вызвать рост продолжительности жизни и снижение смертности. Но этот эффект в прогнозе не учитывался. В целом рост численности населения обеспечит положительная миграция населения.

Предположительная естественная убыль населения

| показатели | единицы измерения | варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | П | Ш |
| среднегодовая естественная убыль населения на 1 000 жителей | человек | -5 | -5 | -5 |
| естественная убыль, | тыс. чел. | -4,710 | -4,710 | -4,710 |
| в том числе на первую очередь | тыс. чел. | -2,355 | -2,355 | -2,355 |

Расчет проектной численности населения произведен по вариантам, исходя из анализа в движении населения в последние годы и возможных тенденций его изменения в ближайшие 19 – 20 лет, включая как естественное, так и механическое движение.

I вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовая убыль населения на 1 000 жителей – 9 человек. В этом варианте к 2015 году население сократится на 4,1 тысяч человек, за весь проектный период – на 8,2 тыс. чел.

Проектное население составит:

2015г.									- 40,361 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 36,276 тыс. чел.

П вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовая убыль (прирост) населения на 1 000 жителей – 0 чел.

В этом варианте на весь проектный период численность населения сохранится за счет миграции на уровне 44,446 тысяч человек.

Проектное население составит:

2015г.									- 44,446 тыс. чел. расчетный срок (2025г.) 						- 44,446 тыс. чел.

Ш вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовой прирост населения на 1 000 жителей – 2 чел.

В этом варианте к 2015 году численность населения увеличится за счет миграции на 1 тысячу человек, за весь проектный период – на 2 тысячи человек.

Проектное население составит:

2015г.									- 45,446 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 46,446 тыс. чел.

Формирование проектной численности населения городского округа

за счет естественного и механического движения (тыс. человек)

| № п/п | показатели | вариант 1-основной |  | вариант 2 |  | вариант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный период 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | существующее население, тыс. чел. (на 01.01.2005г.) | 44,446 | 44,446 | 44,446 | 44,446 | 44,446 | 44,446 |
| 2 | проектное население, тыс.чел. | 40,361 | 36,276 | 44,446 | 44,446 | 45,446 | 46,446 |
| 3 | общий прирост (убыль), в том числе за счет: | -4,085 | -8,170 | 0 | 0 | +1,0 | +2,0 |
| 4 | естественного прироста (убыли) | -2,355 | -4,710 | -2,355 | -4,710 | -2,355 | -4,710 |
| 5 | механического прироста (убыли) | -1,730 | -3,460 | +2,355 | +4,710 | +3,355 | +6,710 |

Прогноз численности населения города Корсакова

При разработке  прогноза предполагалось, что население неперспективного сельского населённого пункта Пихтовое (210 человек) переселится в г. Корсаков на первую очередь

Предположительная естественная убыль (прирост) населения

| показатели | единицы измерения | варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | П | Ш |
| среднегодовая естественная убыль (прирост) населения на 1 000. жителей | человек | -6 | -6 | -6 |
| естественная убыль (прирост), | тыс. чел. | -4,490 | -4,490 | -4,490 |
| в том числе на первую очередь | тыс. чел. | -2,245 | -2,245 | -2,245 |

I вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовая убыль населения на 1 000 жителей – 10 человек. В этом варианте к 2015 году население сократится на 3,6 тысяч человек, за весь проектный период – на 7,4 тыс. чел.

Проектное население составит:

2015г.									- 32,339 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 28,524 тыс. чел.

П вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовая естественная убыль населения на 1 000 жителей – 6 чел.

В этом варианте на весь проектный период численность населения сохранится за счет миграции на уровне 36,2 тысяч человек. Проектное население составит:

2015г.									- 36,154 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 36,154 тыс. чел.

Ш вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовой прирост населения на 1 000 жителей – 2,8 человека.

В этом варианте к 2015 году численность населения увеличится за счет миграции на 1 тысячу человек, за весь проектный период – на 1,8 тысячи человек.

Проектное население составит:

2015г.									- 36,954 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 37,754 тыс. чел.

Формирование проектной численности городского населения

за счет естественного и механического движения (тыс. человек)

|  | показатели | вариант 1-основной |  | вариант 2 |  | вариант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный период 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | существующее население (на 01.01.2005г.) | 35,944 | 35,944 | 35,944 | 35,944 | 35,944 | 35,944 |
| 2 | проектное население | 32,339 | 28,524 | 36,154 | 36,154 | 36.954 | 37,754 |
| 3 | общий прирост (убыль), в том числе за счет: | -3,605 | -7,420 | +0,210 | +0,210 | +1.01 | +1,810 |
| 4 | естественного прироста (убыли) | -2,245 | -4,490 | -2,245 | -4,490 | -2,245 | -4,490 |
| 5 | механического прироста (убыли) | -1,360 | -2,930 | +2,455 | +4,700 | +3,255 | +6,300 |

Прогноз численности сельского населения

При разработке прогноза предполагалось, что население  несохраняемого сельского населённого пункта Пихтовое (210 человек) переселится в г. Корсаков, несохраняемых сельских населённых пунктов Береговое, Муравьёво, Утёсное – в перспективный сельский населённый пункт Озёрский, несохраняемого сельского населённого пункта Тамбовское – в перспективный сельский населённый пункт Чапаево, несохраняемого сельского населённого пункта Новое – в перспективный сельский населённый пункт Раздольное

Предположительная естественная убыль (прирост) населения

| показатели | единицы измерения | варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | П | Ш |
| среднегодовая естественная убыль населения на 1 тыс. жителей | человек | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| естественная убыль (прирост) | тыс. чел. | -0,220 | -0,220 | -0,220 |
| в том числе на первую очередь | тыс. чел. | -0.110 | -0.110 | -0.110 |

I вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовая убыль населения на 1 000 жителей – 5,6 человек. В этом варианте к 2015 году население сократится на 0,48 тысячу человек, за весь проектный период – на 0,750 тыс. чел.

Проектное население составит:

2015г.									- 8,022 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 7,752 тыс. чел.

П вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне.

Проектное население составит:

2015г.									- 8,292 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 8,292 тыс. чел.

Ш вариант

Темпы естественной убыли населения сохраняются в течение всего проектного периода на существующем уровне, среднегодовой прирост населения на 1 000 жителей – 1,1 чел.

В этом варианте к 2015 году численность населения уменьшится за счет миграции на 0,010 тысяч человек, за весь проектный период увеличится – на 0,190 тысяч человек.

Проектное население составит:

2015г.									- 8,492 тыс. чел.

расчетный срок (2025г.) 						- 8,692 тыс. чел.

Формирование проектной численности сельского населения

за счет естественного и механического движения (тыс. человек)

| № п/п | показатели | вариант 1-основной |  | вариант 2 |  | вариант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный срок 2025 | I-я очередь 2015 | расчетный период 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | существующее население (на 01.01.2005г.) | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 |
| 2 | проектное население | 8,022 | 7,752 | 8,292 | 8,292 | 8,492 | 8,692 |
| 3 | общий прирост (убыль), в том числе за счет: | -0,480 | -0,750 | -0,210 | -0,210 | -0,010 | +0.190 |
| 4 | естественного прироста (убыли) | -0,110 | -0,220 | -0,110 | -0,220 | -0,110 | -0,220 |
| 5 | механического прироста (убыли) | -0.370 | -0,530 | -0,1 | +0.010 | +0.100 | +0,410 |

В нижеследующей таблице приведены данные по проектной численности населения в разрезе сельских населённых пунктов по вариантам и очередям развития.

Проектная численность населения перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктов (по вариантам)

тыс. чел.

| № п/п | наименование сельско- го населён- ного пункта | сущест вую-щее состоя-ние (2004г.) | I вариант-основной |  | П вариант |  | Ш вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-я очередь (2015) | расчёт- ный срок (2025г.) | I-я оче-редь (2015) | расчёт- ный срок (2025г.) | I-я очередь (2015) | расчёт- ный срок (2025г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Озёрское | 1,698 | 1,685 | 1.627 | 1.734 | 1,734 | 1,783 | 1.825 |
| 2 | с. Чапаево | 0,969 | 0,979 | 0.946 | 1.014 | 1,014 | 1,036 | 1,060 |
| 3 | с. Раздольное | 0,637 | 0,618 | 0,6 | 0,639 | 0,639 | 0,654 | 0,669 |
| 4 | с. Соловьёвка | 1,444 | 1,396 | 1.348 | 1,444 | 1,444 | 1,478 | 1.512 |
| 5 | с. Новиково | 0,788 | 0.762 | 0,736 | 0,788 | 0,788 | 0,807 | 0,826 |
| 6 | с. Лесное | 0,143 | 0,136 | 0.132 | 0,143 | 0,143 | 0.144 | 0.148 |
| 7 | с. Дачное | 1,263 | 1.219 | 1,178 | 1,263 | 1,263 | 1,291 | 1,322 |
| 8 | с. Охотское | 0,430 | 0,417 | 0,402 | 0,430 | 0,430 | 0,442 | 0,452 |
| 9 | с. Первая Падь | 0,224 | 0,217 | 0,209 | 0,224 | 0,224 | 0,229 | 0,235 |
| 10 | с. Вторая Падь | 0,075 | 0,072 | 0,07 | 0,075 | 0,075 | 0,076 | 0,078 |
| 11 | с. Третья Падь | 0,538 | 0,521 | 0,504 | 0,538 | 0,538 | 0,552 | 0,565 |
| 12 | Пихтовое | 0,210 | Неперспективные сельские населённые пункты |  |  |  |  |  |
| 13 | Береговое | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Утёсное | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тамбовское | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Новое | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муравьёво | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 8,502 | 8,022 | 7,752 | 8,292 | 8,292 | 8,492 | 8,692 |

- Перспективное расселение населения

Анализ динамики развития и экономического потенциала населённых пунктов, входящих в городской округ, и основанные на нём прогнозные расчёты численности их населения показывают, что реальных предпосылок к существенному росту, в том числе территориальному, у них нет. Дальнейшее развитие их в проектных масштабах может осуществляться в пределах существующих границ и не требует изыскания новых территорий. Поэтому главной проблемой расселения становится изыскание площадок для расселения населения г. Корсакова.

Как показано в разделе «Комплексная оценка территории», в южных районах Сахалина существует целый ряд условий, ограничивающих возможности градостроительства: сложный рельеф, сейсмические условия, высокий уровень стояния грунтовых вод, затопление речных пойм, оползни, лавины. Почти повсеместно серьёзной проблемой является водоснабжение, т.к. дебиты подземных вод невелики, а водоносность поверхностных источников также недостаточна, что требует регулирования стока вод.

Возможные перспективы экономического развития региона не дают оснований ожидать существенного роста г. Корсакова.

Территориальное развитие города может происходить как за счёт реконструкции районов малоценной застройки, так и на свободных территориях за счёт преодоления неблагоприятных факторов путём проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

На территории насчитывается 17 сельских населенных пунктов, с численностью населения 8502 человек. Регион имеет пониженную долю сельского населения, 19,2% от общего населения городского округа.

Средняя плотность сельского населения – 3,272 чел/ км2, средняя людность-500 чел.

Крупных сельских населённых пунктов с числом жителей более 500 человек в регионе имеется 7 или 40% от общего числа сёл. В них проживает 7337 человек или 16,5% всего населения региона, 86,3% сельского населения.

Средних сельских населённых пунктов с числом жителей более 50, но менее 500 человек, в регионе имеется 5 или 30% от общего числа сёл. В них проживает 1082 человека или 2,5% всего населения городского округа, 12,8% сельского населения.

30% от общего числа сельских населённых пунктов – мелкие, с численностью до 50 человек, в них проживает 80 человек или 0,2% всего населения городского округа, 1% сельского населения. В с. Утёсном население не проживает.

Основным типом сельских населённых пунктов являются населённые пункты несельскохозяйственного назначения.

К населённым пунктам, которые связаны с сельскохозяйственным производством, относятся 5 сельских населённых пунктов: Чапаево, Соловьёвка, Тамбовское, Раздольное, Новое. В них проживает 3097человек, что составляет 7% от всего населения городского округа и 36,5% сельского населения района. В населённом пункте Новое проживает 2 человека, Тамбовское – 45 человек. Оба населенных пункта относятся к мелким населённым пунктам. Населённые пункты Чапаево, Соловьёвка и Раздольное относятся к крупным населённым пунктам.

Коротко характеризуя сельское расселение муниципального образования, можно сказать, что оно - редкое. Основная опорная сеть сельского расселения относительно крупная: с. Новиково-788 чел., с. Озёрское-1698 чел., с. Чапаево-969 чел., с. Раздольное-637 чел., с. Дачное-1263 чел., с. Соловьёвка-1444 чел., с. Третья Падь-538 чел.

Основной задачей сельского расселения на перспективу, вытекающей из интересов устойчивого развития территорий, является дальнейшее укрупнение опорной сети сельских населённых пунктов и сселение мелких населённых пунктов. Мелкие сельские населённые пункты имеют неудовлетворительный, в основном, личный жилищный фонд. В мелких сельских населённых пунктах отсутствуют производства и объекты культурно-бытового назначения. В них проживают либо пенсионеры, либо граждане, которые работают на предприятиях и производствах, расположенных вне данного населённого пункта

По существующим нормативам в мелких сельских населённых пунктах не может быть создан нормальный уровень даже повседневного обслуживания населения.

Процесс укрупнения населённых пунктов происходил и прежде. Сокращение сельских населённых пунктов происходило и происходит за счёт их естественного отмирания.

Сельские населённые пункты можно разделить условно на три группы:

- перспективные,

- сохраняемые,

- подлежащие выбытию.

Перспективные сельские населённые пункты подлежат дальнейшему развитию. К ним относятся, прежде всего, с. Чапаево, с. Соловьёвка, с. Раздольное, крупные сельские населённые пункты, связанные с сельскохозяйственным производством.

К перспективным сельским населённым пунктам относятся также сёла, в которых имеются промышленные предприятия, способствующие укрупнению системы расселения, а также имеющие хорошие транспортные связи - с. Озёрское.

В перспективных сельских населённых пунктах сосредотачивается производственная база, культурно-бытовые учреждения повседневного пользования, организуются хорошие транспортные связи с учреждениями г. Корсакова.

Новое жилищное строительство будет происходить в развиваемых перспективных населённых пунктах.

Сохраняемые сельские населённые пункты – «пункты ограниченного развития» не имеют существенных предпосылок по производственным или территориальным условиям, но по своим размерам, наличию производств и жилищного фонда обеспечивают удовлетворительные условия ведения хозяйства и проживания населения, что и обуславливает их сохранение на перспективу.

К ним относятся с. Новиково, с. Охотское, с. Лесное (сохраняются по условиям производства).

К сохраняемым для развития долговременной рекреации сельским населённым пунктам относятся с. Дачное, с. Первая Падь, Вторая Падь и Третья Падь (в районах этих сёл концентрируются дачи и садоводства).

Сохраняемые сельские населённые пункты должны быть обеспечены культурно-бытовыми учреждениями повседневного пользования.

В сохраняемых на перспективу населённых пунктах разрешается капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, проведение работ по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению территорий, по ремонту и улучшению дорог, мостов и тротуаров. В сохраняемых на перспективу населённых пунктах при необходимости может вестись строительство жилых домов и объектов культурно-бытового повседневного обслуживания, а также может осуществляться переоборудование существующих зданий и сооружений в рамках разрешённых параметров застройки и реконструкции.

Не сохраняемые сельские населённые пункты, подлежащие выбытию, представлены мелкими «на дожитии» населёнными пунктами. Они, как правило, удалены от центров обслуживания городского округа, в них отсутствуют места приложения труда, жилищный фонд до 80-90% - ветхий.

Мелкие сельские населённые пункты Береговое, Муравьёво, Утёсное, Тамбовское, Новое, Мальково с числом жителей в настоящее время 31, 2, 0, 45, 2 и 3 соответственно, рекомендовались как неперспективные к первоочередному выбытию в проекте районной планировки 1981 года. Сёла Береговое, Муравьёво, Утёсное предлагались к сселению в с. Озёрский. Село Тамбовское предлагалось к сселению в с. Чапаево, село Новое – в с. Раздольное.

В этих населённых пунктах не рекомендовалось новое жилищное строительство. Разрешались текущий ремонт зданий и сооружений, а также работы по благоустройству и озеленению территорий, по поддержанию и ремонту мостов, дорог и тротуаров.

Предполагалось, что выбытие сёл должно было происходить постепенно по мере исчерпания их производственной ресурсной базы, а также прекращения работы и закрытия на их территории мелких предприятий, ферм и бригадных участков совхозов и рыбколхоза.

Высвобождающийся жилищный фонд рекомендовалось использовать для сезонных производственных участков, под дачи и коллективные садоводства, а также для организации подсобных хозяйств.

Жилищный фонд с. Береговое рекомендовалось использовать для организации баз отдыха. Жилищный фонд с. Тамбовское предполагалось использовать для организации свиноводческого подсобного хозяйства.

Преобразование сельского населения – процесс длительный и сложный, т.к. он опирается на реальные экономические условия, необходимость компенсации выбывающего жилья, путём строительства его и учреждений обслуживания в соответствующих перспективных пунктах.

- Перспективы развития сельских населённых пунктов

| №п/п | наименование сельского населенного пункта | хозяйственное назначение | перспективность | Население, человек | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новиково | расселение трудящихся предприятия угольной промышленности | сохраняемый | 788 |  |
| 2 | с. Озерское | рыбколхоз | перспективный | 1698 |  |
| 3 | с. Муравьево | «на дожитии» | подлежит выбытию | 2 |  |
| 4 | c. Пихтовое | лесозаготовка | подлежит выбытию | 210 |  |
| 5 | с. Береговое | «на дожитии» | подлежит выбытию | 31 |  |
| 6 | с. Утесное | «на дожитии» | подлежит выбытию | население отсутствует |  |
| 7 | c. Чапаево | cельско-хозяйственный | перспективный | 969 |  |
| 8 | с. Тамбовское | cельско- хозяйственный | подлежит выбытию | 45 |  |
| 9 | c. Новое | cельско- хозяйственный | подлежит выбытию | 2 |  |
| 10 | c. Раздольное | cельско- хозяйственный | перспективный | 637 |  |
| 11 | с. Лесное | рыбоводный завод | сохраняемый | 143 |  |
| 12 | с. Дачное | долговременная рекреация | сохраняемый | 1263 |  |
| 13 | с. Охотское | рыбоводный завод | сохраняемый | 430 |  |
| 14 | с. Соловьевка | cельско- хозяйственный | перспективный | 1444 |  |
| 15 | с. Первая Падь | долговременная рекреация | сохраняемый | 224 |  |
| 16 | с. Вторая Падь | долговременная рекреация | сохраняемый | 75 |  |
| 17 | с. Третья Падь | долговременная рекреация | сохраняемый | 538 |  |

- 4. Организация отдыха

В полном объёме вопросы организации отдыха населения должны решаться в масштабах Сахалинской области с созданием крупных областных зон отдыха и туризма в благоприятных для рекреации районах. Необходимость этого в настоящее время вызвана экономической и геополитической ситуацией, когда поездки в традиционные места летнего отдыха сократились. Рекреационные ресурсы рассматриваемой территории могут практически полностью удовлетворить потребности населения.

Рассчитанные потребности в части длительного отдыха должны быть реализованы в пределах рассматриваемой территории пригородной зоны или областных зон отдыха.

Большая часть территории городского округа и, прежде всего, её южная зона отличаются благоприятными для местной рекреации климатическими условиями.

Для рекреационного освоения проектом рассматриваются территории как на Корсаковском плато и Муравьёвской низменности, так и на побережье Охотского моря и залива Анива.

- Кратковременный отдых

Для кратковременного отдыха на открытом воздухе  наиболее благоприятными по комплексу факторов (биоклиматические летние и зимние условия, транспортная доступность, ландшафт) являются территории зеленой зоны г. Корсакова.

Они могут быть использованы для организации следующих видов отдыха: лесопарк с размещением в нём лыжных и велосипедных станций, турбаз выходного дня и сопутствующих этому обслуживающих учреждений.

Вне зон отдыха в пределах 15-20 минутной доступности от города могут располагаться пляжи, водно - спортивные станции.

Для кратковременного отдыха на открытом воздухе благоприятными по комплексу факторов (биоклиматические летние и зимние условия, транспортная доступность, ландшафт) являются территории Озёрской зоны.

Территория Озёрской зоны может быть рекомендована для организации активных форм отдыха, в том числе: туризм, рыболовство, водный спорт.

Благоприятным для кратковременного отдыха следует признать северо-восточный район (Охотская зона) городского округа – оз. Изменчивое – Тунайча, хотя по биоклиматическим условиям, по сравнению с южной зоной городского округа, территория Охотской зоны характеризуется более коротким летним и зимним комфортными периодами.

- Длительный отдых

Наиболее благоприятными по комплексу факторов для длительного отдыха являются территории Чапаевской зоны.

Сочетание благоприятных относительно длительных периодов для летней и зимней рекреации показывают, что на этой территории городского округа возможно строительство капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия.

Из учреждений длительного отдыха могут быть размещены: санатории, санатории-профилактории, детские оздоровительные учреждения, пансионаты, базы отдыха.

Для длительного отдыха – дачи и садоводства наиболее благоприятны территории в районе уже существующих зон отдыха населения: сёла Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь.

Возможно развитие курортно – санаторного лечения на базе бальнеологических ресурсов озера Изменчивое, т.к.

- Туризм

Проектом предлагается развитие местного туризма с использованием турбаз, а также экскурсионных мероприятий (автобусных, пешеходных, смешанных). Дальний туризм - преимущественно водный. Для организации автомобильного туризма требуется строительство мотелей, кемпингов, а также создание усовершенствованных дорог и соответствующей инфраструктуры.

5. Концепция устойчивого развития региона

Улучшению комфортности проживания населения будет способствовать программа социально-экономического и территориального развития городского округа, которая предусматривает дальнейшее проектирование на принципах градостроительного зонирования территорий, ликвидацию неблагоприятных социальных факторов и, прежде всего, вынос жилья из санитарно-защитных зон промышленных и коммунально – складских предприятий, переселение жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В «Руководящих принципах планирования устойчивого развития населенных пунктов и управления ими» сказано, что градостроительная политика в рамках экосистемного подхода к планированию должна уделять основное внимание состоянию экосистемы и преследовать следующие цели:

- Сохранять, защищать и развивать природоохранные территории и обеспечиваемые ими формы жизни.

- Проводить мероприятия по интенсификации и реконструкции существующих жилых зон, совершенствованию инфраструктуры населенных пунктов, улучшению ландшафтов, которые будут содействовать компактному развитию населенных пунктов, предусматривающему увязку социальных, экономических и экологических аспектов.

- Оптимально использовать возможности уплотнения существующих жилых районов на основе принципов интенсификации и обновления строений для наиболее эффективного  и действенного использования государственных капиталовложений в инфраструктуру и сохранения природных ресурсов и сельскохозяйственных угодий.

- Обеспечивать сбалансированность между наличием рабочей силы и возможностью в области занятости.

- Сохранять целостность ландшафта и осуществлять мероприятия по увеличению озелененных территорий как важного элемента инфраструктуры населенных пунктов, способствующего сохранению природного и биологического разнообразия.

- Содействовать рациональному использованию уже застроенных районов для ограничения разрастания города, использовать уже имеющуюся инфраструктуру, заботясь при этом о сохранении культурного и исторического наследия.

Переход к устойчивому развитию предполагает строгое соблюдение ряда ограничений. Это, прежде всего, создание условий для планировки территорий муниципальных образований. Это также проведение природоохранных мероприятий преимущественно на уже освоенных территориях и отказ от реализации любых проектов, которые могут нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или экологические последствия которых недостаточно изучены.

Учитывая высокий потенциал загрязнения окружающей среды, размещение в регионе экологически опасных производств I и II санитарных классов не рекомендуется.

Учитывая сложные проблемы городского округа, связанные с водообеспечением, размещение водоемких предприятий на территории муниципального образования не рекомендуется. При проектировании новых предприятий необходимо обеспечить сокращение расходов воды и количества сточных вод на единицу выпускаемой продукции за счет совершенствования технологии производства и схем водоснабжения, а также внедрения бессточных и безводных технологий.

Действующие промышленные предприятия в водоохранных зонах обязаны строго соблюдать технологический режим производства, установленные планы и режимы водопользования, иметь необходимые очистные сооружения, сокращать сброс стоков.

Анализ динамики развития и экономического потенциала населённых пунктов, входящих в состав городского округа, и основанные на нём прогнозные расчёты численности населения показали, что реальных предпосылок к существенному росту, в том числе территориальному, у сельских населенных пунктов нет. Дальнейшее развитие их в проектных масштабах может осуществляться в пределах существующих границ и не требует изыскания новых территорий для расселения. Поэтому главной проблемой расселения является изыскание площадок для территориального развития г. Корсакова.

Территориальное развитие города Корсакова может происходить как за счёт реконструкции районов малоценной застройки, так и на свободных территориях за счёт преодоления неблагоприятных факторов путём проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Наиболее благоприятные для освоения свободные территории в пределах городской черты находятся в южной и северной части города Корсакова.

Существующая селитебная часть города, занятая усадебным фондом, сохраняется, благоустраивается, снабжается всеми видами инженерного оборудования.

В задачи организации жилой застройки входит:

- наиболее интенсивное использование существующей жилой территории;

- формирование комфортной озелененной среды;

- повышение комфортности жилища;

- обеспечение существующих неблагоустроенных домов всеми видами инженерного оборудования;

- выполнение капитального ремонта и реконструкции домов;

Реконструкция и модернизация усадебного фонда – это процесс по изменению категории жилья, повышению качества жизни в городе.

Объемы реконструкции и нового жилищного строительства, типология застройки будут определены в соответствующих разделах генерального плана города Корсакова.

Резервные территории для возможного нового промышленного строительства предусмотрены в существующих промышленных зонах.

Необходимо упорядочение территории многочисленных гаражей, складских и коммунальных хозяйств, расчистка и санация территорий брошенных предприятий. Это даст возможность, наряду с улучшением состояния окружающей среды, уплотнить городскую застройку и сделать в целом город более компактным.

Ряд предприятий и коммунально-складских организаций, расположенных среди селитьбы без соблюдения разрывов до жилья, необходимо вынести в промышленные зоны.

Оставшиеся предприятия и коммунально-складские организации в жилой застройке необходимо благоустроить и  организовать озелененные санитарно-защитные зоны.

Следуя основным принципам устойчивого развития населенных пунктов, с целью создания комфортной среды для проживания населения, генеральным планом городского округа предусматривается дальнейшее совершенствование облика г. Корсакова, сельских населенных пунктов и их благоустройство, путем формирования внутриквартальных пространств. На свободных от застройки участках рекомендуется создание или совершенствование детских и спортивных площадок в каждой группе жилых домов, оснащение их малыми архитектурными формами.

Одной из главных задач устойчивого управления хозяйством муниципального образования является удовлетворение потребностей населения в организации обслуживания и создании надежной технической инфраструктуры.

В целях совершенствования организации обслуживания населения генеральным планом предлагается дальнейшее развитие сети учреждений культурно-бытового обслуживания.

Существующая в настоящее время инженерная инфраструктура не удовлетворяет современным техническим требованиям.

Цель политики устойчивого развития и обеспечения технической инфраструктурой заключается в удовлетворении потребностей нынешнего и будущих поколений и в создании условий для экономической деятельности, позволяющих эффективно и действенно использовать имеющиеся службы, а также внедрять запланированные улучшения по мере необходимости при сохранении здоровой окружающей среды.

К числу важнейших мероприятий по повышению качества жизни в муниципальном образовании и обеспечению надежной инженерной инфраструктурой относятся:

- строительство, реконструкция и расширение хозбытовой канализационной системы в перспективных и сохраняемых населенных пунктах;

- строительство в перспективных и сохраняемых населенных пунктах очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой;

- строительство сетей и очистных сооружений ливневой канализации в перспективных и сохраняемых населенных пунктах;

- модернизация и повышение надежности системы электроснабжения городского округа;

- модернизация и повышение надежности системы теплоснабжения городского округа, ликвидация большей части печного отопления.

Реализация перечисленных мероприятий позволит также повысить инвестиционную привлекательность земельных участков.

В целях реализации модели компактной застройки, повышения эффективности землепользования и улучшения обслуживания населения генпланом рекомендуется применять стратегию уплотнения городской застройки.

Многие европейские города в настоящее время разрабатывают или осуществляют стратегии уплотнения городской застройки.

Под уплотнением понимается любая строительная деятельность в пределах существующих застроенных районов, которая может привести к их более интенсивной эксплуатации.

Уплотнение застройки, путем возведения встроенных и пристроенных сооружений, может придать новый облик и качество городским районам, не отличающимся характерными особенностями и своеобразием.

Практический успех уплотнения в значительной степени будет зависеть от места и методов такого уплотнения.

Учитывая изложенное, рекомендуется в значительной части отремонтированных, обновленных зданий размещать встроенные, пристроенные коммерческие и муниципальные учреждения, что позволит организовать на монофункциональном объекте или территории разные виды собственности, и повысит инвестиционную привлекательность земельного участка.

Очевидно, что уплотнение застройки приведет к сочетанию различных видов землепользования, которое не всегда является возможным или желательным. Поэтому рекомендуется разработка проекта карты зонирования территории города и сел ,а также правил землепользования и застройки.

Само же сочетание различных видов землепользования требует строительства таких зданий и объектов инфраструктуры, которые могут быть легко преобразованы для иных видов использования или могут быть многофункциональными и обладать способностью адаптации к социально-экономическим изменениям.

Задача лесов и всех озелененных территорий в городе и селах заключается в удовлетворении потребностей населения в отдыхе. Они также должны обеспечить основу для сохранения определенного биологического разнообразия. Кроме того, эти территории имеют значение для создания и поддержания комфортных микроклиматических условий. Они позволяют сохранять элементы природного ландшафта. Надлежащая структура застройки, предусматривающая озелененные территории в плотно заселенных районах, обеспечит возможности одновременного удовлетворения различных потребностей.

Система зеленых насаждений в городе должна в себя включать:

- несколько крупных озелененных территорий;

- множество более мелких озелененных территорий;

- коридоры между различными озелененными территориями

Зеленое строительство г. Корсакова предусматривает:

- сохранение и благоустройство существующих насаждений общего пользования;

- создание парка общегородского значения на Центральной сопке г. Корсакова, организацию парков и скверов в жилых районах города Корсакова и сельских населенных пунктах, максимально возможное сохранение существующих городских и сельских лесных массивов;

- систему бульваров в г. Корсакове, которые зелеными ходами соединят все крупные зеленые массивы города, включая зеленую зону города.

В систему озеленения города и сельских населенных пунктов должны быть включены дворы, участки школ и детских садов, улиц, территории санитарно-защитных зон.

Строительство бульваров, парков и скверов улучшит архитектурный облик населенных пунктов, создаст более комфортные условия проживания населения.

Территорию зеленой зоны г. Корсакова рекомендуется использовать как зону кратковременного массового отдыха горожан – возможна организация лесопарка с размещением в нем лыжных и велосипедных станций и сопутствующих этому обслуживающих объектов, прогулочных пешеходных дорожек.

Обеспечение санитарного режима на территории муниципального образования возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по предупреждению и предотвращению загрязнения основных компонентов окружающей среды: воды, воздуха, почв; воздействия физических факторов; утилизации промышленных и бытовых отходов; организации системы озеленения.

VII «Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию,

этапы их реализации»

1. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Общий объём жилищного фонда по городскому округу в целом и по сельским населённым пунктам определялся по проектным этапам на основе расчётной численности населения и норм обеспеченности общей площадью.

При выполнении расчётов учитывались: сложившаяся структура, физический износ и движение жилищного фонда за истекший период.

Выбытие жилищного фонда в городе по естественной амортизации было принято 1,0% в год, в сельской местности – до 2,0% в год, в связи с большим износом и сселением неперспективных сельских населённых пунктов.

Кроме того, принимались во внимание материалы областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2015 годах».

В основу расчётов необходимого размера нового жилищного строительства в течение проектного периода для города Корсакова были заложены следующие факторы:

- проектная численность населения, в том числе:

1) I очередь						 – 32,339 тыс. человек,

2) расчётный срок					 - 28,524 тыс. человек;

- норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

1) существующее								 - 19,8м2;

2) I очередь								 - 21,0м2;

3) расчётный срок							 - 22,0м2.

- необходимость компенсации убыли существующего жилищного фонда.

Необходимый размер нового жилищного строительства в течение проектного периода для сельских населённых пунктов определялся следующими факторами:

- проектной численностью населения, в том числе:

1) I очередь						 – 8,022 тыс. человек,

2) расчётный срок					 – 7,752 тыс. человек;

- жилищной обеспеченностью на одного жителя:

1) существующее								 - 20,2м2;

2) I очередь								 - 21,0м2;

3) расчётный срок							 - 22,0м2.

- необходимостью компенсации убыли существующего жилищного фонда.

Расчёт потребности в жилфонде на I очередь (2015 год)

| № п/п | населён-ные пункты | сущест- вующий жилфонд тыс. м2 | выбытие до 2015г. тыс. м2 | сохра- няемый жил. фонд, тыс. м2 | новое строи-тельство до 2015г. тыс. м2 | жилфонд к концу 2015г. тыс. м2 | стоимость жил. строитель-ства, млн. руб. | объём нового жилищного строительства на год |  | cтои-мость строи-тель-ства 1 м2 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. м2 | млн. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Корсаков | 712.7 | 71,27 | 641,43 | 37,67 | 679,1 | 698,967 | 3,8 | 69,9 | 18555 |
| 2 | сельские населён-ные пункты | 171,5 | 34,3 | 137,2 | 31,3 | 168,5 | 580,772 | 3,1 | 58,0 | 18555 |
| итого |  | 884,2 | 105,57 | 778,63 | 68,97 | 847,6 | 1279,739 | 6,9 | 127,9 | 18555 |
| Примечание *) стоимость 1 м2 принята в соответствии с программой «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2015 годах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт потребности в жилфонде на расчётный срок (2025 год)

| № п/п | населён-ные пункты | сущест. жилфонд тыс. м2 | выбытие до 2025г. тыс. м2 | сохра- няемый тыс. м2 | новое строи-тельство до 2025г. тыс. м2 | жилфонд к концу 2025г. тыс. м2 | стоимость жил. строитель-ства, млн. руб. | объём нового жилищного строительства на год |  | cтои-мость строи-тель-ства 1 м2 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. м2 | млн. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Корсаков | 679,1 | 67,91 | 611,19 | 16,34 | 627,53 | 303,189 | 1,63 | 30,3 | 18555 |
| 2 | сельские населён-ные пункты | 168,5 | 33,7 | 134,8 | 35,744 | 170,544 | 663,230 | 3,57 | 66,3 | 18555 |
| итого |  | 847.6 | 101,61 | 745,99 | 52,084 | 798,074 | 966,419 | 5,2 | 96,6 | 18555 |
| Примечание *) стоимость 1 м2 принята в соответствии с программой «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2004-2015 годах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жилфонд городского округа к 2015 году уменьшится по принятому варианту развития народного хозяйства (вариант первый – уменьшение численности населения) на 36,6 тыс. м2 , на расчётный срок на 86,1 тыс. м2 и достигнет 798,1 тыс. м2 . Новое строительство в городском округе разместится как в городе Корсакове, так и в сельских населённых пунктах, в основном в перспективных населённых пунктах.

Из существующего жилфонда городского округа сохраняется к 2015 году – 88%, 2025 году – 84%.

Общий объём выбытия жилфонда на весь проектируемый период определился в 207 тыс. м2 .

Необходимые капиталовложения на год 128,0 млн. рублей на I очередь и 96,6 млн. рублей на расчётный срок.

При формировании жилых зон в населённых пунктах городского округа на основе функционального и строительного зонирования необходимо предусматривать преимущественное размещение жилых домов (средней и малой этажности; блокированные с приквартирными участками; усадебные), объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения; гаражей и стоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовых объектов; а также детских и хозяйственных площадок, зелёных насаждений.

Строительство многоквартирных жилых домов высотой свыше 4 этажей на территории сельских населённых пунктов не рекомендуется. Преимущественным типом застройки в сельских населённых пунктах являются жилые дома усадебного типа (односемейные и двухсемейные сблокированные).

Для определения соотношения и типологии нового жилищного строительства в населённых пунктах городского округа необходимо, соблюдая стадийность проектирования, разработать проекты генеральных планов перспективных и сохраняемых сельских населенных пунктов, а также «Правила землепользования и застройки территории городского округа», в том числе «Карты градостроительного зонирования».

2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы культурно-бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Городской округ может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, как это имеет место сейчас в сфере, например, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не из бюджета, а из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление новых форм, например: мастерские детского и взрослого творчества с продажей изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия торговли, в том числе: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских изделий, малые кулинарные центры и т.д. Что касается предприятий питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для детей, молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

В настоящее время тяжелое положение складывается с учреждениями культуры - практически отсутствуют капитальные вложения на строительство новых объектов, падает спрос на некоторые учреждения типа кинотеатров, домов культуры, клубов (причины: распространение видеоаппаратуры, увеличение цен на зрелищные мероприятия и т.д.).

Важнейшим регулятором потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания является уровень жизни населения. Нестабильность жизненного уровня приводит, естественно, и к постепенной деградации существующей сети культурно-бытового обслуживания населения.

В то же время, при любых социально-экономических потрясениях необходима относительная стабильность деятельности в обслуживании населения таких учреждений, как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, больницы и поликлиники, отдельные объекты физической культуры, библиотеки. Причем, возможно развитие, как бюджетных учреждений, так и частного обучения, семейных детских яслей-садов, частной врачебной практики и т.д.

В связи с вышеизложенным, традиционные методы расчетов потребности населения в объектах общественной застройки представляются, до некоторой степени, условными и сугубо ориентировочными. Тем не менее, в данном проекте применены традиционные методы определения ориентировочной потребности (емкости) учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предлагаемых к размещению в городе.

Это обстоятельство вызвано тем, что не разработаны достаточно обоснованные рекомендации в части развития и размещения систем культурно-бытового обслуживания населения на современном и последующих этапах. В настоящее время действует СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. № 1683-р, затрагивающая незначительное число видов обслуживания населения.

Система культурно-бытового обслуживания населения строится в данном проекте на принципе рационального размещения учреждений на территории населённых пунктов:

- учреждения повседневного пользования (школы, детские дошкольные учреждения и др.) размещены на территории жилых кварталов и микрорайонов, их земельные участки учитываются в территории жилых кварталов и микрорайонов;

- учреждения периодического и эпизодического пользования (предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания) размещены на территориях, отнесенных к общественному центру города;

- учреждения, имеющие обособленные участки (стадион, больницы и т.д.).

В основу территориальной организации системы социально – культурного обслуживания городского округа положено, так называемое, «ступенчатое построение»:

1-ая ступень – учреждения повседневного пользования, посещаемые населением не реже одного раза в 10 дней или тех, которые должны располагаться в непосредственной близости от мест проживания или работы населения (детский сад, средняя школа, ФАП, филиал библиотеки, клуб, медпункт, баня и другие);

2-ая ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже 1 раза в месяц (больница, поликлиника, центр досуга и другие);

3-я ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже 1 раза в месяц, которые выполняют организационно – методические функции или размещение которых в небольших населённых пунктах не целесообразно (специализированные учебные заведения, музей, театр и другие).

В большинстве населённых пунктов городского округа численность населения невелика для организации в каждом из них полного набора учреждений обслуживания всех трёх ступеней.

При организации рациональной системы социально – культурного обслуживания городского округа состав учреждений обслуживания в каждом населённом пункте определяется численностью населения и значимостью населённого пункта в системе расселения.

В соответствии с изложенным, проектом генерального плана рекомендуется:

1. В каждом перспективном и сохраняемом населённом пункте разместить, в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, учреждения повседневного пользования, с учетом соблюдения необходимого радиуса пешеходной доступности.

2. В центральном населённом пункте городского округа разместить в соответствии с СНиП 2.07.01-89*необходимые учреждения периодического пользования.

В настоящее время в г. Корсакове уже успешно функционирует ряд учреждений периодического пользования.

Все сельские населенные пункты муниципального образования (кроме с. Новиково) расположены в пределах двухчасовой зоны транспортной доступности (на общественном транспорте) города Корсакова. Поэтому реализация данного предложения вполне допустима.

Транспортная доступность центрального населенного пункта

г. Корсакова

| №п/п | наименование города, перспективного или сохраняемого сельско-го населенного пункта | расстояние и транспортная доступность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | минуты |
| 1 | г. Корсаков | 0 | 0 |
| 2 | с. Новиково | 79 | 129 |
| 3 | с. Озёрское | 32 | 58 |
| 4 | с. Чапаево | 20 | 40 |
| 5 | с. Раздольное | 2 | 13 |
| 6 | с. Лесное | 43 | 75 |
| 7 | с. Дачное | 13 | 30 |
| 8 | с. Охотское | 45 | 78 |
| 9 | с. Соловьёвка | 13 | 30 |
| 10 | с. Первая Падь | 7 | 21 |
| 11 | с. Вторая Падь | 9 | 24 |
| 12 | с. Третья Падь | 11 | 27 |

3. В центральном населённом пункте городского округа и г. Южно – Сахалинске разместить в соответствии с СНиП 2.07.01-89*необходимые учреждения эпизодического пользования.

Исходя из проектной численности населения и требований СНиП 2.07.01-89*, в проекте определена ёмкость учреждений социальной сферы по необходимым видам обслуживания с выделением:

- существующего фонда, который можно сохранить и использовать по потребности;

- объёмов нового строительства.

Из существующей сети на расчётный срок сохраняются учреждения, имеющие следующие характеристики зданий (при условии проведения в них необходимого поддерживающего ремонта):

- капитальные (за исключением аварийных);

- деревянные типовые и специальные (за исключением ветхих и аварийных).

- Проектные предложения по развитию

- сети учебно – воспитательных учреждений

- Дошкольные учреждения

- Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, выполненный с учётом демографического состава населения на расчётный срок и I очередь с учётом рекомендуемого «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» процентного охвата детей, приводится в нижеследующей таблице.

- Расчёт норматива для детских дошкольных учреждений

- (г. Корсаков)

| - № - п/п | - показатели | - I очередь | - расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| - 1 | - удельный вес в общей численности населе-ния города детей в возрасте 0 – 6 лет, % | - 7,2 | - 7,2 |
| - 2 | - количество детей в возрасте 0 – 6 лет на 1000 жителей, человек | - 72 | - 72 |
| - 3 | - охват детей дошкольного возраста детскими дошкольными учреждениями, % | - 60 | - 75 |
| - 4 | - расчётное количество мест на 1000 жите-лей, исходя из указанного % охвата детей, мест (округлённо) | - 44 | - 54 |

- Расчёт норматива для детских дошкольных учреждений

- (сельские населённые пункты)

| - № - п/п | - показатели | - I очередь | - расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| - 1 | - удельный вес в общей численности населе-ния детей в возрасте 0 – 6 лет, % | - 7,4 | - 7,4 |
| - 2 | - количество детей в возрасте 0 – 6 лет на 1000 жителей, человек | - 74 | - 74 |
| - 3 | - охват детей дошкольного возраста детскими дошкольными учреждениями, % | - 40 | - 50 |
| - 4 | - расчётное количество мест на 1000 жите-лей, исходя из указанного % охвата детей, мест (округлённо) | - 30 | - 37 |

В нижеследующей таблице приведён расчёт необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях для населённых пунктов городского округа на I очередь строительства и расчётный срок.

Потребность в детских дошкольных учреждениях

| наименование | проектная числен-ность населения |  | количество мест |  | сущест-вующая ёмкость | дефицит мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I очередь | - расчётный срок | - I очередь | - расчётный срок |  | - I очередь | - расчёт-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Озёрское | 1,685 | 1,627 | 51 | 60 | 55 | +4 | -5 |
| с. Чапаево | 0,979 | 0,946 | 30 | 35 | 110 | +80 | +75 |
| с. Раздольное | 0,618 | 0,6 | 19 | 22 | - | -19 | -22 |
| с. Соловьёвка | 1,396 | 1,348 | 42 | 50 | 90 | +48 | +40 |
| с. Новиково | 0,762 | 0,736 | 23 | 27 | 110 | +87 | +83 |
| с. Лесное | 0.136 | 0,132 | 4 | 5 | - | -4 | -5 |
| с. Дачное | 1,219 | 1,178 | 37 | 44 | приспо-соблен-ное на 40 мест | +3 | -4 |
| с. Охотское | 0,417 | 0,402 | 13 | 15 | - | -13 | -15 |
| с. Первая Падь | 0,217 | 0,209 | 7 | 8 | - | -7 | -8 |
| с. Вторая Падь | 0,072 | 0,070 | 3 | 3 | - | -3 | -3 |
| с. Третья Падь | 0,521 | 0,504 | 16 | 19 | - | -16 | -19 |
| всего по сёлам | 8,022 | 7,752 | 245 | 288 | 405 | +160 | +117 |
| г. Корсаков | 32,339 | 28,524 | 1423 | 1541 | 1456 | +33 | -85 |
| Всего по МО | 40,361 | 36,276 | 1668 | 1829 | 1861 | +193 | +32 |

Общеобразовательные школы

- Расчёт нормативного количества мест в общеобразовательных школах, выполненный с учётом демографического состава населения на расчётный срок и I очередь с учётом рекомендуемого СНиПом процентного охвата детей, приводится в нижеследующей таблице.

- Расчёт норматива для общеобразовательных школ (г. Корсакова)

| - № - п/п | - показатели | - I очередь | - расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - удельный вес в общей численности населе-ния города детей в возрасте 7 – 15 лет (учащиеся 1-8 классов), % | - 10,8 | - 10,8 |
| - 2 | - количество детей в возрасте 7 – 15 лет на 1000 жителей, человек | - 108 | - 108 |
| - 3 | - кроме того, подростки 16-17 лет, человек на 1000 жителей | - 38 | - 38 |
| - 4 | - из них должно обучаться в общеобразовательных школах (70-75%), человек | - 27 | - 29 |
| - 5 | - итого должно обучаться в обще-образовательных школах, (п. 2+п.4), человек на 1000 жителей | - 135 | - 137 |
| - 6 | - из них учитывается в специальных школах и интернатах, человек на 1000 жителей | - 5 | - 7 |
| - 7 | - итого норматив на 1000 жителей для общеобразовательных школ общего типа, мест | - 130 | - 130 |

- Расчёт норматива для общеобразовательных школ

- (сельские населённые пункты)

| - № - п/п | - показатели | - I очередь | - расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - удельный вес в общей численности населе-ния детей в возрасте 7 – 15 лет (учащиеся 1-8 классов), % | - 11 | - 11 |
| - 2 | - количество детей в возрасте 7 – 15 лет на 1000 жителей, человек | - 110 | - 110 |
| - 3 | - кроме того, подростки 16-17 лет, человек на 1000 жителей | - 34 | - 34 |
| - 4 | - из них должно обучаться в общеобразовательных школах (70-75%), человек | - 24 | - 26 |
| - 5 | - итого должно обучаться в обще-образовательных школах, (п. 2+п.4), человек на 1000 жителей | - 134 | - 136 |
| - 6 | - из них учитывается в специальных школах и интернатах, человек на 1000 жителей | - 4 | - 6 |
| - 7 | - итого норматив на 1000 жителей для общеобразовательных школ общего типа, мест | - 130 | - 130 |

В нижеследующей таблице приведён расчёт необходимого количества мест в общеобразовательных школах для населённых пунктов городского округа на I очередь строительства и расчётный срок. Предполагается, что дети из с. Первая Падь, с. Вторая Падь, с. Третья Падь будут посещать школу в г. Корсакове. В сёлах Дачное и Охотское требуется строительство школы.

Потребность в общеобразовательных школах

| наименование | проектная числен-ность населения |  | количество мест |  | сущест-вующая ёмкость | дефицит мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - I очередь | - расчёт-ный срок | - I очередь | - расчётный срок |  | - I очередь | - расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Озёрское | 1,685 | 1,627 | 219 | 212 | 350 | +131 | +138 |
| с. Чапаево | 0,979 | 0,946 | 128 | 123 | 320 | +192 | +197 |
| с. Раздольное | 0,618 | 0,6 | 81 | 78 | 192 | +111 | +114 |
| с. Соловьёвка | 1,396 | 1,348 | 182 | 176 | 320 | +138 | +144 |
| с. Новиково | 0,762 | 0,736 | 100 | 96 | 192 | +92 | +96 |
| с. Лесное | 0.136 | 0,132 | 18 | 18 |  |  |  |
| с. Дачное | 1,219 | 1,178 | 159 | 154 | 145 приспо-соблен-ное | -14 | -9 |
| с. Охотское | 0,417 | 0,402 | 55 | 53 | 21 приспо-соблен-ное | -34 | -32 |
| с. Первая Падь | 0,217 | 0,209 | 29 | 28 | - | -29 | -28 |
| с. Вторая Падь | 0,072 | 0,070 | 10 | 10 | - | -10 | -10 |
| с. Третья Падь | 0,521 | 0,504 | 68 | 66 | - | -68 | -66 |
| всего по сёлам | 8,022 | 7,752 | 1049 | 1014 | 1540 | +491 | +526 |
| г. Корсаков | 32,339 | 28,524 | 4205 | 3709 | 5067 | +862 | +1358 |
| Всего по МО | 40,361 | 36,276 | 5254 | 4723 | 6607 | +1353 | +1884 |

- Проектные предложения по развитию

- сети лечебно – профилактических учреждений

- Перспективы развития коечной сети больниц связаны, прежде всего, с наиболее крупным населённым пунктом городского округа – г. Корсаков (I очередь: 32,3 тыс. чел. х 9=291 койка; расчётный срок: 28,5 тыс. чел. х 9=257 коек), сельскими населёнными пунктами (I очередь: 5 коек х 8,022 тыс. чел.=41 койка; расчётный срок: 5 коек х 7,752 тыс. чел. = 39 коек).

- Размещение больничных коек по месту обслуживания

| - категория населённых пунктов | - на 1000 человек |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - города, пгт | - 9 |
| - сельские населённые пункты | - 5 |

- Итого:

- - I очередь – 332койки;

- - расчётный срок - 296 коек.

- Имеющееся в г. Корсакове больничное учреждение мощностью на 370 коек.  с. Озёрское и с. Новиково на 65 больничных коек должно обеспечить перспективную потребность городского округа в больничных учреждениях.

- Необходимая пропускная способность поликлиник рассчитана на население центра размещения поликлиник – г. Корсаков, перспективных сельских населённых пунктов Озёрское, Чапаево, Раздольное и Соловьёвка, а также сохраняемых сельских населённых пунктов (с. Новиково, с. Лесное, с. Дачное, с. Охотское, с. Первая Падь, с. Вторая Падь, с. Третья Падь).

- Для г. Корсакова (32,339 тыс. чел. х 26 посещ./день) 841 посещ./день на I очередь, с последующим развитием до (28,524 тыс. чел. х 35 посещ.) 998 посещ./день. Для перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктов (8,7 посещ./день х 8,022 тыс. чел.) 70 посещ./день на I очередь, с последующим развитием до (12 посещ./день х 7,752 тыс. чел.) 94 посещ./день).

- Итого:

- - I очередь – 911 посещ./день;

- - расчётный срок - 1092 посещ./день.

- В г. Корсакове имеются поликлиники на 670 посещений/день, которые не способны обеспечить на перспективу потребности г. Корсакова и сельского населения в поликлиниках.

- В перспективных и сохраняемых сёлах должна быть сохранена (в ряде случаев потребуется капитальный ремонт) сеть фельдшерско – акушерских пунктов (сёла Дачное, Соловьёвка, Чапаево, Лесное, Раздольное). В сёлах Озёрское, Новиково, Охотское, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь потребуется строительство медицинских пунктов.

- Проектные предложения по развитию

сети культурно – просветительных учреждений

- Сложившееся расселение не позволяет организовать полноценную сеть культурно – просветительных учреждений во всех населённых пунктах городского округа. Основу культурно – просветительной работы составят МУ РКДЦ «Океан», Центральная библиотечная система муниципального образования, историко-краеведческий музей.

- Культурно – просветительской работой в г. Корсакове занимаются МУ РКДЦ «Океан», , МОУ ДОД Детская школа искусств, кинотеатр «Союз».

- Расчёт потребности в клубных учреждениях

| - № - п/п | - пункты расположения | - численность населения, - тыс. человек |  | - потребность в клубных учреждениях - (мест) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 очередь | - расчет-ный срок | - 1 очередь | - расчет-ный срок |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | с. Озёрское | 1,685 | 1,627 | - 388 | - 375 |
| - 2 | с. Чапаево | 0,979 | 0,946 | - 294 | - 284 |
| - 3 | с. Раздольное | 0,618 | 0,6 | - 247 | - 240 |
| - 4 | с. Соловьёвка | 1,396 | 1,348 | - 321 | - 310 |
| - 5 | с. Новиково | 0,762 | 0,736 | - 229 | - 221 |
| - 6 | с. Лесное | 0.136 | 0,132 | - 68 | - 66 |
| - 7 | с. Дачное | 1,219 | 1,178 | - 366 | - 354 |
| - 8 | с. Охотское | 0,417 | 0,402 | - 167 | - 161 |
|  | с. Первая Падь | 0,217 | 0,209 | - 109 | - 105 |
|  | с. Вторая Падь | 0,072 | 0,070 | - 80 | - 80 |
|  | с. Третья Падь | 0,521 | 0,504 | - 208 | - 202 |
|  | всего по сёлам | 8,022 | 7,752 | - 2477 | - 2398 |
|  | г. Корсаков | 32,339 | 28,524 | - 2587 | - 2282 |
|  | Всего по МО | 40,361 | 36,276 | - 5064 | - 4680 |

- Проектные предложения по развитию

сети физкультурно – оздоровительных учреждений и объектов

В перспективе большую часть спортивных устройств рекомендуется сосредоточить в центральном населённом пункте городского округа. В г. Корсакове рекомендуется:

- строительство крытого плавательного бассейна,

- спортивных площадок.

В перспективных сельских населённых пунктах проектом рекомендуется строительство:

- плоскостных спортивных сооружений общего пользования;

- бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах.

В сохраняемых на перспективу сельских населённых пунктах повседневную физкультурно-массовую работу рекомендуется ориентировать на использование спортивных сооружений и спортивных площадок при общеобразовательных школах.

Исходя из численности жителей населённого пункта и норматива единовременной пропускной способности (физкультурно – спортивных сооружений), можно определить единовременную пропускную способность физкультурно – спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения

Расчёт потребности в

физкультурно-оздоровительных объектах

| наименование | I - очередь |  |  | расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население тыс. чел. | норма на 10000 жителей | потребность | население тыс. чел. | норма на 10000 жителей | потреб-ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| г. Корсаков | 32,339 | 1,9 | 6 | 28,524 | 1,9 | 5,4 |
| сёла | 8,022 | 1,9 | 1,5 | 7,752 | 1,9 | 1,5 |
| итого | 40,361 |  | 7,5 | 36,276 |  | 6,9 |
| плоскостные сооружения, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| г. Корсаков | 32,339 | 19,5 | 63 | 28,524 | 19,5 | 55,6 |
| сёла | 8,022 | 19,5 | 15,6 | 7,752 | 19,5 | 15,1 |
| итого | 40,361 | 19,5 | 78,6 | 36,276 | 19,5 | 70,7 |
| спортивные залы, тыс. м2 площади пола |  |  |  |  |  |  |
| г. Корсаков | 32,339 | 3,5 | 11,3 | 28,524 | 3,5 | 10 |
| сёла | 8,022 | 3,5 | 2,8 | 7,752 | 3,5 | 2,7 |
| итого | 40,361 | 3,5 | 14,1 | 36,276 | 3,5 | 12,7 |
| крытые плавательные бассейны, м2 зеркала воды |  |  |  |  |  |  |
| г. Корсаков | 32,339 | 750 | 2425 | 28,524 | 750 | 2139 |
| сёла | 8,022 | 750 | 602 | 7,752 | 750 | 581 |
| итого | 40,361 |  | 3027 | 36,276 |  | 2720 |

Используя данные полученной площади трёх типов спортивных сооружений и их средние размеры, например, спортзал – 400м2 , плавательный бассейн – 200м2 зеркала воды, плоскостное сооружение – 540м2 можно определить количество спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения:

Расчёт количества плоскостных сооружений

| № п/п | наименование | I - очередь |  |  | расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потреб-ность, тыс. м2 | средний размер, тыс. м2 | количество объектов, ед. | потреб-ность, тыс. м2 | средний размер, тыс. м2 | количество объектов, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Корсаков | 63 | 0,54 | 117 | 55,6 | 0,54 | 103 |
| 2 | сёла | 15,6 | 0,54 | 29 | 15,1 | 0,54 | 28 |
| 3 | итого | 78,6 | 0,54 | 146 | 70,7 | 0,54 | 131 |

Расчёт количества спортивных залов

| № п/п | наименование | I - очередь |  |  | расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потреб-ность, тыс. м2 | средний размер, м2 | количество объектов, ед. | потреб-ность, тыс. м2 | средний размер, м2 | количество объектов, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Корсаков | 11,3 | 400 | 28 | 10 | 400 | 25 |
| 2 | сёла | 2,8 | 400 | 7 | 2,7 | 400 | 7 |
| 3 | итого | 14,1 | 400 | 35 | 12,7 | 400 | 32 |

Расчёт количества крытых плавательных бассейнах

| № п/п | наименование | I - очередь |  |  | расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потреб-ность, м2 | средний размер, м2 | количество объектов, ед. | потреб-ность, м2 | средний размер, м2 | количество объектов, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Корсаков | 2425 | 200 | 12 | 2139 | 200 | 11 |
| 2 | сёла | 602 | 200 | 3 | 581 | 200 | 3 |
| 3 | итого | 3027 | 200 | 15 | 2720 | 200 | 14 |

В течение расчетного срока проекта рекомендуется достроить ряд объектов общественной застройки с учетом реальной возможности финансирования и строительной базы. Прежде всего, обращается внимание в настоящем проекте на обеспечение населения общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, больницами и поликлиниками. Однако и прочие виды культурно-бытового обслуживания населения в городском округе должны получить достаточное развитие.

Учреждения здравоохранения. В городском округе функционирует Центральная городская больница, поликлиники, диагностическое отделение, клиническая лаборатория и т.д.

Лечебные учреждения в настоящее время не полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам по площадям.

В городском округе мало размещено коек социального ухода, слабая материально-техническая база.

Для повышения уровня медицинского обслуживания и расширения оказываемых населению услуг проектом рекомендуется внедрение современных видов учреждений здравоохранения, а именно: центр нетрадиционной и альтернативной медицины, консультативный геронтологический центр и другие.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Население города обеспечено спорткомплексом, спортивными залами, но не все сооружения соответствуют нормативной потребности.

Возможно строительство лыжной базы, открытых спортивно - фузкультурных сооружений.

Кладбище. Существующее кладбище имеет недостаточную территорию, требуется расширение кладбища.

3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

К числу важнейших мероприятий по повышению качества жизни в муниципальном образовании относятся мероприятия по обеспечению населения и народно-хозяйственного комплекса городского округа надежной инженерной инфраструктурой

Вопросы развития инженерного обеспечения рассматривались в увязке с концепцией устойчивого развития региона.

3.1. Электроснабжение

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии в городском округе являются:

- жилищно-коммунальный сектор города Корсакова и сельских населенных пунктов;

- промышленные предприятия;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя в год, которые приняты по следующим документам и рекомендациям:

- РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей);

- «Нормативы по определению расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», Минтопэнерго, 1999г.:

| № п/п | показатели | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удельная норма коммунально-бытового электропотребления, кВт-час на 1 жителя в год город Корсаков | 1500 | 1800 |
| 2 | Удельная норма коммунально-бытового электропотребления, кВт-час на 1 жителя в год перспективные сельские населённые пункты | 1000 | 1100 |
| 3 | Удельная норма коммунально-бытового электропотребления, кВт-час на 1 жителя в год сохраняемые сельские населённые пункты | 950 | 1000 |
| 4 | Число часов использования максимума электрической нагрузки, час/год город Корсаков | 4000 | 4200 |
| 5 | Число часов использования максимума электрической нагрузки, час/год сельские населённые пункты | 3800 | 4000 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

г. Корсаков

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс. чел. | 32,339 | 28,524 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 48,5 | 51,3 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 12,1 | 12,2 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

перспективного сельского населённого пункта Озерское

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 1,685 | 1,627 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 1,685 | 1,79 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,443 | 0,447 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

перспективного сельского населённого пункта Чапаево

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,979 | 0,946 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,979 | 1,041 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,258 | 0,260 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

перспективного сельского населённого пункта Раздольное

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,618 | 0,600 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,618 | 0,660 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,163 | 0,165 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

перспективного сельского населённого пункта Соловьевка

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 1,396 | 1,348 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 1,396 | 1,483 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,367 | 0,371 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Новиково

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,762 | 0,736 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,724 | 0,736 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,190 | 0,184 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Лесное

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,136 | 0,132 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,129 | 0,132 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,034 | 0,033 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Дачное

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 1,219 | 1,178 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 1,158 | 1,178 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,305 | 0,294 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Охотское

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,417 | 0,402 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,396 | 0,402 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,104 | 0,100 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Первая Падь

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,217 | 0,209 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,206 | 0,209 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,054 | 0,052 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемый сельский населённый пункт Вторая Падь

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,072 | 0,070 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,068 | 0,070 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,018 | 0,018 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

сохраняемого сельского населённого пункта Третья падь

| № п/п | показатели | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 0,521 | 0,504 |
| 2 | Годовой расход электроэнергии, млн. кВт. час | 0,495 | 0,504 |
| 3 | Максимум электрической нагрузки тыс. кВт | 0,130 | 0,126 |

Электрические нагрузки г. Корсаков

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 48,5 | 51,3 | 12,1 | 12,2 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 14,6 | 15,4 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | итого | 63,1 | 66,7 | 15,7 | 15,9 |

Электрические нагрузки

перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктов

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 7,854 | 8,205 | 2,066 | 2,05 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 2,4 | 2,5 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | итого | 10,2 | 10,7 | 2,7 | 2,7 |

Электрические нагрузки

с Озерское

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 1,685 | 1,79 | 0,443 | 0,447 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,505 | 0,537 | 0,133 | 0,134 |
| 3 | итого | 2,190 | 2,327 | 0,576 | 0,581 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Чапаево

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,979 | 1,041 | 0,258 | 0,260 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,294 | 0,312 | 0,077 | 0,078 |
| 3 | итого | 1,273 | 1.353 | 0,335 | 0,338 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Раздольное

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,618 | 0,660 | 0,163 | 0,165 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,185 | 0,198 | 0,049 | 0,05 |
| 3 | итого | 0,803 | 0,858 | 0,212 | 0,215 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Соловьевка

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 1,396 | 1,483 | 0,367 | 0,371 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,419 | 0,445 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | итого | 1,815 | 1,928 | 0,477 | 0,481 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Новиково

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт.час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,724 | 0,736 | 0,190 | 0,184 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,217 | 0,221 | 0,057 | 0,055 |
| 3 | итого | 0,941 | 0,957 | 0,247 | 0,239 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Лесное

| № п/п | потребители | Годовое электропотребление, млн. кВт.час |  | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,129 | 0,132 | 0,034 | 0,033 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,039 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | итого | 0,168 | 0,172 | 0,044 | 0,043 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Дачное

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт.час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 1,158 | 1,178 | 0,305 | 0,294 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,374 | 0,353 | 0,091 | 0,088 |
| 3 | итого | 1,532 | 1,531 | 0,396 | 0,382 |

Суммарные электрические нагрузки

с. Охотское

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,396 | 0,402 | 0,104 | 0,1 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,119 | 0,121 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | итого | 0,515 | 0,523 | 0,134 | 0,13 |

Электрические нагрузки

с. Первая Падь

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,206 | 0,209 | 0,054 | 0,052 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,062 | 0,063 | 0,016 | 0,016 |
| 3 | итого | 0,268 | 0,272 | 0,07 | 0,068 |

Электрические нагрузки

с. Вторая Падь

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,068 | 0,070 | 0,018 | 0,018 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | итого | 0,088 | 0,090 | 0,023 | 0,023 |

Электрические нагрузки

с. Третья Падь

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор | 0,495 | 0,504 | 0,130 | 0,126 |
| 2 | прочие потребители и потери в сетях | 0,148 | 0,151 | 0,04 | 0,038 |
| 3 | итого | 0,643 | 0,655 | 0,17 | 0,164 |

Суммарные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

по МО Корсаковского района

| № п/п | потребители | годовое электропотребление, млн. кВт. час |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1очередь | Расчетный срок | 1очередь | Расчетный срок |
| 1 | жилищно-коммунальный сектор: г. Корсаков, сельские населенные пункты | 48,5 7,854 | 51,3 8,205 | 12,1 2,066 | 12,2 2,05 |
|  | всего | 56,4 | 59,5 | 14,2 | 14,3 |

Суммарные электрические нагрузки городского округа

| потребители | годовое электропотребление, млн. кВтч |  | максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| промышленность | 9,64 | 10,52 | 1,6 | 1,8 |
| коммунально – бытовые потребители | 56,4 | 59,5 | 14,2 | 14,3 |
| сельскохозяйственное производство | 2,9 | 3,2 | 0,5 | 0,5 |
| прочие потребители и потери в сетях | 17,0 | 17,9 | 4,2 | 4,3 |
| итого | 85,94 | 91,12 | 20,5 | 20,9 |
| то же с учётом коэффициента одн. | 69,0 | 73,0 | 16,0 | 17,0 |

Электроснабжение потребителей проектируемой территории, как и в настоящее время, будет осуществляться от Сахалинской энергосистемы.

Основными источниками электроснабжения остаются Южно-Сахалинская ТЭЦ, установленная мощность которой составит 385мвт и электрическая подстанция 110/35/10кв «Корсаковская».

С целью повышения надёжности и пропускной способности схемы сетей в период до 20025 года планируется реконструкция ВЛ - 110КВ и оборудования подстанции «Корсаковская».

На сегодняшний день схема электроснабжения городского округа не достаточно надёжна, поэтому главными мероприятиями по развитию системы электроснабжения городского округа являются мероприятия по модернизации и повышению надежности в снабжении городского округа электрической энергией.

Необходимо строительство резервного источника электроснабжения для возможности автономного электроснабжения в случае отключения электроэнергии от Сахалинской энергосистемы.

Из-за длительных сроков эксплуатации оборудования, распределительная сеть ВЛ и трансформаторных подстанций напряжением 10кВ в настоящее время часто выходит из строя, поэтому требуется их реконструкция и замена.

На сегодняшний день внутридомовые распределительные сети и сетевое оборудование городского округа не отвечают требованиям ПТЭ и ПТБ не только из-за низкого качества обслуживания, но и по объективным причинам, в том числе одной из причин является то, что расчётный срок электропроводки закончился или заканчивается. Кроме того, сокращению срока службы электропроводных стояков и разводки способствует также эксплуатация населением бытовых электроприборов нового поколения большой единичной мощности, на которую существующие сети не рассчитаны, поэтому требуется проведение комплекса мероприятий по замене электропроводки в домах и реконструкции существующих электропроводных стояков и разводки;

Требуется также оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии в целях формирования обоснованных тарифов на электроэнергию;

Необходим переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям.

Мероприятия местного значения по развитию

системы электроснабжения городского округа

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство резервного источника электроснабжения. | расчётный срок |
| 2 | Установка новых, комплектных, полной завод- ской готовности трансформаторных подстан- ций в новых проектируемых жилых районах г. Корсакова | весь период |
| 3 | Реконструкция и замена распределительной сети ВЛ и трансформаторных подстанций напряжением 10 - 6кВ | весь период |
| 4 | Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах населённых пунктов городского округа | I-я очередь |
| 5 | реконструкция оборудования электрических подстанций в г. Корсакове. | I-я очередь |
| 6 | реконструкция электрических сетей 35 кВ | весь период |
| 7 | реконструкция оборудования электрических подстанций в перспективных селах | I-я очередь |
| 8 | реконструкция оборудования электрических подстанций в сохраняемых селах | расчётный срок |
| 9 | реконструкция ДЭС в сохраняемом с. Новиково | I-я очередь |

3.2. Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии со СНиП 41-02-2003. Вычисления приведены для расчётной температуры наружного воздуха в холодный период года (принимаемой равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 20°С.

Проектом намечается обеспечить всю сохраняемую капитальную жилую застройку, а также новую застройку централизованными источниками тепла.

Укрупнённые показатели расхода тепла составят:

- расчётный максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий:

Qот = go * F,

где: gо - укрупнённый показатель максимального отопление 1м2 общей площади жилых зданий, Вт:

для существующих зданий

| 1-2 этажа | 205 |
| --- | --- |
| 3-4 этажа | 117 |
| 5 этажей | 79 |

для новых зданий

| 1-2 этажа | 166 |
| --- | --- |
| 3-4 этажа | 91 |
| 5 этажей | 73 |

- максимальный часовой поток на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода тепла на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой поток на вентиляцию общественных зданий принят в размере 60% от расхода тепла на отопление общественных зданий, построенных после 1985 г. и 40% - для общественных зданий, построенных до 1985 г.;

- укрупнённый показатель среднего теплового потока на горячее  водоснабжение - 407 Вт на человека.

В ниже следующих таблицах приведены тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

г. Корсаков

| № п/п | показатели | единицы измерения | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | численность населения | тыс. человек | 32,339 | 28,524 |
| 2 | общая площадь зданий, обеспеченных теплоснабжением | тыс. м2 | 679,1 | 627,53 |
|  | в том числе: центральным | % | 100 | 100 |
| 3 | расчётный часовой тепловой поток: |  |  |  |
|  | отопление жилой застройки | тыс. кВт | 69,4 | 63,8 |
|  | отопление общественной застройки | тыс. кВт | 17,3 | 16,0 |
|  | вентиляция общественной застройки | тыс. кВт | 7,1 | 6,6 |
|  | горячее водоснабжение | тыс. кВт | 13,2 | 11,6 |
|  | Итого: | тыс. кВт | 107,0 | 98,0 |
| 4 | То же: | Гкал/час | 92,0 | 84,3 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

сельские населённые пункты

| № п/п | показатели | единицы измерения | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | численность населения | тыс. человек | 8,022 | 7,752 |
| 2 | общая площадь зданий, обеспеченных теплоснабжением | тыс. м2 | 168,462 | 170,544 |
|  | в том числе: центральным | % | 100 | 100 |
| 3 | расчётный часовой тепловой поток |  |  |  |
|  | отопление жилой застройки | тыс. кВт | 33,3 | 32,4 |
|  | отопление общественной застройки | тыс. кВт | 8,3 | 8,1 |
|  | вентиляция общественной застройки | тыс. кВт | 3,6 | 3,8 |
|  | горячее водоснабжение | тыс. кВт | 3,3 | 3,2 |
|  | Итого: | тыс. кВт | 48,5 | 47,4 |
| 4 | то же: | Гкал/час | 41,7 | 40,8 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

городского округа

| № п/п | показатели | единицы измерения | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | численность населения | тыс. человек | 40,361 | 36,276 |
| 2 | общая площадь зданий, обеспеченных теплоснабжением | тыс. м2 | 847,562 | 798,074 |
|  | в том числе: центральным | % | 100 | 100 |
| 3 | расчётный часовой тепловой поток |  |  |  |
|  | отопление жилой застройки | тыс. кВт | 102,6 | 96,2 |
|  | отопление общественной застройки | тыс. кВт | 25,7 | 24,0 |
|  | вентиляция общественной застройки | тыс. кВт | 10,7 | 10,4 |
|  | горячее водоснабжение | тыс. кВт | 16,4 | 14,8 |
|  | Итого: | тыс. кВт | 155,4 | 145,4 |
| 4 | то же: | Гкал/час | 133,7 | 125,1 |

С учётом неучтённых потребителей, потерь в сетях и собственных нужд суммарная тепловая нагрузка составит:

I очередь								153Гкал/час;

Расчётный срок							146Гкал/час.

Тепловые нагрузки городского округа будут покрываться автономными и централизованными источниками тепла.

Для покрытия нагрузок от централизованных источников предполагается использование существующей в г. Корсакове ЦРК, на которой в настоящее время происходит реконструкция и модернизация за счёт источника финансирования – Фонд Развития Сахалина.

К 2015 году почти у всех мелких котельных г. Корсакова прогнозируется 100% амортизационный износ установленного оборудования. Модернизация котельных с низкой энергетической эффективностью на перспективу не предполагается.

Для переключения потребителей мелких котельных на ЦРК необходимо закончить её реконструкцию с доведением теплопроизводительности до намеченной проектом и провести реконструкцию тепловых сетей. Программа реконструкции должна быть скоординирована с программой энергосбережения в комплексе с организацией учёта тепла.

Несмотря на то, что самые большие резервы экономии имеются в самих зданиях, затраты на энергосберегающие мероприятия и сроки окупаемости на них велики (до 20 лет) и приоритет на первом этапе надо отдать наладке системы отопления и горячего водоснабжения, что позволит снизить потребление тепла. Организацию учёта тепла надо проводить только в комплексе с энергосберегающими мероприятиями.

При реконструкции тепломагистралей и замене теплотрасс рекомендуется применение трубопроводов бесканальной прокладки с пенополиуретановым заводским покрытием, срок службы которых в 2 – 3 раза выше, а потери в 3 – 5 раз ниже.

Выполнение намеченных городом мероприятий по теплосбережению позволит снизить расходы бюджета и размер платежей населения за услуги по теплоснабжению.

Отопление отдельно стоящих учреждений торговли и общественного питания небольшого объёма намечается от потолочных электрических теплоизлучателей, управление которыми производится комнатными термостатами. Их применение позволяет пользоваться пониженным ночным тарифом для поддержания минимального температурного режима, быстро обогревать помещение, поддерживать разный температурный режим в разных помещениях. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей составляет 100-150Вт/м2.

Все котельные перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктов городского округа морально и физически устарели. Котлы и вспомогательное оборудование на многих котельных отработали расчётные сроки эксплуатации и требуют замены, в том числе котлы, смонтированные в 70-80 годы, имеют большой амортизационный износ и разный к.п.д. У всех котельных нет утилизации тепла из уходящих дымовых газов. Поэтому требуется реконструкция котельных или строительство новых.

Сети во всех населённых пунктах имеют существенную коррозионную повреждённость из-за отсутствия водоподготовки в котельных.

Высокая изношенность действующих тепловых сетей, которая  приводит к большим потерям тепловой энергии и частым авариям, требует немедленного проведения мероприятий по реконструкции и замене сетей.

Поэтому в городском округе намечается значительное развитие тепловых сетей в перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктах.

Учитывая, что котельные не имеют запаса резервного топлива, требуется проведение мероприятий по созданию запасов резервного топлива.

Мероприятия местного значения по развитию

системы теплоснабжения городского округа

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Завершение реконструкции и модернизации ЦРК | I-я очередь |
| 2 | Реконструкция и модернизация ТЭЦ морского торгового порта | I-я очередь |
| 3 | Реконструкция сохраняемых котельных в г. Корсаков с заменой котлов и вспомогательного оборудования | весь период |
| 4 | Демонтаж мелких физически и морально устаревших котельных, переключение потребителей на ЦРК | I-я очередь |
| 5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей в г. Корсаков | весь период |
| 6 | Реконструкция котельной в перспективном сельском населённом пункте Озёрское | расчётный срок |
| 7 | Реконструкция котельной (год строительства – 1989) в перспективном сельском населённом пункте Соловьёвка | расчётный срок |
| 8 | Реконструкция котельной в сохраняемом сельском населённом пункте Новиково | I-я очередь |
| 9 | Реконструкция и/или капитальный ремонт бойлерных и насосных станций | I-я очередь |
| 9 | реконструкция котельных в сохраняемых сельских населённых пунктах | расчётный срок |
| 10 | Строительство и реконструкция тепловых сетей в перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктах | весь период |

3.3. Телефонная связь

Проектная емкость телефонной сети МО Корсаковского района

| показатель | 2004 г., штук на 1000 жителей | I очередь, штук на 1000 жителей | расчетный срок, штук на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Корсаков |  |  |  |
| Число телефонных аппаратов городской телефонной связи общего пользования | 289 | 320 | 333 |
| квартирных телефонов | 245 | 271 | 282 |
| прочих телефонов | 44 | 49 | 51 |
| сельские населенные пункты |  |  |  |
| Число телефонных аппаратов телефонной связи общего пользования | 116 | 260 | 333 |

Плотность телефонной сети принята на I очередь для г. Корсакова – 320 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок, исходя из коэффициента семейности, равного 3, она составит 333 телефона на 1000 жителей (для г. Корсаков - 282 телефона на 1000 жителей для квартирного сектора и 51 телефон на 1000 жителей – для производственного сектора). Для сельской местности емкость телефонной сети на I очередь – 260 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок – 333 телефона на 1000 жителей.

Суммарная потребная емкость телефонной сети составит:

|  | количество номеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | I очередь | расчетный срок |
| г. Корсаков | 10400 | 10348 | 9507 |
| сельские населенные пункты | 986 | 2086 | 2584 |
| итого | 11386 | 12434 | 12091 |

Городская телефонная сеть полностью обеспечивает потребность населения города в телефонах.

Соответственно, на I очередь строительства необходимо увеличение емкости АТС в сельской местности на величину 1100 номеров, на расчетный срок – еще на 498 номеров.

Сотовая связь

В МО Корсаковского района имеется сотовая связь операторов Cахалинский MTS (за исключением с. Новиково), сахалинский Megafon (кроме с. Новиково), в с. Охотское и с. Лесное – также оператор Beeline.

3.4. Радиофикация

Расчет нагрузки радиотрансляционной сети производится в соответствии с «Методическим руководством по проектированию М-206-2-88».

Количество радиоточек индивидуального пользования определялось исходя из соотношения 300 точек на 1000 жителей (90 точек на 100 семей из 3-х человек). Количество радиоточек коллективного пользования определялось в размере 3% от ожидаемого количества семей.

Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть распределительных фидеров, определялось из соотношения 1 динамик на 2000 жителей для г. Корсаков. В остальные сельские населенные пункты предполагается установить по 1 динамику.

Расчет нагрузки радиотрансляционной сети

| № п./п. | показатели | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | население, тыс. чел. | 40,361 | 36,276 |
| 2 | ожидаемое количество радиоточек индивидуального пользования, тыс. ед. | 12,1 | 10,9 |
| 3 | ожидаемое количество радиоточек индивидуального пользования, тыс. ед. | 0,40 | 0,36 |
| 4 | количество динамиков уличной звукофикации, ед. | 27 | 25 |

3.5. Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчётные расходы воды

Удельные среднесуточные нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Нормы водопотребления

л/сутки на чел.

| № п/п | степень благоустройства застройки | I очередь | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 140 | 160 |

В приведённую норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно – питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Расселение по степени благоустройства застройки представлено в нижеследующей таблице. Исходные положения следующие:

- вся многоэтажная и каменная двух- и трёхэтажная застройка присоединяется к централизованной системе горячего водоснабжения;

- районы сохраняемой одноэтажной застройки оборудуются водопроводом, канализацией и ваннами на первую очередь.

Максимальные суточные расходы воды определены с учётом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, принятого равным 1,2.

Расчётные расходы воды (среднесуточные), тыс. м3

| степень благоустройства застройки | I очередь |  | расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население, тыс. человек | водопотребление | население, тыс. человек | водопотребление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Корсаков |  |  |  |  |
| застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением | 32,339 | 11,6 | 28,524 | 12,0 |
| сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией, ваннами, централизованным горячим водоснабжением | 8,022 | 2,9 | 7,752 | 3,3 |
| всего по городскому округу | 40,361 | 14,5 | 36,276 | 15,2 |

Для обеспечения устойчивого развития водоснабжения городского округа водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96 следует осуществить строительство водопроводных очистных сооружений во всех перспективных и сохраняемых населенных пунктах муниципального образования.

Для обеззараживания водопроводной воды предлагается использовать хлорсодержащий реагент – электролитический гипохлорид натрия, получаемый непосредственно на станциях водоподготовки (возможно получение из поваренной соли). Электролиз осуществляется в проточном режиме при подаче солевого раствора через электролизёр. Рассчитанный на эксплуатацию в непрерывном круглосуточном режиме. Для получения реагента, эквивалентного 1кг активного хлора, требуется не более 5 – 6кг поваренной соли (NaCl). Капитальные затраты окупаются в течение 2 – 3 лет. Рекомендуются к использованию установки ЗАО НПФ «Юпитер» - электролизёры типа ЭПЛ (патент РФ № 2100483 от 19.02.1996г.), г. Санкт – Петербург. В качестве исходного сырья для производства гипохлорида натрия могут использоваться природные минерализованные натриево – хлоридные воды (подземные, озёрные, морские). Данная технология также используется при обеззараживании очищенных сточных вод.

Системы водоснабжения населённых пунктов приняты объединёнными для хозяйственно–питьевых и противопожарных нужд.

На перспективу предусматривается индивидуальный учёт количества потребляемой воды, при реализации концепции ресурсосбережения удельное среднесуточное водопотребление (как показывает практика, даже для городов в северной строительной климатической зоне) находится в пределах 200л/сутки на человека. Учитывая водопотребление в общественных зданиях, для городского округа этот показатель принимается не более 350 л/сутки на 1 человека. В нижеследующей таблице приведён расход воды муниципальным образованием.

Суммарные расходы воды на  расчетный срок

| № п/п | наименование потребителей | население, человек | расходы воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | хозяйственно – питьевые нужды населения | 36276 | 15236,0 |
| 2 | расходы воды на нужды местной промышленности и неучтённые расходы воды 10% | - | 1523,6 |
| 3 | поливка территорий и зелёных насаждений | 36276 | 1813,8 |
| 4 | производственные нужды | - | 1150,7 |
| 5 | Противопожарный расход | - | 594,0 |
| итого |  |  | 20318,1 |

Расходы воды на поливку улиц и зелёных насаждений приняты 50 л/сутки на человека.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Число одновременных пожаров равно 2 с расходом воды 25 л/с, продолжительность тушения пожара - 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Суммарный расход водопотребления ориентировочно составляет 20 тыс. м3/сутки или 7,4 млн. м3/год.

Источники водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов МО «Корсаковский район» осуществляется как за счет подземных вод, так и за счет поверхностных водоисточников, качество воды которых зависит от внешних природных и техногенных факторов.

Для развития системы водоснабжения МО следует использовать подземные воды.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для всех перспективных и сохраняемых населённых пунктов должны быть разработаны в соответствии с ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения (статья 18, п. 4).

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия местного значения по развитию

системы водоснабжения муниципального образования

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | реконструкция водопроводных очистных сооружений в г. Корсаков | I очередь |
| 2 | реконструкция и строительство водопроводных очистных сооружений в перспективных и сохраняемых сельских населенных пунктах | I очередь |
| 3 | реконструкция и строительство сетей водопровода в г. Корсаков, перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктах | весь период |

3.6. Канализация

Хозяйственно – бытовая и производственная канализация

Нормы водоотведения от жилой застройки приняты равными нормам водопотребления. Суммарные расходы сточных вод приведены в нижеследующей таблице

Суммарные расходы сточных вод на расчетный срок

| № п/п | наименование потребителей | население, человек | расходы сточных вод, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | хозяйственно – бытовые стоки населения | 36276 | 15236,0 |
| 2 | местная промышленность и неучтённые расходы 10% | - | 1523,6 |
| 3 | производственные нужды |  | 1150,7 |
| итого |  |  | 17910,3 |

Проблема охраны водного бассейна муниципального образования лежит в области технологии очистки сточных вод; технологические мероприятия, несмотря на их дороговизну, обеспечивают решение экологических проблем в значительной мере. Применение наилучшей имеющейся технологии очистки сточных вод (а также водосберегающих технологий) позволит снизить загрязнение, прежде всего, по хлорорганическим соединениям, тяжелым металлам, биогенным элементам, общему органическому углероду.

Производственные сточные воды от промпредприятий муниципального образования, содержащие специфические загрязнения, должны перед сбросом стоков в хозяйственно–бытовую канализацию пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

Водные объекты муниципального относятся к I категории рыбохозяйственного водопользования, в них заходят на нерест ценные промысловые рыбы.

Для сброса в залив Анива очищенных сточных вод состава, допускаемого «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения», необходимо предусматривать глубоководный рассеивающий выпуск длиной 500м, c соблюдением зон санитарной охраны. При этом должно быть обеспечено содержание взвешенных веществ – 15мг/л, БПК20 – 15мг/л.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, считаем целесообразным рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, и бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей Пирофлюид (лицензию на применение, тиражирование печей данной конструкции имеет ГУП «Водоканал» Санкт–Петербурга по контракту с фирмой OTV), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания.

Мероприятия по развитию хозяйственно–бытовой системы канализации предусматривают, прежде всего, в перспективных и сохраняемых населенных пунктах реконструкцию и новое строительство сетей канализации, а также строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой.

Мероприятия местного значения по развитию

хозяйственно – бытовой системы канализации городского округа

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | реконструкция городских очистных сооружений канализации в г. Корсаков | I очередь |
| 2 | реконструкция очистных сооружений канализации в с. Озерское | I очередь |
| 3 | строительство очистных сооружений канализации в с. Чапаево | I очередь |
| 4 | строительство очистных сооружений канализации в с. Соловьевка | I очередь |
| 5 | строительство очистных сооружений канализации в с. Раздольное | I очередь |
| 6 | реконструкция очистных сооружений канализации в с. Новиково | расчётный срок |
| 7 | строительство очистных сооружений канализации в с. Лесное | расчётный срок |
| 8 | строительство очистных сооружений канализации в с. Дачное | расчётный срок |
| 9 | строительство очистных сооружений канализации в с. Охотское | расчётный срок |
| 10 | строительство очистных сооружений канализации в с. Первая Падь | расчётный срок |
| 11 | строительство очистных сооружений канализации в с. Вторая Падь | расчётный срок |
| 12 | строительство очистных сооружений канализации в с. Третья Падь | расчётный срок |
| 13 | реконструкция и строительство сетей канализации в г. Корсаков, перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктах | весь период |

Дождевая канализация

Организация системы отвода поверхностных вод затруднена особенностями топографического строения и гидрогеологических условий территории населённых пунктов городского округа, одними из которых являются высокое стояние грунтовых вод и заболоченности. Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счёт инфильтрации поверхностных вод. Поэтому организация поверхностного стока в условиях населённых пунктов городского округа имеет существенное значение.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промпредприятий, содержащие нефтепродукты, должны предварительно очищаться перед поступлением в системы дождевой канализации. Рекомендуются к применению компактные быстровозводимые (3 – 4 дня) очистные сооружения полной заводской готовности. Например, установки «Свирь» (Москва). Количество взвешенных веществ может быть равно 4 – 6мг/л, а нефтепродуктов – 0,3мг/л, т.е. очищенный сток может сбрасываться непосредственно в водоём.

При выборе метода очистки поверхностных стоков следует ориентироваться на «наилучшие имеющиеся технологии» (по терминологии Международных рекомендаций на сброс загрязнений).

Наиболее эффективным решением проблемы предотвращения загрязнения водного бассейна муниципального образования поверхностным стоком является повторное его использование в системе технического водоснабжения (а также для поливки территории и зелёных насаждений), обладающее как экологическими, так и экономическими преимуществами.

Учитывая ограниченность финансирования экологических программ (при одновременном повышении требований к очистке воды) возможен поэтапный ввод элементов очистной станции (при повторном использовании очищенных стоков). Очистные сооружения могут быть открытого и закрытого типа. Глубина очистки поверхностного стока должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

На очистные сооружения поступает наиболее загрязнённая часть поверхностного стока; пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

В состав очистных сооружений включены отстойники (имеющие устройство для задерживания и периодического удаления всплывающих нефтепродуктов и осадка), одновременно выполняющие функции аккумулирующей ёмкости. Для достижения более глубокой степени очистки предусматривается фильтрование воды на встроенных или сблокированных с отстойником кассетных фильтрах.

Специализированной организации следует разработать проекты строительства очистных сооружений дождевых вод для перспективных и сохраняемых населённых пунктов городского округа, в которых были бы решены вопросы необходимой степени очистки стоков перед выпуском, возможность использования очищенного стока.

Мероприятия местного значения по развитию

системы дождевой канализации городского округа

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | строительство очистных сооружений дождевой канализации в г. Корсаков | I очередь |
| 2 | строительство очистных сооружений дождевой канализации в перспективных и сохраняемых населенных пунктах | расчётный срок |
| 3 | строительство сетей дождевой канализации в г. Корсаков, перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктах | весь период |

4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Вопросы развития транспортной сети рассматривались в тесной увязке с концепцией устойчивого развития региона.

Учитывая, что в будущем новое жилищное и социальное строительство будет сосредоточено в основном в г. Корсакове и перспективных сельских населённых пунктах, между г. Корсаковым - центральным населённым пунктом городского округа и сёлами Озёрное, Чапаево, Раздольное и Соловьёвка организуются хорошие и надёжные транспортные связи.

В перспективных сельских населённых пунктах осуществляются необходимые мероприятия по дальнейшему развитию уличной сети, в том числе строительство и реконструкция проезжих частей улиц и мостов, строительство и реконструкция тротуаров.

Мероприятия по организации рациональной транспортно – планировочной структуры г. Корсакова, перспективных и сохраняемых сельских населённых пунктов Озёрное, Чапаево, Раздольное, Соловьёвка, Новиково, Лесное, Дачное, Охотское, Первая Падь, Вторая Падь и Третья Падь должны быть определены в соответствующих генеральных планах и должны опираться на четкую дифференциацию внутригородских (сельских) и въездных/выездных транспортных коммуникаций.

Размещение в дальнейшем гаражей индивидуальных владельцев во всех населённых пунктах будет определяться потребностью и перспективным характером освоения территорий населённых пунктов.

В сохраняемых на перспективу сельских населённых пунктах (Новиково, Лесное, Дачное, Охотское, Первая Падь, Вторая Падь и Третья Падь) рекомендуется проводить мероприятия по реконструкции и улучшению дорог, мостов, улиц и тротуаров.

В несохраняемых сельских населённых пунктах рекомендуются мероприятия по сохранению и поддержанию в удовлетворительном состоянии дорог, мостов, улиц и тротуаров.

Мероприятия местного значения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа

| № п/п | наименование мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция территориальной автодороги Корсаков- Новиково | I очередь |
| 2 | Реконструкция автодороги Корсаков- Подорожка | I очередь |
| 3 | реконструкция автодороги Пихтовое – от – автодороги Корсаков - Новиково | весь период |
| 4 | Реконструкция автодороги Чапаево - Тамбовское | расчётный срок |
| 5 | Реконструкция автодороги Охотское – п/застава «Свободное» | расчётный срок |
| 6 | Реконструкция автодороги Лесное – от автодороги Листвиничное - Охотское | расчётный срок |
| 7 | Реконструкция автодороги Муравьёво – от автодороги Корсаков - Новиково |  |
| 8 | строительство в районе морского порта пассажирского и контейнерного терминала | весь срок |
| 9 | Строительство в порту защитных дамб, реконструкция нефтепричалов | весь срок |
| 10 | реконструкция подъездов к населённым пунктам: | весь период |
| 11 | сохранение и поддержание в надлежащем состоянии автодорог: Озёрное, Чапаево, Раздольное, Соловьёвка, Новиково, Лесное, Дачное, Охотское, Первая Падь, Вторая Падь, Третья Падь | весь период |
| 12 | реконструкция искусственных сооружений (мосты и водопропускные трубы) | весь период |
| 13 | строительство и реконструкция проезжих частей улиц и мостов в г. Корсакове и перспективных сельских населённых пунктах: Озёрное, Чапаево, Раздольное и Соловьёвка | весь период |
| 14 | строительство и реконструкция тротуаров в г. Корсакове и перспективных сельских населённых пунктах: Озёрное, Чапаево, Раздольное и Соловьёвка | весь период |
| 15 | реконструкция и улучшение дорог, мостов, улиц и тротуаров сохраняемых на перспективу сёлах: Новиково, Лесное, Дачное, Охотское, Первая Падь, Вторая Падь и Третья Падь | весь период |
| 16 | сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии дорог, мостов, улиц и тротуаров в несохраняемых сельских населённых пунктах | весь период до полной ликвидации сельского пункта |
| 17 | Обеспечение всех населённых пунктов регулярной автотранспортной связью с центральным населённым пунктом городского округа – г. Корсаковым | весь период |

5. Мероприятия по санитарной очистке территории

Во всех населённых пунктах предусматривается организация планово – регулярной очистки территории от твёрдых бытовых отходов.

Основными мероприятиями по организации системы совершенной санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка и удаление ТБО;

- обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе специфических);

- удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий;

Необходимо выявить очаги загрязнения, такие как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СНиП 2. 07.01-89* - ТБО составляет 300 кг/чел. в год (норма накопления крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведённого значения ТБО).

Общее количество ТБО с селитебной территории составит:

Расчет количества ТБО с селитебной территории на I очередь

|  | I очередь |  | итого, т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бытовой мусор от населения, т. | уличный смет, т. |  |
| г. Корсаков | 9701,7 | 2942,8 | 12644,5 |
| села | 2406,6 | 730,0 | 3136,6 |
| всего | 12108,3 | 3672,8 | 15781,1 |

Расчет количества ТБО с селитебной территории

на расчетный срок

|  | расчетный срок |  | итого, т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бытовой мусор от населения, т. | уличный смет, т. |  |
| г. Корсаков | 8557,2 | 2595,7 | 11152,9 |
| села | 2325,6 | 705,4 | 3031,0 |
| всего | 10882,8 | 3301,1 | 14183,9 |

Для обезвреживания мусора следует предусмотреть строительство полигонов. На полигонах разрешается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых кварталов, культурно – бытовых и административных учреждений;

- уличный смёт.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефте- газосодержащих отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

При устройстве полигона в соответствии с технологическими правилами обеспечивается защита окружающей среды от загрязнений. Неусовершенствованные свалки должны быть ликвидированы, территории их в дальнейшем должны быть подвергнуты рекультивации.

Неутилизируемые промышленные отходы рекомендуется вывозить для обезвреживания на полигон промотходов, размещаемый на смежном участке.

Возможно также использование мусоросжигательной установки. При слоевом сжигании неподготовленных или специально подготовленных, обогащённых отходов (освобождённых от балластных составляющих и имеющих относительно стабильный фракционный состав) образующееся тепло можно утилизировать. Размещение МСУ возможно в комплексе со станцией аэрации по очистке сточных вод в коммунальной зоне населённого пункта. В условиях резкого удорожания стоимости добычи и транспорта топлива, использование ТБО актуально в качестве местного ежедневного возобновляемого источника получения энергии. Однако, при этом необходимо соблюдение экологических требований по очистке отходящих газов.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий в населенных пунктах муниципального образования являются:

- работы по обустройству новых полигонов ТБО в п.п. Озерский, Чапаево и других населенных пунктах округа;

- увеличение количества контейнеров;

- контроль сроков хранения ТБО, своевременного вывоза ТБО;

- благоустройство мест временного сбора и накопления ТБО в г. Корсакове и других населенных пунктах МО «Корсаковский район»;

- организация планово-регулярной санитарной очистки мест массового загородного отдыха населения (акватория залива Анива в пределах п.п. Пригородное, 2-я Падь, территории Теплых озер в районе п. Охотское, а также озер Малое и Большое Вавайское, Буссе, Малое и Большое Чибисанское).

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность появления новых.

Политика администрации муниципального образования может в значительной степени определить всю систему сбора, вывоза и переработки промышленных отходов, если она будет строиться по следующим принципам:

- экономическое стимулирование промышленных предприятий, которые совершенствуют технологический процесс и сокращают объем образования отходов путем управления налогами,

- стимулирование продажи отходов производства в качестве товаров народного потребления населению,

- административное и экономическое преследование фактов неорганизованного вывоза и складирования отходов промышленного производства в неустановленных местах.

- Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна

В настоящее  время воздушный бассейн городского округа загрязняется в результате техногенных и природных источников воздействия. Это обстоятельство, в свою очередь, приводить к дополнительному поступлению загрязняющих веществ на подстилающую поверхность – водный бассейн, почвы, создает ущерб народному хозяйству, здоровью населения, ограничивает использование территории для жилищно-гражданского строительства, рекреации и обуславливает необходимость разработки мероприятий по охране воздушного бассейна.

Атмосфероохранные мероприятия можно сгруппировать следующим образом:

- стандартизационные, включающие разработку методических документов местного использования в ранге стандарта предприятия по ГСС. ГОСТ 1.4 – 92;

- организационные по созданию системы контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу и состоянием воздушного бассейна;

- конструктивно-технологические, предусматривающие применение технологий, обеспечивающих максимальное использование сырья, промежуточных продуктов и отходов производства по принципу безотходной и малоотходной технологии. К ним относится в том числе сокращение неорганизованных выбросов; применение бездымного, малодымного и малосернистого топлива и т.д.

- санитарно–технические, преследующие цель уменьшения выбросов в атмосферу взвешенных и газообразных загрязнителей;

- планировочные, предусматривающие оптимальные варианты размещения промышленных объектов и селитьбы в соответствии с рельефом и преобладающими ветрами, а также организацию санитарно – защитных зон;

- правовые, направленные на осуществление системы предупредительных, запретительных, восстановительных, контрольных, карательных и поощрительных законодательных мер по сохранению оптимального качества воздушной среды;

- экономические, предполагающие развитие системы экономического стимулирования природоохранной деятельности путем налоговых льгот и льготного кредитования, применения поощрительных цен и надбавок за экологически чистую продукцию.

По качественному и количественному составу выбросов вредных веществ и степени их воздействия все источники выбросов можно объединить в 4 группы (см. табл. ниже)

Основные источники загрязнения воздушного бассейна

| I группа | II группа | III группа | IVгруппа |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники, определяющие высокий (основной) уровень загрязнения приземного слоя атмосферы основными газообразными примесями (окислами азота, серы и углерода) | Источники, определяющие уровень загрязнения воздушного бассейна взвешенными веществами | Источники, формирующие локальные очаги загрязнения нижнего слоя атмосферы углеводородами и специфическими примесями | авто-транспорт |

По очередности реализации мероприятия подразделяются на:

- неотложные;

- первоочередные;

- перспективные;

Предложенный ниже комплекс атмосфероохранных мероприятий включает в себя мероприятия, характерные для каждой выделенной группы предприятий (конструктивно-технологические, санитарно-технические и планировочные) и общие для всех групп предприятий (стандартизационные, правовые, экономические и организационные).

На предприятиях первой группы необходимо осуществление всех видов атмосфероохранных мероприятий с целью сокращения поступления в воздушный бассейн основных газообразных примесей.

Конструктивно-технологические мероприятия:

1.  Реконструкция котельных;

2. Уменьшение образования основных газообразных примесей за счет совершенствования процессов сжигания топлива.

Для котельной, работающей на твердом топливе необходим тщательный контроль избытка воздуха, высокая температура горения, конструкция топки, обеспечивающая тесный контакт топлива с воздухом, т.к. эффективность горения обуславливает содержание оксида углерода и углеводородов в отходящих газах. Горение, которое дает мало окиси углерода и углеводородов, требует высокой турбулентности, температуры и адекватного времени протекания реакции.

3. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов окислов азота и серы.

Планировочные мероприятия:

- организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон вокруг предприятий.

Научные работы должны быть направлены на разработку мероприятий по подавлению окислов азота и серы.

На предприятиях второй группы необходимо осуществление всех видов атмосфероохранных мероприятий с  целью сокращения и предупреждения поступления в воздушный бассейн взвешенных веществ.

Конструктивно–технологические мероприятия предусматривают:

- ликвидацию неорганизованных источников выбросов взвешенных веществ на предприятиях;

- техническое перевооружение производств;

- обеспечение максимальной герметизации производственных процессов.

- Санитарно-технические мероприятия включают установку новых, реконструкцию, совершенствование существующих пылеочистных сооружений (реконструкция, наладка) с повышением КПД;

Планировочные мероприятия предусматривают организацию, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон.

Научные разработки должны быть направлены на внедрение в практику экологически чистых и безотходных производств, техническое перевооружение предприятий с определением необходимых сроков и средств достижения необходимых прогрессивных стандартов.

Третья группа предприятий, представлена разнопрофильными объектами, формирующими локальные очаги загрязнения атмосферы углеводородами и специфическими примесями.

Конструктивно-технологические мероприятия:

- Ликвидация неорганизованных выбросов,

- Герметизация оборудования,

- Техническое перевооружение наиболее изношенного оборудования.

Санитарно–технические мероприятия предусматривают установку и реконструкцию очистного оборудования.

Планировочные мероприятия предполагают организацию, благоустройство и озеленение санитарно -  защитных зон вокруг предприятий.

Научные разработки должны быть направлены на решение вопросов по реконструкции производств.

Четвертая группа представлена автотранспортом.

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предлагается:

- повышение качества используемого топлива;

- использование альтернативных видов топлива (например, перевод муниципального транспорта на неэтилированный бензин и газ);

- использование каталитических нейтрализаторов (например, на муниципальных автобусах);

- обеспечить качественное техническое обслуживание и контроль транспортных средств (создание на предприятиях, имеющих 10 и более автомашин, пунктов диагностики и регулировки двигателей автомобилей);

- оптимизировать движение автотранспорта, т.е. разработать схемы движения транспортных потоков в населенных пунктах городского округа и внутри самого округа.

6.2. Мероприятия по охране водного бассейна

В соответствии с требованиями охраны природы, водохозяйственная деятельность в настоящее время и в перспективе должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов в народном хозяйстве и охрану вод от истощения и загрязнения. При этом решение проблемы обеспечения водопотребителей высококачественной водой становится все сложнее.

Водоохранные мероприятия носят комплексный характер и представлены:

I. нормативно-законодательными, т.е. предусматривающими соблюдение всеми предприятиями - водопользователями  основных правовых норм, в которых регулируются и регламентируются взаимоотношения между отраслями народного хозяйства, предприятиями и лицами («Основы водного законодательства», «Водный кодекс РФ», «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», постановления местных органов власти и др.).

II. научно-проектными разработками.

- Создание новых и совершенствование существующих технологических процессов и оборудования, характеризующихся значительным сокращением потребления или полным исключением воды из технологических операций, внедрение замкнутых водооборотных систем на предприятиях Минэнерго, а на остальных предприятиях – приблизится к ним.

- Снижение затрат на очистку сточных вод.

- Решение вопросов использования доочищенных хозяйственно-бытовых  сточных вод города для подпитки оборотных систем промводоснабжения, что обеспечит снятие части антропогенной нагрузки на поверхностные водоемы и водотоки.

- Разработку АСУ по контролю за использованием и качеством водных ресурсов (включая возможность оперативного учета залповых сбросов предприятий).

III. Строительно-техническими мероприятиями, которые должны быть направлены на экономию свежей воды и более глубокую очистку сточных вод путем реконструкции и строительства новых очистных сооружений, введение дополнительных мощностей оборотного водоснабжения и т.п.

IV. Технологическими мероприятиями. Наиболее радикальным способом охраны окружающей среды является совершенствование технологии производства, переход к системам замкнутого оборотного водоснабжения и снижению потребления воды на единицу продукции.

На предприятиях – источниках загрязнения, определяющих высокий (основной) уровень загрязнения водной среды с самостоятельными выпусками сточных вод необходимо осуществление всех видов водоохранных мероприятий, в том числе:

- снижение удельного потребления свежей воды за счет повышения технического уровня систем водоснабжения, их реконструкции, оснащения средствами учета и контроля расходования воды;

- реконструкция, строительство комплекса водоподготовки и обеззараживания на водозаборах округа, канализационных очистных сооружений, КНС;

- контролирование соблюдения режимов ЗСО, водоохранных зон.

На предприятиях - источниках локального загрязнения водной среды с самостоятельными выпусками сточных вод требуется проведение мероприятий строительно-технического характера, в том числе:

- развитие оборотных и повторных систем оборотного водоснабжения;

- реконструкция, строительство локальных очистных сооружений.

На предприятиях без самостоятельных выпусков сточных вод требуется:

- строительство, повышение эффекта очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в муниципальные канализационные сети.

На предприятиях - источниках загрязнения поверхностных вод, расположенных в ЗСО водозаборов и в непосредственной близости от них, водоохранных зонах и полосах необходимо:

- в пределах водоохранных зон, полос, ЗСО водозаборов ликвидировать свалки мусора и промышленных отходов, надворные туалеты, организовать безопасное применение и хранение удобрений, не допускать разливы ГСМ и изливы на рельеф бытовых сточных вод и т.п.;

- ликвидировать неорганизованные мойки автотранспорта в водоемах;

- установить и утвердить размеры границ водоохранных зон водотоков и ЗСО водозаборов, определить в них режимы хозяйственной деятельности.

Проведенная группировка предприятий по степени их воздействия на состояние водных ресурсов и характеру необходимых водоохранных мероприятий позволяет обосновать сроки реализации этих мероприятий:

- неотложные;

- первоочередные;

- перспективные.

К числу неотложных мероприятий относятся:

- установка очистных сооружений канализации и реконструкция имеющихся в населенных пунктах МО «Корсаковский район»;

- установка очистных сооружений и реконструкция имеющихся на промышленных предприятиях;

- строительство береговых приёмных и нефтеочистных  сооружений в районе морского порта г. Корсаков;

- усиление контроля всех припортовых предприятий, наведение порядка в выполнении природоохранных нормативов;

- организация водоохранных зон, ограничение в них хозяйственной деятельности (вынос источников загрязнения и др.).

К числу неотложных относятся также все мероприятия, предусмотренные для предприятий, расположенных в ЗСО или в непосредственной близости от них.

К первоочередным отнесены строительно-технические мероприятия на предприятиях, имеющих выпуски сточных вод: увеличение мощности систем оборотного водоснабжения, реконструкция и строительство очистных сооружений и др.

Перспективные мероприятия следуют после реализации первоочередных и включают в себя:

- научно-проектные,

- строительно-технические,

- технологические,

- эколого-градостроительные: размещение предприятий в соответствии с эколого-градостроительным и функциональным зонированием города.

6.3. Мероприятия по охране растительности

На проектируемой территории охране и регулированию в использовании подлежат следующие растительные объекты:

- зеленые насаждения общего пользования;

- городские леса и зеленая зона города;

- рудеральная растительность.

Охрана и защита городских лесов и лесов зеленой зоны города

Леса в регионе выполняют различные функции – водоохранную, почвозащитную, средообразующую, ресурсную, рекреационную и другие. Леса требуют регулируемой эксплуатации, мер по восстановлению, защите и охране.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров, защита от различных видов вредителей, охрана от самовольных порубок, сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение режима ведения хозяйства.

Лесные пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. При лесных пожарах повреждается или полностью уничтожается растущий лес с подростом, подлеском и травяным покровом. Ослабленные пожаром насаждения становятся очагом распространения вредных насекомых и болезней, что ведет к гибели их и соседних с ними насаждений. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и прочие полезные свойства леса, уничтожается охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач, так как пожары наносят наибольший урон лесному хозяйству в результате коренных изменений в лесном хозяйстве, удаления древостоев на больших площадях.

Леса обладают относительно высокой горимостью, которая обусловлена преобладанием хвойных пород и наличием сухостоя.

При правильной организации противопожарных мероприятий возможна тенденция к уменьшению выгорающих площадей.

Для предупреждения и ликвидации пожаров предусматривается следующий комплекс мероприятий.

1.Предупредительные мероприятия

1.1. Средства наглядной агитации:

- устройство выставок и витрин;

- устройство аншлагов.

1.2. Система обнаружения пожаров:

- наем временных пожарных сторожей;

патрулирование работниками лесхоза по закрепленной территории;

- установка пожарных вышек.

2.Ограничительные мероприятия

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами.

3.Строительство:

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог.

4.Мероприятия по борьбе с пожарами:

- организация пунктов сосредоточения пожарного инвентаря;

- организация пожарно-химической станции.

Проектом намечен также комплекс мероприятий по благоустройству активной зоны в лесах зеленой зоны, вдоль железных и автомобильных дорог.

Мероприятия по благоустройству:

- устройство пикниковых столов;

- устройство спортплощадок;

- устройство мест курения ;

- устройство скамеек;

- устройство аншлагов;

- устройство урн;

- устройство прудов;

- устройство автостоянок;

- устройство очагов для приготовления пищи;

Лесохозяйственные и строительные работы

Лесохозяйственными работами предусматриваются:

- разрубка квартальных просек;

- расчистка квартальных просек;

- разрубка граничных линий;

- расчистка граничных линий.

В пожароопасный период должен быть запрещен въезд в лес без специальных пропусков.

Первоочередными мероприятиями следует считать:

- устройство и оборудование необходимого количества площадок для курения, для кострищ с заготовленными дровами;

- устройство противопожарных аншлагов при въезде в лес.

Санитарное состояние лесов неудовлетворительное. Имеются площади с наличием сухостоев, захламленности, которые являются потенциально опасными для возникновения очагов вредителей.

Охрана растительности от вредителей и болезней обеспечивается ежегодным лесопатологическим обследованием, проведением почвенных раскопок для обнаружения зараженности почв, опыливанием и опрыскиванием растений. В последнее время все большее распространение приобретает биологический метод борьбы с вредителями. В перспективе улучшению санитарного состояния лесов и выявлению очагов вредителей леса необходимо уделять как можно больше внимания.

Необходимо также повысить объемы санитарных рубок, уборки сухостоя, захламленности и валежа.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в городе, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

- лесопарковые рубки;

- лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

- мероприятия по охране и защите парковых посадок;

- биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

- Прореживание. Назначается в простых по форме хвойных насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

- Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

- Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденны , ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследовании

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, береза бородавчатая, ива, ель, туя, можжевельник и др.

Можно применять также совместные сочетания растений: береза с сосной, рябина обыкновенная с липой и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами. Можно предусмотреть в парке или сквере создание небольшого альпинария и сада сирени – сиренгария, а также различных газонов.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Декоративными посадками можно оформить в парке прогулочные маршруты, входы, композиционные узлы (детские и спортивные площадки, площадки для отдыха), развилки дорог, видовые точки. Основной прием оформления – создание различных по составу, форме и размерам декоративных древесно-кустарниковых групп. Для создания декоративных групп могут быть использованы породы не только высоких эстетических достоинств, но и породы, устойчивые к различного рода повреждениям. Из древесных пород это – береза, лиственница, рябина, черемуха; из кустарников – виноград дикий, сирень, спирея японская и др.

При создании в парке или сквере древесно-кустарниковых групп, как правило, высаживаются:

- древесные породы – внутри групп;

- выполняющие защитные функции кустарники – по периферии.

Такой способ размещения посадок гарантирует сохранение посадок от вытаптывания отдыхающими.

В парках и скверах может быть использован следующий посадочный материал: саженцы деревьев – 6-11 лет, и 3-5 лет, саженцы кустарников – 3-х лет.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе, имеющем положительное художественное, является включение в композицию посадок естественных камней.

Различные по размерам валуны, поросшие мхом, причудливые нагромождения камней могут украсить альпинарий, полянки и аллеи.

Для газонных растений рекомендуются, прежде всего, злаковые. Кроме злаков для оформления газонов могут быть использованы и другие виды почвопокровных и почвоукрепляющих растений. Для создания высокодекоративных газонов большое внимание необходимо уделять подготовке участков под посев, планировке участка, внесению удобрений. Большое значение имеет регулярный уход за растительностью: прополка, рыхление, подкормка, поливы. Зимой нельзя допускать уплотнение снега на газонах, ведущее к гибели растений.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строго контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Для этого должен быть предусмотрен комплекс охранных мероприятий.

Организация охраны животных.

1. Отказ от проведения рубок ухода и максимальное ограничение других лесохозяйственных мероприятий в период массового размножения животных (апрель-июнь).

2. Действенный запрет свободного (без поводка) выгула собак. Борьба с бродячими собаками и кошками.

3. Выявление и охрана ценных зоологических объектов.

Биотехнические рекомендации к проведению лесоводственных мероприятий

1. Сохранение естественных дупел и убежищ. В зонах тихого отдыха при проведении рубок ухода необходимо сохранять дуплистые и отдельные сухостойные деревья, а также высокие трухлявые пни, пригодные для использования животными.

2. При проведении рубок ухода и посадок деревьев необходимо создавать благоприятные условия для роста и развития ценных кормовых деревьев и кустарников, таких как: рябина, боярышник, бузина, черемуха и др.

Развешивание искусственных гнездовий

Синичники развешиваются на высоте 4-5 метров, не ближе 40-50 м друг от друга. Их прикрепляют к стволу, очистив ствол от нижних веток.

Скворечники размещают по опушкам на стволах деревьев не ниже 68м, рекомендуется –1 на 1 га.

Организация мероприятий по подкормке птиц и зверей.

Для предотвращения вытаптывания напочвенного покрова в местах рекреации рекомендуется создание подкормочных площадок, которые должны быть оборудованы аншлагами, информирующими посетителей, в какое время года и каких птиц следует подкармливать, приводится перечень необходимых кормов. Кормушки необходимо очищать.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально. При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами. Наиболее эффективный способ уничтожения и профилактики появления нежелательных растительных сообществ. За два-три года травы разрастаются, полностью подавляя сорняки в течение нескольких лет, т.е. отпадает необходимость ежегодной борьбы с вредоносными растениями и сообществами. Этот метод борьбы наиболее экономичен. Эффективность метода зависит от правильности подбора высеваемых травосмесей или отдельных видов растений в зависимости от экологических условий и антропогенного воздействия. Травосмеси являются более продуктивными и устойчивыми к неблагоприятным условиям, а также к внедрению сорных видов, нежели одновидовые посевы.

В год посева травостой еще слабо развит и участок по-прежнему может оставаться засоренным. Поэтому в первый год сорняки можно скосить.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или, когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях). Предварительно необходимо скосить растительность и убрать растительные остатки; перед посевом провести боронование и прикатывание.

3. Использование гербицидов. Мероприятие позволяет быстро уничтожить сообщества на больших площадях. Однако имеется ряд недостатков, не позволяющих широко применять его в городе – это загрязнение природной среды отравляющими веществами. Кроме того, на обрабатываемом месте полезное сообщество само по себе не появится и сукцессия начнет путь сначала. Поэтому применение мероприятия оправдано лишь в исключительных случаях, как временная мера перед залужением, строительством и т.п.

4. Огневой метод борьбы. Применение метода требует большой осторожности и внимательности и является временной мерой с дальнейшим залужением или другим использованием. Недостатком метода является то, что гибнет все живое в траве и на поверхности почвы.

Перечисленные мероприятия (1-4) можно объединить в группу методов уничтожения и профилактики возникновения нежелательных сообществ.

Следующие мероприятия (5а, 5б) можно объединить в группу методов, нейтрализующих вредные качества рудеральных сообществ.

5. Агротехнические мероприятия

5а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования не непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

5б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

Однако, в ряде случаев, своевременное скашивание может ускорить сукцессию (например, маревого типа) или видоизменить сообщество (например, спорышево-лебедового типа) в сторону уменьшения представленности лебеды. Скашивание может применяться также в качестве временной меры с дальнейшим залужением или другим освоением участка.

6. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах, «тупичках».

Такие сообщества можно использовать в зависимости от слагающих их видов следующим образом:

а) для сбора лекарственных растений;

б) для заготовки корма скоту (на силос, приготовление сенной муки, гранул и др.);

в) для сбора растений в пищевых целях;

г) как медоносный участок.

Растения обладают способностью накапливать в своих тканях токсичные вещества, поэтому необходимо воздерживаться от использования сообществ вблизи напряженных транспортных потоков, промышленных выбросов и т.п.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий по оптимизации.

VIII Предложения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Построение и подготовка к работе системы гражданской обороны городского округа при угрозе и развязывании агрессии со стороны потенциального противника осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", других подзаконные нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.

5. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

6. Проведение аварийно - спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий.

7. Первоочередное обеспечение населения,  пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер.

8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий.

9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению.

10. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий.

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий.

12. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время.

13. Срочное захоронение трупов в военное время.

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

В мирное время, для предупреждения, профилактики, ликвидации, защиты или смягчения последствий для населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в городском округе организуются специальные нештатные силы и средства, составляющие Корсаковское звено Сахалинской областной подсистемы РСЧС и предназначенные для решения основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

1.Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях.

3.Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5.Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

6.Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

7.Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8.Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9.Ликвидация чрезвычайных ситуаций.

10. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций.

11.Реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации.

12.Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время имеющимися силами и средствами мероприятия, направленные на решение вышеуказанных задач, выполняются не полностью вследствие:

-особенности конкретного городского округа;

-несовершенства инфраструктуры городского округа;

-географического положения образования;

-недостаточным финансированием из федерального бюджета для выполнения мероприятий ГО и ЧС;

-отсутствия должной базы для создания сети необходимых учреждений по делам ГО и ЧС на профессиональной основе и др.

В целом, основная масса мероприятий, направленных на защиту населения, снижение ущерба от ведения

боевых действий, или вследствие этих действий, а также в случае чрезвычайных ситуаций, по исполнению аналогична.

Во исполнение вышеуказанных законов и подзаконных актов, на основании перечисленных объективных причин неполного соответствия требованиям, для решения проблемных вопросов по линии ГО и ЧС, предлагается:

| № пп | Проблемные вопросы | Цели |  |  | Решение каких задач обеспечивается | Предложение по решению проблемных вопросов | Пути решения проблемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Накопление запасов мобилизационного резерва, развертывания сил и средств гражданской обороны для защиты населения и эвакуации в военное время, сил и средств Корсаковского звена РСЧС при ЧС для защиты населения и эвакуации в мирное время | 1.Максимальное снижение потерь среди населения и снижение ущерба от поражающих факторов ракетно-бомбового удара вероятного противника, чрезвычайной ситуации. 2.Уменьшение времени на подготовку и начало действий по предназначению аварийно-спасательных формирований ГО городского округа 3.Автономная жизнедеятельность городского округа в течение назначенного периода после начала агрессии возникновения ЧС |  |  | 1.Оперативное обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, аварийно-спасательных формирований ГО городского округа соответствующими средствами и имуществом. 2. Создание запасов материальных средств на назначенный период после начала боевых действий (ликвидации последствий ЧС) 3. Уменьшение времени до начала эвакуации после ее объявления. | 1.Оборудование из имеющихся в черте городского округа неиспользуемых сооружений (помещений) склада мобилизационного резерва и аварийно-спасательных средств с учетом дальнейшего дооборудования части площадей склада под помещения для круглосуточного дежурства смены аварийно-спасательной службы городского округа. 2. Постепенное накопление запасов и хранение необходимого имущества и материальных средств | 4.Постепенное накопление и содержание запасов СИЗ, имущества и материальных средств АСС по линии ГО и ЧС, продовольствия, вещевого, инженерного, медицинского имущества, ГСМ и комплектующих для быстровозводимых сооружений - по линии муниципальных структур снабжения. |  |
| 2 | Укрытие населения в городе при внезапном ракетно-бомбовом ударе противника, при возникновении ЧС | 1.Максимальное снижение потерь среди населения. |  |  | 1.Укрытие населения от ракетно-бомбового удара противника. 2. Защита населения от отравляющих веществ при химическом ударе противника, поражающих факторов ядерного удара противника. 3.Защита населения от аварийных химически опасных и радиоактивных веществ при ЧС на потенциально опасных объектах городского округа | 1.Обязательное проекти-рование в проектно-сметной документации по строительству новых жилых и производственных сооружений подвальных помещений под убежища (в крайнем случае – ПРУ). 2. Восстановление или дооборудование имеющихся подвальных помещений под ПРУ, или (если предусмотрено проектом) - под убежища. | 1.Планирование в бюджете финансовых средств под мероприятия, указанные в колонке 5 п. 2. |  |
| 3 | Укрытие и временное проживание населения в загородной зоне населенных пунктов при ведении боевых действий или чрезвычайной ситуации | 1.Рассредоточение и обеспечение жизнедеятельности населения городского округа, максимальное снижение его потерь при ведении боевых действий или ЧС. 2.Наличие подготовленного участка (нескольких участков) местности для развертывания сил и средств РСЧС Сахалинской области, МО РФ и других регионов, действующих в интересах городского округа |  |  | 1.Оперативное рассредоточение (эвакуация) населения в загородной зоне при ведении боевых действий или чрезвычайной ситуации. 2. Укрытие населения от ракетно-бомбовых ударов противника. 3.Временное проживание населения в загородной зоне до возвращения в населенные пункты (до последующего этапа эвакуации). 4.Обеспечение населения помещениями в заранее подготовленных, быстро-возводимых сооружениях. 5.Всестороннее обеспечение населения для проживания в загородной зоне. | 1.Планирование территории городского округа для рассредоточения населения. 2.Определение и осуществление мероприятий, проводимых заблаговременно (в мирное время), с целью максимально короткого времени подготовки загородной зоны к приему населения при возникновении такой необходимости. 3.Накопление и содержание ресурсов с целью максимально короткого времени подготовки загородной зоны к приему населения при начале боевых действий (при возникновении ЧС). 4.Тесное взаимодействие органов местного самоуправления с военным командованием по использованию военных защитных объектов в пределах загородной зоны, мощностей и ресурсов МО РФ для обеспечения жизнедеятельности населения. | 1. Планирование в бюджете городского округа финансовых средств на мероприятия, указанные в колонке 5 п.3. 2. Заблаговременная подготовка запланированных под рассредоточение населения территорий загородной зоны. Осуществление тех видов инженерно-строительных, мелиоративных и др. видов работ, которые имеют долгосрочный эффект и не требуют последующего дополнительного обеспечения сохранности достигнутых результатов. 3.Накопление и содержание запасов материальных ресурсов, обеспечивающих подготовку и обеспечение жизнедеятельности населения в загородной зоне на определенный период. 4.Создание планов взаимодействия со структурами МО РФ с четким порядком действий органов управления, сил и средств местного самоуправления и МО РФ при развитии различных ситуаций в ходе боевых действий (ЧС). Подготовка сил и средств к этим действиям. 5.Определение времени, порядка и способа обустройства загородной зоны для приема населения в максимально короткие сроки. |  |
| 4 | Необходимость развития транспортной и дорожной сети | 1. Максимальное снижение потерь среди населения. |  |  | 1. Обеспечение максимального выхода (эвакуации) населения из населенных пунктов при объявлении всеобщей эвакуации в определенно короткие сроки. 2. Наличие дополнительных (дублирующих) путей подвоза материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов после выхода (вывоза) населения. 3.Частичная или полная разгрузка основной эвакуационной трассы для сил прикрытия МО РФ (сил и средств РСЧС Сахалинской области, МО РФ и других регионов, действующих в интересах городского округа | 1.Содержание и постепенное дооборудование грунтовых дорог, находящихся на территории городского округа. 2. Оборудование и содержание в черте городского округа 1 вертолетной площадки для одновременного приема не менее 2 транспортных вертолетов. 3.Оборудование и консервация, во взаимодействии с органами МО РФ, в загородной зоне, в районе рассредоточения населения полевых вертолетных площадок, имеющих возможность выполнять функции площадок подскока для авиации МО РФ в период боевых действий. 4.Ремонт и благоустройство автодорог – вторых выходов на основную автотрассу по сокращенному пути с максимально наименьшим количеством путепроводов, мостов и других сооружений, подверженных разрушению и нарушению нормального функционирования дорог | 1. Планирование в бюджете городского округа финансовых средств на данные мероприятия. Постепенное, планомерное их выполнение. |  |
| 5. | Повышение устойчивости функционирования | 1. Обеспечение и поддержание жизнедеятельности городского округа в течение необходимого срока на период боевых действий, при ЧС и в период ликвидации последствий. |  |  | 1.Сохранение (обеспечение и поддержание) планомерной деятельности жизненно важных структур городского округа в течение необходимого срока в должном объеме по обеспечению: -связи, управления и сбора информации об обстановке; -защиты населения от поражающих факторов ударов противника, ЧС; -правопорядка; -мероприятий в области здравоохранения; -функционирования объектов МО РФ (в пределах компетенции Администрации городского округа); - работы коммунальных служб и служб тепло- и электроснабжения -работы дорожно-транспортных служб; -работы образовательных учреждений (при ЧС); -снабжения населения продовольствием, медикаментами и другими жизненно необходимыми материальными средствами; -ремонтно-восстановительных работ и др. | Постановление Администрации городского округа | 1.Планирование финансовых средств на выполнение указанных мероприятий. 2. Создание необходимых радиосетей управления, сбора и обработки информации об обстановке, имеющие следующие показатели: -нахождение частот в разных диапазонах; -совместимость диапазонов с диапазонами взаимодействующих структур (МО РФ, МЧС, Си-Би диапазон на радиолюбительских и МЧС- частотах); -перекрытие радиосетями городского округа радиусом радиосвязи г.Южно-Сахалинска -возможность радиопереговоров в закрытом режиме; -наличие на каждом диапазоне запасных (резервных) частот с вышеуказанными показателями; -резервирование основных и запасных радиочастот на военное время; -определения порядка использования радиочастот в городском округе в военное время, при ЧС и в условиях повседневной деятельности, порядка и системы оповещения. 3 См. строки 2, 3 таблицы. 4. Бронирование необходимого количества военнообязанных и техники для обеспечения жизнедеятельности городского округа и выполнения мероприятий по военному времени. 6 Дооснащение ОВД городского округа для обеспечения охраны правопорядка и выполнения специфических задач по защите населения городского округа в условиях мобилизационного развертывания, военного времени, при возникновении ЧС, а также при ее ликвидации. Определение ОВД городского округа мобилизационного задания и задач при возникновении и ликвидации ЧС 7.Создание штатных, единой диспетчерско-дежурной службы и аварийно-спасательного формирования, на базе которых, в военное время, соответственно, будет развернут пункт управления ГО городского округа и сводная группа гражданской обороны. 8.Создание и содержание на базе соответствующих структур мобилизационного резерва, городского округа запасов продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых материальных средств, для обеспечения жизнедеятельности населения, оставленного в населенных пунктах, на случай ведения боевых действий или возникновения ЧС (см. строку 1 таблицы). 9.Обеспечение оперативности, автономности и готовности к выполнению задач по медицинскому обеспечению в полевых условиях структур здравоохранения городского округа. 10.Выполнение мероприятий по жизнеобеспечению гражданского персонала и военнослужащих МО РФ, оставленных для проживания и деятельности в населенных пунктах (загородной зоне). 11.См. стр. 3 таблицы. 12.Образование на территории городского округа штатной муниципальной противопожарной службы. 13.Создание на территории образования дублирующих систем тепло- и электроснабжения. |  |
| 6. | Развитие системы наблюдения и лабораторного контроля |  | Осуществление постоянного лабораторного радиобиологического, химического, биологического наблюдения и контроля за внешней средой на территории городского округа целью своевременного обнаружения превышений предельно-допустимых норм, установленных для нормальной жизнедеятельности населения | 1.Своевременное обнаружение превышений предельно-допустимых норм по радиобиологическим, химическим, биологическим факторам, установленных для нормальной жизнедеятельности населения. 2.Профилактика переоблучения, поражения аварийными химически опасными и ядовитыми веществами и токсинами, возникновения эпидемий. |  | Образование в городском округе службы федерального или муниципального подчинения, занимающейся вопросами лабораторного радиобиологического, химического (АХОВ - хлор, аммиак, гептил, амил, сероводород, окислы азота; OB - нервно-паралитического, удушающего, общеядовитого, кожно-нарывного, психохимического действия, ирританты; биологические и синтетические токсины биологического (спорообразующие и вегетативные формы микроорганизмов) наблюдения и контроля за внешней средой. |  | 1.Создание на базе организации органа Минздрава РФ радиобиологической, токсикологической лабораторий, или образование муниципального учреждения, занимающегося вышеуказанными вопросами. В военное время и при возникновении ЧС данные структуры будут иметь определенные задания и выполнять задачи по предназначению. 2 Создание на территории городского округа стационарной автоматизированной системы наблюдения за радиационной и метеорологической обстановкой в точке установки блоков детектирования и сигнализации превышений порогового значения мощностей доз и загрязнения по радиационным факторам (бетта-излучение – 1 х 10 –11 Кu/л (0,37 Бк/л), гамма-излучение – 25 мкРАД/ч). |
| 7. | Строительство (оборудование) сооружений для обеспечения выполнения мероприятий в области ГО и ЧС |  | 1.Максимальное снижение потерь среди населения. 2.Сохранение основных принципов управления при начале агрессии, в ходе ведения боевых действий, а также при ЧС |  |  |  |  | 1. См. строки 1,2,3,4,5 таблицы. 2. Проектирование и строительство бань с учетом необходимости развертывания на их базе санитарного пропускника для санитарной обработки (помывки) людей, вышедших из зон радиоактивного загрязнения, химического заражения. 3.Оборудование одного из убежищ в черте города для размещения мощностей Центральной городской больницы. 4.Оборудование заглубленного пункта управления гражданской обороной городского округа. |
| 8. | Обучение населения |  |  |  |  |  |  | 1. Создание на базе жилищно-коммунальных органов городского округа пунктов подготовки неработающего населения по вопросам ГО и ЧС. |
| 9. | Эвакуация населения |  |  |  |  |  |  | 1. Заключение в установленном законодательством порядке договоров с органами управления близ лежащих МО Сахалина о предоставлении и размещении эвакуируемого населения городского округа в населенных пунктах данных МО. 2. Заключение в установленном законодательством порядке договоров с транспортными организациями и представителями соответствующих министерств по Сахалинской области о предоставлении транспорта для эвакуации населения |

IХ Перечень основных факторов и территории риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Из основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа развиты оползни, осыпи, обвалы сели, снежные лавины, штормовые нагоны, цунами.

Оползни приурочены к морскому побережью и крутым подмываемым склонам речных долин, сложенным глинистыми отложениями третичного и мелового возраста. Оползни встречаются как в виде отдельных мелких блоков, так и участками протяженностью до 100 – 200 метров и более, глубиной до 20-5- метров. Интенсивность разрушения морских берегов 0,1-1,0 м/год, речных -0,2-0,3 м/год.

Осыпи, обвалы, снежные лавины получили широкое развитие в горных районах на крутых, лишенных растительности клонах. Образованию осыпей и обвалов способствуют процессы физического выветривания горных пород и нарушение устойчивости склонов при подмыве их реками и морем, хозяйственная деятельность человека. Образованию снежных лавин способствует суровая зима с интенсивными осадками и активным метелевым снегопадом, длительное и устойчивое залегание снежного покрова. Лавиноопасными являются склоны Корсаковского плато, круто обрывающиеся к побережью залива Анива и безлесные склоны водораздельной зоны хребтов Сусунайского и Аниво-Тонивского. Лавинная деятельность наблюдается в течение 4-6 месяцев с декабря по апрель. Размеры лавин колеблются от 2-3 тыс. м3 на склонах Корсаковского плато до 100-200 тыс. м3 на склонах Сусунайского и Тонино-Анивского хребтов.

Штормовые нагоны возникают при сочетании прилива со штормовым волнением, в этом случае уровень моря достигает опасной высоты. У юго-восточного побережья Сахалина величина осенних штормовых нагонов составляет 1,0-1,5м, они сопровождается затоплением низменных участков, создают подпор в устьях рек и вызывает подтопление пойменных участков.

Юго-восточное побережье Сахалина является наименее цунамиопасным, величина заплеска здесь составляет менее 1м.

В заливе Анива могут возникать волны цунами с величиной заплеска  2,0-2,8м. В районе города Корсаков высота наблюдавшихся 6.11.1958 и 5.11.1962 цунами была около 1м.

Сейсмичность. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, территория района относится к восьмибальной зоне.

В зависимости от геологических, гидрогеологических условий отдельных участков территорий восьмибальной зоны сейсмичность их может быть уточнена в сторону уменьшения или увеличения на 1 балл.

Так для территории низких морских террас, Муравьевской низменности, долин рек, характеризующихся близким залеганием грунтовых вод и наличием слабых грунтов, сейсмичность может увеличиваться до 9 баллов, для горных районов она может уменьшаться до 7 баллов.

В последнее время проводятся работы по микросейсморайонированию территорий населенных пунктов Сахалинской области. Для Корсаковского района такие исследования проведены в пределах территории г. Корсакова.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

В нижеследующей таблице приводится сейсмическая активность территорий основных населенных пунктов муниципального образования (согласно СНиП II-7-81*).

Сейсмическая активность

территорий основных населенных пунктов городского округа

| Название населенного пункта | Сейсмическая активность (согласно СНиП II-7-81*) |  |
| --- | --- | --- |
|  | для массового строительства | для объектов повышенной ответственности |
| Корсаков | 8 | 9 |
| Озерский | 8 | 8 |
| Соловьевка | 8 | 8 |
| Чапаево | 8 | 9 |

Факторы риска техногенного характера

| № п/п | Наименование предприятия, объекта, использующего на производстве взрывоопасные и/или химически опасные вещества | Радиус воздействия фактора риска техногенного характера, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Запретная зона режимного объекта | 400 |
| 2 | Запретный район режимного объекта | 3000 |

Х Баланс территории городского округа

В данном проекте рассматривается территория га, которая занята населенными пунктами (урбанизированные территории), производственными предприятиями, транспортной и инженерной инфраструктурами, коллективными садоводческими товариществами, территориями сельскохозяйственного, рекреационного, лесоэксплуатационного назначения, территориями обороны и безопасности, прочими, в том числе запаса. Кроме того, значительные территории заняты водными объектами (29403га) заказником областного значения «Озеро Добрецкое», памятниками природы: «Лагуна Буссе», «Корсаковский ельник», «Озерский ельник»,  «Озерский ельник», «Озеро Тунайча», «Бухта Чайка», «Водопад Медвежий», «Мыс Великан», «Лягушка».

В нижеследующей таблице приведены показатели использования территории в границах обмера проекта.

Проектный баланс территории

| наименование | площадь, га |
| --- | --- |
| Планируемые функциональные зоны |  |
| урбанизированная (населенные пункты) - город - село | 2555 1103 |
| промышленная | 1230 |
| транспортной инфраструктуры, в том числе: - водного транспорта - железнодорожного транспорта - автомобильного транспорта - трубопроводного транспорта | 69 549 |
| инженерной инфраструктуры, в том числе: - ВЛ 220кВ - ВЛ 110кВ - ВЛ 35кВ | 37 |
| сельскохозяйственного назначения, в том числе: - коллективные садоводческие товарищества | 5744 |
| рекреационного назначения, в том числе: - национального парка, в том числе земли: - водного фонда - автомобильных дорог - запаса - лесного фонда - памятников природы и заказника - зеленая зона города - дома отдыха, турбазы, детские оздоровительные лагеря | 72360 24659 18 525 47158 20636 71 |
| водного фонда | 4744 |
| лесного фонда | 137464 |
| обороны и безопасности прочие, в том числе запаса | 3227 12569 |
| Всего | 262358 |

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования

Корсаковского района

| Показатели | единицы измерения | исходный год | 1–ая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Территория всего, в том числе: сельскохозяйственные угодья, гослесфонд | км 2 т. га т. га | 2623,58 6,079 205,258 | 2623,58 5,744 137,464 | 2623,58 5,744 137,464 |
| II Население всего, в том числе: городское, сельское; плотность населения: городского, сельского; количество населённых пунктов: городских сельских | т. чел т. чел т. чел чел./км 2 чел./км 2 ед. ед. ед. | 44,446 35,944 8,502 1406,8 3,3 18 1 17 | 40,361 32,339 8,022 1265,7 3,1 12 1 11 | 36,276 28,524 7,752 1116,4 3,0 12 1 11 |
| III Промышленность Число средних и крупных предприятий Валовая продукция Промышленно-производственный персонал Выработка на 1 чел. ППП | ед. млн. руб. тыс. чел. млн. руб. | 19 1436 2,166 0,666 | 22 3000 3,000 1,0 | 25 5590 4,300 1,3 |
| IV Сельское хозяйство число средних и крупных сельскохозяйственных предприятий число личных подсобных хозяйств, число крестьянских (фермерских) хозяйств продукция сельского хозяйства, в том числе: растениеводства, животноводства среднесписочная численность работников в сельскохозяйственном производстве выработка на 1 чел. посевные площади сельскохозяйственных культур: всего, в том числе: картофель, овощи открытого грунта, кормовые культуры численность крупного рогатого скота урожайность: картофель, овощи открытого грунта, продуктивность: надой на одну корову, основная продукция (все категории хозяйства) мясо (в убойном весе), яйцо. молоко, картофель, овощи открытого грунта | ед. ед. млн. руб. млн. руб. млн. руб. чел. млн. руб. тыс. га тыс. га тыс. га тыс. га голов ц/га ц/га кг тыс. т. млн. шт. тыс. т. тыс. т тыс. т | 1 3192 31 1,791 0,731 0,092 0,968 1116 127 162 3993 0,120 0,871 2,090 9,292 1,484 | 1 3300 35 1,791 0,731 0,092 0,968 1300 170 180 4200 0,120 1,210 2,140 12,427 1,656 | 1 3400 40 1,791 0,731 0,092 0,968 1400 180 200 4400 0,120 1,270 2,140 13,158 1,840 |
| V Транспорт автодорог с твердым покрытием | км. | 49 | 100 | 154,5 |
| VI Энергетика мощность электростанций, годовой расход электроэнергии максимум электрической нагрузки, потребность в тепле, | тыс. кВт млн. кВт. тыс. кВт. Гкал/час. | - н/д н/д н/д | 1530 69,0 16,0 133,7 | 1530 73,0 17,0 125,1 |
| VII Водоснабжение и канализация общий объем водопотребления в том числе: - за счет поверхностных источников, - за счет подземных вод, общий объем водоотведения | тыс. м3/сут. тыс. м3/сут. тыс. м3/сут. тыс. м3/сут. | 17,323 9,701 7,532 н/д | 28,034 9,500 18,534 24,612 | 30,060 9,500 20,56 26,842 |
| VIII Охрана окружающей среды количество ЗВ отходящих от всех стационарных источников выбросы вредных веществ в атмосферу уловлено и обезврежено объём сброшенных сточных вод в т.ч.: без очистки | тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн млн. м3 / год млн. м3/год | 8,335 7,235 1,101 9,1 0,6 | 9,169 4,238 4,931 10,01 0 | 10,002 5,380 4,622 10,92 0 |
| IХ Жилой фонд и жилищное строительство Жилой фонд – всего, в том числе: в городской местности в сельской местности Средняя жилобеспеченность, в том числе: в городской местности в сельской местности объем нового жилищного строительства по периодам, всего, в том числе: в городской местности в сельской местности то же в год, всего, в том числе: в городской местности в сельской местности | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 м2 /чел. м2 /чел. м2 /чел. тыс. м2 общей площади тыс. м2 общей площади тыс. м2 общей площади тыс. м2 общей площади тыс. м2 общей площади тыс. м2 общей площади | 884,2 712,7 171,5 19,9 19,8 20,2 - - - - - - | 847,6 679,1 168,5 21,0 21,0 21,0 68,97 37,67 31,30 6,9 3,8 3,1 | 798,1 627,5 170,5 22,0 22,0 22,0 52,08 16,34 35,74 5,2 1,6 3,6 |
| Х Капитальные вложения по периодам | млн. руб. | - | 1279,74 | 966,42 |
| ХI Строительство годовой объем СМР | млн. руб. | - | 127,97 | 96,64 |

Доля занятого населения в экономически активном населении несколько выше за счет значительного числа студентов в районе.

Черепковский В.Ф. Угольная база России. Т.1-5, М.; «Геоинформмарк».  2000-2001 гг.

Полезные ископаемые Сахалинской области. Гл. редактор Меренков А.М. Южно-Сахалинск. 2001 г.